Zdroj: www.oukounov.cz

Okounov

územní plán

(k. ú. okounov, kotvina, Oslovice, Krupice)

textová část

© KA * KA

KA  KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74  Předměřice nad Jizerou

okounov

K.ú.  okounov, kotvina, Oslovice, Krupice

územní plán

Textová část

Ing. František Kačírek					         Ing. František Kačírek

vedoucí ateliéru						     	      hlavní projektant

2010

Seznam zpracovatelů jednotlivých problematik:

Koordinace prací, koncepce rozvoje obce			Ing. František Kačírek

RNDr. František Matyáš

Přírodní poměry, ochrana příroda a krajiny, 		Mgr. Ing. Jan Majer

územní systém ekologické stability,

životní prostředí

Urbanistická koncepce					Ing. František Kačírek

RNDr. František Matyáš

Obyvatelstvo a bytový fond					RNDr. František Matyáš

Výroba								Ing. František Kačírek

Občanská vybavenost					RNDr. František Matyáš

Technická infrastruktura

Doprava						Ing. Josef Hajský

Vodní hospodářství					Ing. Zdeněk Vokoun

Energetika						Václav Broukal

Zemědělský půdní fond					RNDr. Zdeněk Tomáš

Grafické zpracování						Blanka Protivová

Magdalena Kačírková

Externí spolupráce, digitalizace, grafická dokumentace	DINATO v.o.s.

Lysá nad Labem

RNDr. Zdeněk Tomáš

Mgr. Jitka Tomášová

Ing. Ignat Dinov

## OBSAH

1.	Vymezení zastavěného území	1

2.	Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot	1

3.	Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	1

4.	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování	5

Dopravní infrastruktura	5

Technická infrastruktura	5

Občanská vybavenost a veřejná prostranství	7

Odpadové hospodářství	8

5.	Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně	8

Návrhy výsadeb zeleně a vegetačních úprav	9

Zvláště chráněná území	9

Natura 2000	9

Územní systém ekologické stability	10

Protierozní opatření	13

Rekreace	13

Prostupnost krajiny	13

Ochrana před povodněmi	13

Dobývání nerostů	13

6.	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití, přípustné využití, podmíněně přípustné využití, nepřípustné využití), stanovení podmínek prostorového uspořádání	14

A. Plochy urbanizované	14

B. Rozvojové plochy v zastavitelném území	21

C. Volná krajina	25

7.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit podle §170 zákona č. 183/2006 Sb.	27

a) Veřejně prospěšné stavby	28

b) Veřejně prospěšná opatření	29

8.	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu   připojené grafické části	30

9.	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jejich prověření	30

# Vymezení zastavěného území

Zastavěné území bylo v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu vymezeno na základě aktualizovaných katastrálních map v měřítku 1 : 2 880. Zastavěné území bylo vymezeno podle stavu uvedeném na katastrálních mapách k 30. 9. 2009. Zastavěné území je vyznačeno v grafické části územního plánu, ve výkresech:

-	základní členění území;

-	hlavní výkres.

# Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Koncepce rozvoje území vychází z požadavku připravit především rozvojové plochy pro bytovou zástavbu. Způsob zastavění všech čtyř sídelních útvarů obce umožňuje jen část rozvojových ploch pro bydlení umístit v zastavěném území. Proto v případech, kdy by takto navržené plochy nebyly dostatečně rozsáhlé, byly navrženy rozvojové plochy pro bydlení i v nezastavěném území.

Dosavadní charakter zástavby formou zemědělských usedlostí a rodinných domů ovlivňuje i způsob zástavby na nových obytných plochách. Navrhuje se výstavba samostatně stojících rodinných domů, maximálně o dvou nadzemních podlažích.

Vzhledem k tomu, že obec je tvořena čtyřmi malými sídelními útvary, sleduje urbanistická koncepce především specifické vlastnosti urbanistické struktury Okounova a Kotviny, která je vytvářena jednak historickou zástavbou zemědělských usedlostí, jednak rodinnými domy postavenými po r. 1920. Nová zástavba rodinných domů pokračuje v zástavbě v návaznosti na novější části sídel Okounov a Kotvina.

# Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistická koncepce rozvoje čtyř sídel vychází z následujících zásad:

- Návrh územního plánu respektuje návrhy Politiky územního rozvoje ČR (2008), územního plánu velkého územního celku Severočeská hnědouhelná pánev (1977) a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.

- Návrh územního plánu respektuje v souladu s výše uvedenými dokumenty záměr na optimalizaci železniční trati č. 130, 140 Cheb – Karlovy Vary – Chomutov – Most – Ústí nad Labem, která je součástí koridoru konvenční železniční dopravy ŽD 3 a je zařazena jako VPS – i mezi veřejně prospěšné stavby 2. změn a doplňků ÚPN SHP. V územním plánu Okounova je tento záměr zařazen do VPS jako D 25.

- Návrhy územního plánu zasahují minimálně do ploch dopravy s výjimkou úpravy silnice III/1988. Tato úprava se týká pouze části drážního pozemku, který již nesouvisí s provozem železnice (strmý svah nad železniční tratí). Kromě toho je navržena územní rezerva pro mimoúrovňové křížení železniční trati a silnice III/1988 v Okounově.

- V Okounově a v Kotvině jsou jen omezené možnosti pro vymezení ploch rozvoje v rámci zastavěného území. Tyto plochy představují přibližně čtvrtinu vymezených ploch;

- návrhy rozvoje respektují uspořádání sídel a jejich stávající centrální prostory a podle možnosti je doplňují a rozvíjejí;

- dřívější statky v naprosté většině neslouží plně potřebám zemědělské výroby, ale zachovávají si stále funkci obytnou či rekreační. Částečně jsou využívány jak pro bydlení, tak pro výrobní účely, skladování, řemeslnou a další činnost;

- zemědělský areál v Kotvině, který je dnes využíván pro zemědělskou výrobu, je jen z části navržen k přestavbě a připouští se i jiné využití, zejména pro sklady a drobnou výrobu;

- nově se navrhují rozvojové plochy pro obytnou zástavbu především v Okounově a v menším rozsahu i v Kotvině;

- zastavitelné plochy pro obytnou zástavbu navazují na současně zastavěná území a svým vymezením arondují půdorys sídel tak, aby zejména novější zástavba  s navrhovanými plochami tvořila urbanistický celek, který je možno dobře obsloužit technickou infrastrukturou;

- sídla Oslovice a především Krupice mají výhledově především rekreační funkci. V Oslovicích se připouští i obytná zástavba, ale jen pro stabilizaci obyvatelstva;

- celkem je v řešeném území navrženo 23 lokalit jako rozvojové plochy bydlení. Na těchto lokalitách je možno umístit 73 – 89 rodinných domů. Z vyhodnocení dosavadních statistických údajů byla odvozena objektivizovaná potřeba ploch pro 50 rodinných domů. S posilováním zájmu o bydlení ve venkovském prostředí se počítá, že se výhledový trend výstavby urychlí a potřeba ploch bydlení se podstatně zvýší;

- výrobní zóna u nádraží ČD v Okounově je územně stabilizována;

- větší plochy pro občanskou vybavenost komerčního typu nejsou vymezovány, předpokládá se, že občanská vybavenost ve stávajících objektech bude řešena v rámci soukromých objektů v obytné zástavbě na základě živnostenského oprávnění; vymezeny jsou plochy pro rozvoj tělovýchovy a sportovních zařízení;

- dopravní obsluha území obsahuje návrhy na zlepšení příčného i směrového uspořádání silnic III. třídy a autobusových zastávek a záborů pro ně a dále napojení místních komunikací;

- pro odstranění dopravních závad na průtahu silnice III/1987 sídly Kotvina a Oslovice je navržena územní rezerva pro dopravní obchvaty těchto sídel;

- dopravní infrastruktura je doplněna také návrhem tras cyklostezek;

- technickou infrastrukturu se navrhuje doplnit o systém čištění odpadních vod, zakončený čistírnami odpadních vod v Okounově a ve vzdáleném výhledu i v Kotvině, a dále vodojem v Oslovicích;

- sídelní zeleň je navrženo doplnit parkovými úpravami ploch v centrální části Okounova (ZV2-5) a lesoparkovou úpravou části pozemku kolem navrhovaných sportovních ploch (ZV1) v Okounově. V Kotvině je navržena parková úprava centrální části sídla kolem křižovatky místních komunikací (ZV6-8).

PŘEHLED ROZVOJOVÝCH PLOCH, ZASTAVITELNÝCH PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

| Rozvojové plochy | Funkční využití | Výměra v ha | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Okounov plochy pro výstavbu rodinných domů |  |  |  |
| RP 1 severní okraj sídla | BV – bydlení v rodinných domech - venkovské | 2,32 | B |
| RP 2 severní okraj sídla | BV – bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,93 | B |
| RP 3 severní okraj sídla | BV – bydlení v rodinných domech - venkovské | 1,22 | B |
| RP 4 severovýchodní okraj sídla | BV – bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,22 | B |
| RP 4a severovýchodní okraj sídla | BV – bydlení v rodinných domech – venkovské | 0,35 | B |
| RP 4b severovýchodní okraj sídla | BV – bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,24 | B |
| RP 5 východní okraj sídla | BV – bydlení v rodinných domech - venkovské | 1,14 | B |
| RP 6 centrum sídla | BV – bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,22 | Ab |
| RP 7 centrum | BV – bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,37 | B |
| RP 8 jihozápadní okraj | SV – plochy smíšené obytné - venkovské | 0,15 | B |
| RP 9 jižní okraj | BV – bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,10 | Ab |
| RP10 u silnice do Krupice | BV – bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,79 | B |
| RP11 pod hřbitovem | BV – bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,28 | B |
| RP12 jihozápadní okraj | SV – plochy smíšené obytné - venkovské | 1,64 | B |
| Okounov plochy občanského vybavení |  |  |  |
| OS 2 hřiště na východním okraji | OS – tělovýchovná a sportovní zařízení | 1,05 | B |
| OS 3 hřiště za hřbitovem | OS – tělovýchovná a sportovní zařízení | 0,48 | B |
| Okounov plochy systému sídelní zeleně |  |  |  |
| ZV 1 veřejná zeleň u hřiště | ZV – zeleň na veřejných prostranstvích | 0,59 | Ab |
| ZV 2 veřejná zeleň v centru | ZV – zeleň na veřejných prostranstvích | 0,11 | B |
| ZV 3 veřejná zeleň v centru | ZV – zeleň na veřejných prostranstvích | 0,08 | Ab |
| ZV 4 veřejná zeleň v centru | ZV – zeleň na veřejných prostranstvích | 0,13 | Ab |
| ZV 5 veřejná zeleň v centru | ZV – zeleň na veřejných prostranstvích | 0,17 | Ab |
| ZV 9 veřejná zeleň v centru | ZV - zeleň na veřejných prostranstvích | 0,05 | B |
| ZV10 veřejná zeleň u hřbitova | ZV - zeleň na veřejných prostranstvích | 0,91 | B |
| Okounov zeleň ochranná a izolační |  |  |  |
| ZO 1 u RP1 | ZO – zeleň ochranná a izolační | 0,11 | B |
| ZO 2 u RP5 | ZO – zeleň ochranná a izolační | 0,05 | B |
| ZO 3 u RP8, u RP12 | ZO – zeleň ochranná a izolační | 0,02 | B |
| ZO 4 u RP10 | ZO – zeleň ochranná a izolační | 0,04 | B |
| Kotvina plochy pro výstavbu rodinných domů |  |  |  |
| RP 21 severní okraj | BV – bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,39 | Ab |
| RP 22 centrum | BV – bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,28 | Ab |
| RP 23 centrum | BV – bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,73 | Ab |
| RP 24 centrum | BV – bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,53 | Ab |
| RP 25 centrum | BV – bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,09 | Ab |
| RP 26 sever | BV – bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,24 | Ab |
| RP 27 severovýchod | BV – bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,38 | Ab |
| RP 28 východ | BV – bydlení v rodinných domech - venkovské | 1,26 | B |
| RP 29 východ | BV – bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,85 | B |
| RP 30 východ | BV – bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,13 | B |
| Kotvina plochy rekreace |  |  |  |
| R 1 východní okraj | RI – plochy staveb pro rodinou rekreaci | 0,34 | B |
| Kotvina plochy občanského vybavení |  |  |  |
| OS1 – dětské hřiště | OS – tělovýchovná a sportovní zařízení | 0,11 | Ab |
| Kotvina plochy systému sídelní zeleně |  |  |  |
| ZV 7 jižně od hřiště | ZV – zeleň na veřejných prostranstvích | 0,10 | B |
| ZV 8 jižně od hřiště | ZV – zeleň na veřejných prostranstvích | 0,09 | B |
| Kotvina zeleň ochranná a izolační |  |  |  |
| ZO 6 u zemědělského areálu | ZO – zeleň ochranná a izolační | 0,64 | Ab |
| Oslovice plocha pro výstavbu rodinných domů |  |  |  |
| RP 31 západ | BV – bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,50 | B |
| Oslovice zeleň ochranná a izolační |  |  |  |
| ZO 5 u RP31 | ZO – zeleň ochranná a izolační | 0,05 | B |
| Oslovice plochy rekreace |  |  |  |
| RX Rekreační plocha severozápadně od sídla v ohbí Ohře | RX – tábořiště kemp | 2,52 | B |
| Krupice – ostatní plochy |  |  |  |
| Krupice sever | SX1 – smíšené obytné plochy se specifickým využitím | 0,01 | B |
|  | VX1 – výroba a skladování se specifickým využitím | 0,23 | B |

Poznámka: Ab…..výstavba v zastavěném území;  B…….výstavba na zastavitelných plochách

# Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

## Dopravní infrastruktura

Politika územního rozvoje ČR 2008 schválená usnesením vlády č. 922 20. 7. 2009 zařazuje železniční trať č. 140 Cheb – K. Vary – Chomutov se železniční stanicí Perštejn (na kat. území Okounov) a zastávkou Kotvina mezi koridory konvenční železniční dopravy jako koridor ŽD 3 Cheb – Karlovy Vary – Chomutov – Most – Ústí nad Labem. Důvodem vymezení je vytvoření podmínek pro zvýšení rychlosti železniční trati zařazené do evropské železniční sítě. Z nadřazené ÚPD  kraje je převzat návrh optimalizace železniční tratě ČD č. 140 a č. 130 Karlovy Vary – Klášterec nad Ohří – Ústí nad Labem. Ve vztahu k morfologii terénu je v řešeném území koridor optimalizace železniční trati 140 – ŽD 3 vymezen jako veřejně pospěšná stavba hranicemi současných drážních pozemků.

Řešené území je dopravně obsluhováno silniční sítí, a to v poloze západ – východ silnicí III/1987 a v poloze sever – jih silnicí III/1988.  Z pohledu zkvalitnění silniční dopravy se navrhuje upravit nevyhovující příčné a podélné uspořádání a výškové řešení. V průtazích mezi sídly, ale i na jiných místech, tam kde to bude možné, se navrhuje úprava parametrů z hlediska vedení tras. Tam kde závady není možné odstranit, zejména v průtahu obcí, se navrhuje vytvořit územní rezervu pro obchvat sídel Kotvina a Oslovice, i když tento záměr není v současné době podchycen ve studii modernizace silnic II. a III. třídy Ústeckého kraje. U silnice III/1988 se navrhuje severně od Okounova menší úprava točky.

Územím probíhá navrhovaná cyklistická trasa č. 3501, která vychází z Karlovarského kraje po silnici III/1987 podél vojenského prostoru a pokračuje po trase č. 3000 na Perštejn. Další rozšíření cyklistických tras se navrhuje jen po silnici III/1987 na Klášterec nad Ohří, tj. přes Oslovice a Kotvinu jako pokračování trasy 3001 na Klášterec nad Ohří.

## Technická infrastruktura

### Vodní hospodářství

a)  Zdroje vody a zásobování pitnou vodou

Na katastru obce se nenacházejí žádné známé významnější zdroje podzemní vody nadmístního významu, i když hydrogeologická situace území výskyt těchto zdrojů nevylučuje. V území se nachází několik hydrogeologických vrtů, jejich využití pro budoucí zásobování obce je však málo pravděpodobné.

Koncepce zásobování pitnou vodou zůstává zachována, nadále se předpokládá využití studňového zásobení sídel Krupice a Oslovice a samostatné zásobování pitnou vodou z vodovodu pro sídla Okounov a Kotvina.

Problematika zásobování pitnou vodou v jednotlivých sídlech a návrh nutných staveb a opatření:

Okounov – zásobování sídla pitnou vodou, prostřednictvím stávajícího vodovodu, je vyhovující jak z hlediska požadovaného množství, kvality vody, tak i tlakových poměrů a akumulace vody pro případ požadavku na odběr požární vody.

Pro výhledové období se zvýší potenciální odběr na 0,81 l/s v denním letním maximu, tj. v podstatě zvýšení o cca 0,11 l/s, oproti dnešní normové potřebě. Toto navýšení lze pokrýt v rámci stávajících vodních zdrojů, s případným již dnes uvažovaným jejich posílením, v prostoru stávajícího jímacího území. Předpokladem vyrovnané výhledové bilance zdrojů a odběrů vody je i udržení procenta ztrát vody ve vodovodní síti na přijatelné výši.

K zabezpečení dodávky vody pro nově navrhované rozvojové plochy bytové výstavby bude nutno vybudovat cca 900 m rozvodných řadů.

Kotvina – pro výhledové období se zvýší předpokládaný odběr na 0,41 l/s v denním letním maximu, tj. v podstatě zvýšení o cca 0,02 l/s oproti stávající výpočtové potřebě. Hodinová maximální potřeba vody je kryta objemem vodojemu, jehož kubatura 100 m3 postačuje i pro normovou spotřebu požární vody.

K zajištění kvalitní dodávky pro příští období se navrhuje realizovat rozšíření kapacity zdrojů a pro skupinu objektů umístěných v nejvýše položené části sídla vybudovat automatickou tlakovou stanici k zvýšení dnes zcela nevyhovujících tlakových poměrů ve vodovodním potrubí.

Připojení navrhovaných ploch bytové výstavby si vyžádá výstavbu cca 350 m nových vodovodních řadů. Jednu z navrhovaných ploch na jihu přetíná stávající vodovodní řad  (100 mm); využití celé plochy pro zástavbu vyvolá investici na přeložení vodovodu.

Sídla Oslovice a Krupice budou i nadále zásobena pitnou vodou ze studní. V Oslovicích připadá v úvahu využít stávající hydrogeologický vrt, nacházející se na západním okraji sídla, pro případný nový výraznější odběr pitné vody. Pro akumulaci vody je jižně od sídla Oslovice navržena plocha pro vodojem.

b)  Zneškodňování odpadních vod

Obec nemá v žádném sídle vybudovánu splaškovou kanalizaci. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, septicích a malých čistírnách. Malá část zachycených splaškových vod je odvážena do čistírny odpadních vod v Klášterci nad Ohří.

V souladu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje se navrhuje následující způsob zachycování a zneškodňování odpadních vod.

Okounov – navrhuje se výstavba splaškové kanalizace s následnou čistírnou odpadních vod (ČOV). Pro stávající objekty v intravilánu sídla a navrhované plochy nové výstavby rodinných domů bude nutno vybudovat cca 1700 m gravitační kanalizace a cca 200 m výtlačné kanalizace s přečerpací stanicí splaškových vod. Dalších 90 až 350 m bude reprezentovat přívodní kanalizační řad na ČOV vedený volným terénem. Dvě mimořádně rozlehlé parcely při silnici v severní části intravilánu v případě zástavby pouze dvěma rodinnými domy, lze odkanalizovat gravitací do přečerpací stanice splaškových vod, či výtlakem do gravitační části veřejné splaškové kanalizace a to podél silnic s investiční spoluúčastí pořizovatelů připojení.

Kotvina – v souladu se schváleným plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje se navrhuje likvidovat odpadní vody v bezodtokých jímkách s jejich následným vyvážením na ČOV Klášterec nad Ohří. Nevylučuje se možnost realizace malých domovních čistíren, pokud vypouštěné vody neohrozí okolní prostředí v průběhu celého roku.

Vzhledem k předpokladu, že ve výhledu by mohlo dojít k realizaci splaškové kanalizace s následnou ČOV, je v územním plánu navržena lokalita jako územní rezerva pro její případnou výstavbu ve výhledu.

Oslovice a Krupice – navrhuje se ponechat stávající koncepci zachycování splaškových vod v bezodtokových jímkách dle specifikací uvedených v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje a jeho aktualizací.

### Energetika a spoje

#### Elektrická energie

Řešené území je dostatečně vybaveno sítěmi vysokého napětí. Pro rozvoj obce nejsou navrhovány nové přivaděče. Obec je zásobena elektrickou energií prostřednictvím systému volného vrchního vedení 22 kV.

V jednotlivých sídlech obce je výhledová potřeba elektrické energie zajištěna následujícími způsoby:

Okounov

Okounov je zásoben ze tří trafostanic. Centrální část sídla je napojena na zděnou kapličkovou trafostanici č. 35540001 o výkonu cca 250 kVA. Výhledově se navrhuje navýšení jejího výkonu s nezbytnou výměnou stroje za nový transformátor o nominálním výkonu 630 kVA. Pokud by stávající zděná kapličková trafostanice stavebně nevyhověla, bude nahrazena novou kioskovou trafostanicí s kabelovým svodem.

Průmyslová zóna v severní části sídla spolu s drobnou obytnou zástavbou a železniční stanicí je zásobena z venkovní ocelové příhradové trafostanice č. 35540003 o instalovaném výkonu cca 250 kVA. Z tohoto napájecího bodu se navrhuje zásobení rozvojových ploch pro bydlení RP1, RP2, RP3, RP5, RP6 a RP7. Pro tento účel je navrženo přezbrojení stávající trafostanice novým strojem o nominálním výkonu 630 kVA. Pokud nosnost stávající ocelové konstrukce přezbrojení nevyhoví, bude nutné rekonstruovat trafostanici kompletně, včetně stavební části.

Ostatní rozvodné zařízení vysokého napětí včetně zásobení chatové oblasti za západním okrajem soustředěné zástavby, která je zásobena z venkovní ocelové příhradové trafostanice č. 35540002 o výkonu cca 250 kVA, nedozná návrhem změnu.

Kotvina

Obytná a rekreační zástavba, včetně zemědělského závodu je zásobena ze zděné věžové trafostanice č. 35310001 o výkonu cca 160 kVA.

Návrh zde uvažuje s výstavbou na 9 lokalitách. S ohledem na rozmístění nových stavebních lokalit a umístění stávající trafostanice, jakož i snížení úbytku napětí v rekreační zástavbě v těsné blízkosti řeky Ohře, je navržena výstavba nové kabelové kioskové trafostanice situované do středu obce.

Oslovice

Soustředěná obytná zástavba včetně chatové zástavby v povodí Ohře je zásobena z původní zděné kapličkové věžové trafostanice č. 3556001 o výkonu cca 160 kVA.

Návrh uvažuje pouze s výstavbou na jedné lokalitě na západním okraji obytné zástavby. S ohledem na rozsah nárůstu spotřeby bude nová výstavba realizována pouze z rezervy výkonu stávající trafostanice.

Krupice

Zásobení elektrickou energií je zajištěno z ocelové příhradové venkovní trafostanice č. 35360001 o instalovaném výkonu 250 kVA. Mimo spotřebu rodinných domů je rezervován výkon pro potřebu Ministerstvo obrany ČR. V místě byla zaznamenána pouze drobná podnikatelská aktivita. Další rozvoj je navrhován pouze v návaznosti na obsluhu obory. Trafostanice výhledově vyhovuje bez posílení.

#### Teplo

Vytápění bytové zástavby na celém území katastru obce je omezeno převážně na spalování tuhých paliv, hnědého uhlí, dřeva a spalitelných částí komunálního odpadu.

Vytápění elektrickou energií je realizováno pouze v omezeném počtu případů. Ve zvýšené míře se používá elektrická energie pro ohřev teplé a užitkové vody.

Návrh doporučuje využití možnosti instalace tepelných čerpadel, zejména u nové výstavby a předpokládá zvýšení podílu elektrické energie na vytápění.

## Občanská vybavenost a veřejná prostranství

Koncepce rozvoje občanské vybavenosti vychází ze současného stavu. Nadále platí předpoklad, že vzhledem k velikosti obce a jejích místních částí a vzhledem k blízkosti větších center (Perštejn, Klášterec nad Ohří), budou Okounovu tato větší centra tvořit zázemí s dostatečně rozvinutými zařízeními občanské vybavenosti.

Nové plochy pro klasickou občanskou vybavenost nejsou v územním plánu samostatně navrhovány, avšak předpokládá se, že v rámci obytných ploch vzniknou podle aktuální potřeby zařízení občanského vybavení. Pouze pro tělovýchovná a sportovní zařízení jsou navrhovány rozvojové plochy v Okounově a v Kotvině. Jedná se o plochy, kde lze umístit, kromě regulérních hřišť, i zařízení pro trávení volného času a dětská hřiště.

V Oslovicích a Krupici zařízení občanské vybavenosti a služeb navrhována nejsou.

Současná veřejná prostranství jsou považována za stabilní a budou zachována. Nová veřejná prostranství se nenavrhují.

## Odpadové hospodářství

Řešení odpadového hospodářství obce vychází ze závazné části Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje, který byl zveřejněn Obecně závaznou vyhláškou Ústeckého kraje  č. 1/2005.

Problematika odpadového hospodářství v obci Okounov se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 1/2007. Je řešena svozem komunálních odpadů od všech trvale bydlících obyvatel i rekreantů 1 x za týden. Shromažďování komunálního odpadu se provádí do 110 l nádob.

Pro likvidaci odpadů a omezení jejich nedovoleného odhazování je dle potřeby přistavován velkoobjemový kontejner.

Na vybraných místech (dvě v Okounově, po jednom v Kotvině a Oslovicích) je prováděn separovaný sběr druhotných surovin (papír, plasty) do barevně odlišených a označených nádob.

Nebezpečné odpady jsou odváženy zhruba 1 x za měsíc po předchozím vyhlášení.

V návrhu územního plánu je obsaženo vytvoření sběrného a separačního dvora v zemědělském areálu v Kotvině.

# Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně

Koncepce uspořádání krajiny vychází ze současného charakteru krajiny a zaměřuje se na její zlepšení.

Ve volné krajině je možné vcelku jednoznačně vymezit zónu lesního hospodářství, která zahrnuje lesní pozemky na svazích Jehličenské hornatiny. Původní zóna s převažujícím produkčním charakterem zemědělským na mírnějších svazích nad údolím Ohře, díky absenci orné půdy přeměněné na travní porosty a významnému zastoupení různorodé krajinné zeleně, drobných enkláv lesních porostů, remízů apod., má v současné době charakter zóny s převážně přírodním charakterem.

Žádný z navrhovaných rozvojových záměrů neznamená významné narušení stávající zeleně a naopak se navrhují parkové úpravy především ploch systému sídelní zeleně a založení zeleně ochranné a izolační.

Ve volné krajině jsou uplatňovány tyto návrhy:

- územní systém ekologické stability je vzájemně koordinován tak, aby na řešeném území vznikl jednotný systém prvků ÚSES; lokální územní systém ekologické stability je územním plánem vymezen;

- v koridorech nadregionálních a regionálních ÚSES nelze připustit změny, které by vedly ke snížení stupně jejich ekologické stability

- doplnění krajinné zeleně, zejména doprovodné vegetace podél komunikací;

- vytvoření protierozních opatření a opatření proti přívalovým dešťovým vodám;

- zlepšení kvality krajinné zeleně je řešeno návrhy na její doplnění.

## Návrhy výsadeb zeleně a vegetačních úprav

Vzhledem k bohatě zastoupené krajinné zeleni a lesním porostům jsou návrhy výsadeb zeleně značně omezené. Spočívají v několika zelených pásech po obvodu některých ploch navrhovaných pro bytovou výstavbu a v návrhu hygienického ochranného pásu po severním obvodu zemědělského areálu na západním okraji Kotviny. Většina navrhovaných výsadeb navazuje na stávající zeleň a zapojuje jednotlivé lokality do okolní krajiny.

V území se navrhují následující výsadby:

Okounov:

- výsadba zeleného pásu v šířce cca 5 m na západním okraji RP 1 v jižní části sídla (ZO 1); výsadba zeleného pásu v šířce do 5 m na východním okraji plochy pro výstavbu RD u silnice do Oslovic (ZO 2),

- výsadba 5 m širokého pásu (mezi RP 8 a RP 12) na jihozápadním okraji obce (ZO 3).

- výsadba 5 m širokého pásu podél jihovýchodního okraje rozvojové plochy RP 10 na jihozápadním okraji obce (ZO 4).

Oslovice

- výsadba pásu zeleně podél plochy pro výstavbu RD na západním okraji sídla (ZO 5).

Kotvina

- výsadba 5 – 10 m širokého pásu zeleně po severním obvodu zemědělské farmy (ZO 6) a severovýchodně od navrhovaného silničního obchvatu sídla (ZO).

## Zvláště chráněná území

V celém řešeném území obce nejsou lokalizována ani navrhována žádná zvláště chráněná území. Návrhy respektují významné lokality zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů Holý vrch – Pastviště u Okounova a lokalitu výskytu vstavačů pod Černým vrchem u Kotviny.

## Natura 2000

Celé řešené území obce Okounov, tj. všechna čtyři katastrální území, v souhrnné výměře 824,94 ha, leží v ptačí oblasti (PO) Doupovské hory (CZ0411002, celková rozloha je 63 116 ha, Nařízení vlády č. 688/2004 Sb.). Obdobně zabírá celé území obce evropsky významná lokalita (EVL) Doupovské hory (CZ0424125, celková rozloha 12 585 ha, vládní nařízení č. 132/2005 Sb.).

Činnosti a využívání území:

Přípustné:

- řádné hospodaření prováděné v souladu s platnými právními předpisy a smlouvami uzavřenými dle § 69 zákona.

Podmínečně přípustné:

- koncepce nebo záměr, který může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit PO nebo EVL, podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany; při hodnocení důsledků koncepcí a záměrů se postupuje podle zvláštních právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud není stanoven jiný postup;

- činnosti v PO mimo zastavěné a zastavitelné území obcí uvedené v nařízení vlády č. 688/2004 Sb., v § 3, odst. a až i;

- činnosti a zásahy z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, vázané na souhlas orgánu ochrany přírody, při zohlednění hospodářských požadavků, požadavků rekreace, sportu a rozvojových záměrů.

Nepřípustné:

- jakékoli závažné nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů, specifické struktury a funkce lokalit;

- soustavné, nebo dlouhodobé vyrušování živočišných druhů;

- odchyt, sběr a likvidace volně žijících živočichů a rostlin;

- záměrné rozšiřování cizích rostlin, či živočichů do krajiny;

- odhazování různých druhů odpadů a vytváření „divokých“ skládek.

Povolení, souhlas, kladné stanovisko nebo výjimku ze zákazu podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pro evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, může udělit orgán ochrany přírody pouze v případě, že bude vyloučeno závažné nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast určena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena, pokud by takové vyrušování mohlo být významné z hlediska účelu tohoto zákona, nestanoví-li § 45 i jinak.

## Územní systém ekologické stability

Skladebné části územního systému ekologické stability (dále ÚSES) vytvářejí síť ekologicky významných segmentů krajiny, které jsou účelně rozmístěny na základě funkčních a prostorových kritérií a svým vzájemným kladným vlivem působí na uchování a zvýšení ekologické stability. Plochy ÚSES lze využít pouze tak, aby nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizačních funkcí.

Součástí místního ÚSES jsou interakční prvky (IP), a to většinou jako ekologicky významné krajinné prvky a liniová společenstva. V místním ÚSES zprostředkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní, méně stabilní krajinu. IP jsou v územním plánu vymezeny jako existující plochy a linie krajinné zeleně. Navrhované IP nejsou v územním plánu závazné. Závazné mohou být až v další fázi ÚPD. Vztahují se na ně obdobná opatření jako na biocentra a biokoridory.

V rámci ÚSES jsou uvedeny následující činnosti:

Přípustné:

- činnosti vytvářející a podporující ekostabilizační funkci systému ÚSES;

- doplňování skladebných částí ÚSES, s dodržením druhové skladby dle cílového společenstva, v druhové skladbě používat výhradně domácí dřeviny;

- tvorba interakčních prvků jako jedné ze skladebných částí ÚSES na lokální úrovni.

Podmíněně přípustné:

- využití vodních toků pro malé vodní elektrárny.

Nepřípustné:

- aktivity, které by vedly ke změně kultur pozemků (nelze měnit kultury s vyšším stupněm ekologické stability za kultury s nižším stupněm ekologické stability);

- intenzivní hospodaření na těchto plochách;

- umisťování staveb (kromě liniových staveb);

- úprava vodních toků a nádrží;

- odvodňování;

- pozemkové úpravy;

- těžba nerostů;

- jiné narušování ekologicko - stabilizační funkce těchto ploch;

- vytváření „divokých“ skládek.

Konkrétní podmínky ochrany a využití stanoví orgán ochrany přírody, pro činnost je nutné jeho závazné stanovisko.

Navrhované skladebné části ÚSES jsou uvedeny v tabulkovém přehledu a v mapových podkladech.

Navrhované vymezené skladebné části lokálního ÚSES (plochy NP) v obci Okounov

Vysvětlivky: LBC – lokální biocentrum, LBK – lokální biokoridor; základní číslování a názvy dle Generelu MÚSES, 1992, další názvy jsou pracovní

| č. | Název | katastrální území | rozloha délka | současný stav | cílový stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | LBC Javor a Holý vrch | Okounov, Krupice | 80 ha | návrh, vymezené funkční LBC xero-termní stepní lada s křovinami (Holý vrch), přirozená společenstva, smíšený lesní porost s převážně přírodě blízkými společenstvy; většina LBC v interakci s oplocenou oborou Javor | zachovat současný stav |
| 4/5 | LBK Od Ohře k Javoru | Okounov, Krupice | 2,7 ha 1800 m | návrh, vymezený funkční LBK, smíšený les a travní porosty s převážně přírodě blízkými společenstvy; úsek cca 300 m ve střetu s oplocenou oborou Javor | zachovat současný stav |
| 11 | LBC U zastávky | Kotvina | 3,2 ha | návrh, vymezené funkční LBC, lesní a travní porost, převážně přírodě blízká společenstva | zachovat současný stav |
| 11/1154 | LBK Od Ohře k Černému vrchu | Kotvina | 0,67 ha 450 m | návrh, vymezené funkční LBK, lesní a travní porost, převážně přírodě blízká společenstva | zachovat současný stav |

Převzaté závazně vymezené skladebné části nadregionálního a regionálního ÚSES (plochy NP) v obci  Okounov

Vysvětlivky: NRBK – nadregionální biokoridor, NRBK – nadregionální biokoridor; číslování a názvy dle ÚTP NR a R ÚSES, 1996, v souladu s 2. změnou ÚPN VÚC SHP

| č. | Název | Katastrální území | Rozloha délka | současný stav | cílový stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | NRBK Svatošské skály (NRBC č.73)↔Úhošť (NRBC č.15) | Okounov, Kotvina, Oslovice, Krupice (další k.ú. mimo řešené území) | v ř.ú. ∑6100 m ∑2150 m | návrh, vymezené osy NRBK: osa nivní a vodní (délka ∑6100 m, vodní tok Ohře, nivní louky, břehové porosty, lužní porosty); osa mezofilní bučinná (∑2150 m, lesní porosty); střet s oplocenou oborou Javor v délce cca 1100 m | zachovat současný stav |
| 1154 | RBC Černý vrch – hrad Egerberk | Kotvina, Lestkov, Rašovice | v ř.ú. ∑130 ha | návrh, vymezené BC na mezofilní bučinné ose NRBK č. 41, lesní porosty s přirozenou druhovou skladbou | zachovat současný stav |
| 1009 | RBK Havraň (RBC č.1149) ↔Vrch Šumná (RBC č.1155) | Kotvina, Oslovice | v ř.ú. ∑750 m | návrh, vymezený BK, lesní porosty, travní porosty, břehové porosty | zachovat současný stav |

## Protierozní opatření

Značná členitost území obce vytváří velmi vhodné podmínky pro potencionální ohrožení půdy vodní erozí. Ta se může uplatnit především na plochách orné půdy, která však v současné době v celém území není fakticky téměř zastoupena (v evidenci Katastru nemovitostí je uváděna rozloha orné půdy cca 165 ha, což je přes 20 % z celkové rozlohy území obce).

Rozoráno je jen několik menších ploch v rovinatých částech, kde je předpokládaná vodní eroze nejnižší. Všechny další plochy orné půdy jsou pokryty více či méně udržovanými a obhospodařovanými travními porosty.

Nebezpečím oživujícím vodní erozi může být volná pastva skotu, která naruší travní porosty, a to zejména v zamokřených částech svahů, v prameništích, podél vodních toků a jejich niv apod.

Návrhy:

- v nebezpečných místech kolem zastavěného území a zastavitelných ploch se navrhuje vybudování melioračních průlehů a odvodňovacích příkopů;

- ochrana pramenišť, mokřadů, vodních toků, potočních niv apod. před narušováním pastvou skotu (oplocení, zpevněné přechody).

## Rekreace

Rekreační potenciál obce se projevuje především existencí chatových osad a několika rekreačních chalup, patřících převážně obyvatelům okresu Most. Chatové osady jsou územně stabilizované a pro tento typ rekreace se nenavrhují žádné další rozvojové plochy. V Kotvině se navrhuje doplnění rekreačních ploch rodinné individuální rekreace v rámci ploch bydlení.

Dalším významným rekreačním fenoménem je řeka Ohře, využívaná pro vodácké sporty. Na katastrálním území Oslovic je navržena plocha pro táboření.

## Prostupnost krajiny

Při veškerých změnách funkčního využití krajiny musí být dbáno zachování dostatečné míry prostupnosti krajiny. Stávající cestní síť bude zachována, případně budou parametry některých cest vylepšeny.

## Ochrana před povodněmi

Vymezená hranice Q100 na Ohři je veškerými návrhovými plochami respektována, ani neohrožuje zastavěné území s výjimkou několika rekreačních chat a části výrobního areálu u mostu přes Ohři na silnici do Perštejna.

## Dobývání nerostů

Návrh územního plánu nevymezuje žádné plochy pro dobývání nerostů. Při vymezování rozvojových ploch je respektován evidovaný sesuv.

# Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití, přípustné využití, podmíněně přípustné využití, nepřípustné využití), stanovení podmínek prostorového uspořádání

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou členěny do základních skupin:

- Plochy urbanizované

Aa – plochy zastavěné

Ab – plochy navržené k zastavění v zastavěném území

- Rozvojové zastavitelné plochy

- Volná krajina

## A. Plochy urbanizované

Aa – plochy zastavěné

###### BV – bydlení – v rodinných domech – venkovské

Hlavní využití:

- bydlení v rodinných domech s případnými malým, okolí nerušícími, hospodářskými objekty (kůlna, malá dílna, objekt pro chov drobného domácího zvířectva).

Přípustné využití:

- místní komunikace, veřejná prostranství, veřejná zeleň, parky;

- garáže pro potřeby obyvatel;

- bazény;

- nezbytná technická vybavenost;

- drobné objekty pro chov domácích zvířat, malé chlévy, stodoly a pod.;

- živnostenské aktivity nesnižující kvalitu bydlení a sloužící především obyvatelům obce;

- maloobchodní, stravovací a ubytovací služby.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené ve vyhlášce 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

RI – rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (chatové osady)

Hlavní využití:

- chatová osada

Přípustné využití

- místní komunikace;

- parkoviště pro osobní automobily, přístřešky pro osobní automobily;

- občanské vybavení související  s rekreací;

- nezbytná technická vybavenost;

- zahradní bazény.

Podmíněně přípustné využití:

- rekreační domky pro celoroční využití.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené ve vyhlášce 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby;

- penziony a zařízení pro hromadné ubytování.

OM 1, OM 3 – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (hostinec, obchod se smíšeným zbožím v Okounově, hostinec v Kotvině)

Hlavní využití:

- provoz hostince;

- provoz obchodu a služeb.

Přípustné využití:

- přístupové komunikace, místní komunikace, parkoviště pro zákazníky, garáž auta pro obsluhu;

- veřejná prostranství, zeleň;

- manipulační plochy;

- sklad zboží;

- nezbytná technická vybavenost.

Podmíněně přípustné využití:

- lehké stavby venkovního posezení (stoly, lavice).

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené ve vyhlášce 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

OM 2 – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (penzion Betty)

Hlavní využití:

- provoz penzionu;

- restaurace;

- ubytovací služby.

Přípustné využití:

- místní komunikace, přístupové komunikace, parkoviště pro hosty;

- manipulační plochy;

- veřejná prostranství;

- garáž auta pro obsluhu penzionu;

- nezbytná technická vybavenost;

- plocha pro malé hřiště.

Podmíněně přípustné využití:

- lehké stavby venkovního posezení (stoly, lavice).

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené ve vyhlášce 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby.

###### OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura, obecní úřad Okounov

Hlavní využití:

- administrativní prostory;

- nezbytná technická vybavenost.

Přípustné využití:

- veřejná občanská vybavenost zdravotnického, sociálního i správního charakteru;

- přístupové komunikace;

- parkoviště pro osobní automobily;

- garáže;

- rekonstrukce části objektu na byty;

- místní komunikace.

Podmíněně přípustné využití:

- stavby pro drobné řemeslné služby, které nesnižují kvalitní obytné prostředí a jsou slučitelné s hygienickými normami.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené ve vyhlášce 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby.

OV – technické zázemí obory, Oslovice

Hlavní využití:

- provozní a administrativní prostory;

- dílny na opravu strojů využívaných v oboře;

- garáže;

- nezbytná technická vybavenost.

Přípustné využití:

- přístupové komunikace;

- parkoviště pro osobní automobily;

- rekonstrukce části objektu na byty;

Podmíněně přípustné využití:

- ubytování, restaurační zařízení;

- stavby pro drobné řemeslné služby, které nesnižují kvalitní obytné prostředí a jsou slučitelné s hygienickými normami.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené ve vyhlášce 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby.

OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (fotbalové hřiště), Kotvina

Hlavní využití

- fotbalové hřiště.

Přípustné využití:

- drobné stavby pro sportovní vyžití (malá tělocvičná, sál pro stolní tenis a pod.);

- kabiny, sociální zařízení;

- klubovny, občerstvení;

- přístupové komunikace, parkoviště;

- nezbytná technická infrastruktura;

- zpevněné plochy pro hřiště „malých sportů“ (např. volejbal, tenis) a trénink;

- zeleň.

Podmíněně přípustné využití:

- ubytování do 20 lůžek.

Nepřípustné využití:

- jakákoliv jiná investiční činnost.

###### OH – občanské vybavení – (hřbitov) v Okounově

Hlavní využití:

- prostor pietního významu pro ukládání ostatků zesnulých občanů.

Přípustné využití:

- zeleň parkového charakteru;

- provozní objekty pro hřbitov (obřadní síň, technická zařízení);

- umísťování pomníků a hrobek;

- umísťování drobné architektury, soch;

- parkoviště pro návštěvníky hřbitova;

- nezbytná technická infrastruktura.

Nepřípustné využití:

- všechny činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím území hřbitova.

###### PV – plochy veřejných prostranství

Hlavní využití:

- veřejná prostranství.

Přípustné využití:

- drobná architektura (lavičky, altány, přístřešky);

- stromová a keřová zeleň;

- malé vodní nádrže, fontánky;

- příjezdové cesty k jednotlivým objektům.

Podmíněně přípustné využití:

- parkoviště osobních aut v rozsahu přiměřeném potřebám okolní zástavby (do 10 parkovacích míst);

- místní komunikace;

- technická zařízení menšího rozsahu (např. zapouzdřená trafostanice).

Nepřípustné využití:

- jakékoliv stavby s výjimkou uvedených staveb.

ZV – zeleň na veřejných prostranstvích – (parková zeleň kolem kostela) v Okounově

Hlavní využití:

- parkově upravené plochy.

Přípustné využití:

- výsadba stromů a keřů;

- manipulační plochy a komunikace;

- ochranná a izolační zeleň;

- nezbytná technická infrastruktura;

- drobné stavby sloužící potřebám údržby zeleně.

Podmíněně přípustné využití:

- parkovací plochy, cyklostezky;

- plochy pro malé dětské hřiště;

- vodní plochy;

- plochy pro aktivní fyzický odpočinek s jednoduchým vybavením (hrazdy);

- lavičky, přístřešky, orientační tabule, odpočívadla.

Nepřípustné využití:

- jakákoliv jiná investiční činnost.

DZ – dopravní infrastruktura – drážní

Hlavní využití:

- železniční doprava;

- drážní těleso;

- budovy nádraží, železniční zástavky;

- přístupová komunikace a technická infrastruktura.

Přípustné využití:

- parkoviště;

- plochy zeleně.

Podmíněně přípustné využití:

- plocha pro úpravu sklonových a směrových poměrů silnice III/1988 v prostoru nad nádražím Okounov;

- územní rezerva pro silniční nadjezd silnice III/1988 nad železniční tratí v Okounově.

Nepřípustné využití:

- jakékoliv jiné stavby.

TV1 – plochy technické infrastruktury – (čistírna odpadních vod) Okounov

Hlavní využití:

- čistírna odpadních vod s oplocením;

- přístupová komunikace a technická infrastruktura.

Přípustné využití:

- ozelenění plochy keřovou a stromovou zelení.

Podmíněně přípustné

- kalové hospodářství.

Nepřípustné využití:

- jakékoliv jiné stavby.

TV – plochy technické infrastruktury – (vodojemy)

Hlavní využití:

- vodojem;

- přístupová komunikace a technická infrastruktura.

Přípustné využití:

- ozelenění plochy keřovou a stromovou zelení.

Nepřípustné využití:

- jakékoliv jiné stavby.

###### VD, VZ  – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba (přestavba, separační dvůr) Kotvina

Hlavní využití:

- živočišná výroba;

- nerušivé výrobní a řemeslné činnosti v rámci  areálu ve stávajících objektech.

Přípustné využití:

- využívání objektů pro občanskou vybavenost a služby;

- separační dvůr pro odpadové hospodářství obce;

- obchodní služby, skladová činnost;

- založení ochranné zeleně.

Podmíněně přípustné využití:

- asanace hospodářských objektů a výstavba nových objektů pro služby a drobné podnikání v činnostech, které nemají negativní dopad na smíšené obytné plochy v okolí.

Nepřípustné využití:

- jiná investiční činnost s výjimkou činností zabezpečujících obsluhu území technickou infrastrukturou a dopravním napojením.

VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba (stavební areál u nádraží ČD) v Okounově

Hlavní využití:

- stavební a průmyslová výroba v rámci areálu ve stávajících objektech.

Přípustné využití:

- výstavba výrobních objektů pro stavební činnosti i jinou výrobu prpo potřeby stavebnictví (např. kovové, dřevěné, plastové prvky pro stavebnictví);

- údržba a rekonstrukce stávajících objektů;

- logistické centrum v rámci stávajícího areálu;

- garáže pro nákladní a osobní automobily;

- odstavná stání, zpevněné plochy;

- využívání objektů pro jiné funkce (skladovací, výrobní, obchodní, občanská vybavenost a služby);

- založení vnitřní zeleně, resp. ochranné zeleně.

Podmíněně přípustné využití:

- asanace stávajících objektů a výstavba nových objektů pro služby a drobné podnikání v činnostech, které nemají negativní dopad na okolí.

Nepřípustné využití:

- jiná investiční činnost s výjimkou činností zabezpečujících obsluhu území technickou infrastrukturou a dopravním napojením.

VV – plochy vodní a vodohospodářské

Hlavní využití:

- vodní plocha;

- pokud plochou probíhá NR – ÚSES, umožnit jeho funkci, či realizaci.

Přípustné využití:

- požární nádrž;

- výsadba stromů a keřů v okolí, ochranná a izolační zeleň;

- nezbytná technická infrastruktura;

- drobné stavby sloužící potřebám údržby vodní plochy.

Podmíněně přípustné využití:

- plochy pro aktivní fyzický odpočinek s jednoduchým vybavením (hrazdy);

- lavičky, přístřešky, orientační tabule v okolí.

Nepřípustné využití:

- jakákoliv jiná investiční činnost.

Ab – plochy navržené k zastavění v zastavěném území

###### BV – bydlení – v rodinných domech – venkovské (RP6, RP9; RP21, RP22, RP23, RP24, 
 RP25, RP26, RP27)

Hlavní využití:

- bydlení v rodinných domech;

Přípustné využití:

- místní komunikace, veřejná prostranství;

- veřejná zeleň parky;

- garáže pro potřeby obyvatel rozvojové plochy;

- bazény;

- nezbytná technická vybavenost;

- živnostenské aktivity lokálního významu;

- maloobchodní, stravovací a ubytovací služby.

Podmíněně přípustné využití:

- malé a okolí nerušící hospodářské objekty (přístřešky, malé dílny, objekty pro chov drobného domácího zvířectva).

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené ve vyhlášce 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby.

###### OS 1 – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (dětské hřiště) Kotvina

Hlavní využití:

- dětské hřiště a plochy pro dětské hry;

- altánek – přístřešek;

- doprovodná a ochranná zeleň.

Přípustné využití:

- hřiště pro malé sporty, stavby pro sportovní vyžití;

- sociální zařízení;

- klubovny, občerstvení;

- přístupové komunikace, parkoviště;

- nezbytná technická infrastruktura;

Podmíněně přípustné využití:

- střelnice pro vzduchové sportovní zbraně.

Nepřípustné využití:

- jakákoliv jiná investiční činnost.

###### ZV – zeleň na veřejných prostranstvích - parková zeleň

Hlavní využití:

- parkově upravené plochy.

Přípustné využití:

- výsadba stromů a keřů;

- manipulační plochy a komunikace;

- ochranná a izolační zeleň;

- nezbytná technická infrastruktura;

- drobné stavby sloužící potřebám údržby zeleně.

Podmíněně přípustné využití:

- parkovací plochy, cyklostezky;

- plochy pro malé dětské hřiště;

- vodní plochy;

- plochy pro aktivní fyzický odpočinek s jednoduchým vybavením (hrazdy);

- lavičky, přístřešky, orientační tabule, odpočívadla.

Nepřípustné využití:

- jakákoliv jiná investiční činnost.

## B. Rozvojové plochy v zastavitelném území

###### BV – bydlení – v rodinných domech – venkovské (RP1, RP2, RP3, RP4, RP5, RP7, RP10, RP11,  RP28, RP29, RP30)

Hlavní využití:

- bydlení v rodinných domech.

Přípustné využití:

- místní komunikace, veřejná prostranství;

- veřejná zeleň, parky;

- garáže pro potřeby obyvatel rozvojové plochy;

- bazény;

- nezbytná technická vybavenost;

- drobné objekty pro chov domácích zvířat, malé chlévy, kůlny a pod.;

- živnostenské aktivity lokálního významu;

- maloobchodní, stravovací a ubytovací služby;

- bydlení v rodinných domech srubového typu (RP5).

Podmíněně přípustné využití:

- malé a okolí nerušící objekty hospodářského zázemí.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené ve vyhlášce 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

RI – plochy rekreace, Kotvina

Hlavní využití:

- plochy staveb pro rodinnou rekreaci.

Přípustné využití:

- výstavba domu pro druhé bydlení;

- garáže pro potřeby obyvatel rozvojové plochy;

- bazén;

- nezbytná technická vybavenost;

- živnostenské aktivity lokálního významu.

Podmíněně přípustné využití:

- malé a okolí nerušící objekty pro uložení hospodářského nářadí a strojů, altánky ap.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené ve vyhlášce 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby.

RX – rekreace – se specifickým využitím - tábořiště Oslovice

Hlavní využití:

- tábořiště pro vodní turistiku;

- tábořiště pro ostatní turistiku;

- celková kapacita tábořiště do 50 osob.

Přípustné využití:

- parkoviště, přístupová komunikace;

- sportovní plochy;

- rekreační louky;

- objekt správy a občerstvení;

- zeleň;

- nezbytná technická infrastruktura.

Nepřípustné využití:

- jakákoliv jiná činnost.

###### OS2, OS3 – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení, nová hřiště Okounov

Hlavní využití:

- hřiště pro malé sporty (volejbal, tenis apod.);

- dětské hřiště a plochy pro dětské hry.

Přípustné využití:

- stavby pro sportovní vyžití;

- sociální zařízení;

- klubovny, občerstvení;

- přístupové komunikace, parkoviště;

- nezbytná technická infrastruktura;

- zpevněné plochy pro hřiště “malých” sportů a trénink;

- altánek – přístřešek;

- zeleň.

Podmíněně přípustné využití:

- střelnice pro vzduchové sportovní zbraně.

Nepřípustné využití:

- jakákoliv jiná investiční činnost.

SV2 – smíšené obytné – venkovské - Okounov (rozvojová plocha - RP 8)

Hlavní využití:

- bydlení v rodinném domě;

- hospodářské objekty s ustájením do 10 VDJ;

Přípustné využití:

- hospodářské objekty stáje, kůlny pro skladování krmiva, přístřešky pro parkování zemědělské techniky.

- parkoviště pro osobní automobily;

- nezbytná technická vybavenost.

Podmíněně přípustné využití:

- ubytovací kapacity do 15 lůžek;

- stravovací a maloobchodní služby.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené ve vyhlášce 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby.

SV1 – smíšené obytné – venkovské - Okounov (rozvojová plocha - RP 12)

Hlavní využití:

- bydlení v rodinném domě zděného, nebo srubového typu;

Přípustné využití:

- hospodářské objekty s ustájením do 10 VDJ;

- hospodářské objekty stáje, stodoly, kůlny, přístřešky pro parkování zemědělské techniky.

- parkoviště pro osobní automobily;

- garáže;

- nezbytná technická vybavenost;

- živnostenské provozy lokálního významu;

- rekreační využití;

- ubytovací kapacity do 15 lůžek;

- stravovací a maloobchodní služby.

Podmíněně přípustné využití:

- stavby pro drobné řemeslné podnikání výrobního a opravárenského charakteru, které nesnižují kvalitní obytné prostředí a jsou slučitelné s hygienickými normami pro bydlení;

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené ve vyhlášce 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby.

###### SX, SX1  – plochy smíšené obytné – se specifickým využitím – obora (Krupice)

Hlavní využití:

- bydlení pro personál obsluhy obory, provozní a ubytovací objekty.

Přípustné využití:

- místní komunikace;

- garáž pro potřeby obyvatel domu;

- bazén;

- nezbytná technická vybavenost;

- objekty pro chov domácích zvířat;

- podnikatelské aktivity lokálního významu související s provozem obory (kanceláře, sklady);

- malá ubytovací kapacita (do 20 lůžek), restaurační zařízení.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené ve vyhlášce 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby.

VX 1 – výroba a skladování – se specifickým využitím – obora (Krupice)

Hlavní využití:

- skladování a parkovací plochy pro zemědělskou a lesnickou techniku související s obhospodařováním obory;

- nerušivé opravárenské činnosti;

- zpevněná přístupová komunikace;

- oplocení.

Přípustné využití:

- založení ochranné zeleně;

- výstavba menších objektů údržby techniky;

- malé chlévy, sklady krmiva.

Podmíněně přípustné využití:

- asanace stávajících objektů a výstavba nových objektů pro služby a drobné podnikání v činnostech, které nemají negativní dopad na okolí.

Nepřípustné využití:

- investiční činnost nesouvisející s lesnickou a zemědělskou výrobou a s provozem obory.

###### ZV – zeleň na veřejných prostranstvích (parková úprava ZV 1-5, ZV 9,10 Okounov, ZV 7- 8 Kotvina)

Hlavní využití:

- parkově upravené plochy.

Přípustné využití:

- výsadba stromů a keřů;

- manipulační plochy a komunikace;

- ochranná a izolační zeleň;

- nezbytná technická infrastruktura;

- drobné stavby sloužící potřebám údržby zeleně.

Podmíněně přípustné využití:

- parkovací plochy, cyklostezky;

- plochy pro malé dětské hřiště;

- vodní plochy;

- plochy pro aktivní fyzický odpočinek s jednoduchým vybavením (hrazdy);

- lavičky, přístřešky, orientační tabule, odpočívadla.

Nepřípustné využití:

- jakákoliv jiná investiční činnost.

ZO – zeleň na veřejných prostranstvích - zeleň ochranná a izolační (ZO, ZO 1 – 4 Okounov, ZO 5 Oslovice, ZO 6 Kotvina)

Hlavní využití:

- stromová a keřová společenstva.

Přípustné využití:

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura;

- místní komunikace.

Podmíněně přípustné využití:

- zeleň proti větrné erozi;

- malé vodní plochy.

Nepřípustné využití:

- jakékoliv stavby s výjimkou uvedených staveb.

## C. Volná krajina

###### VV – plochy vodní a vodohospodářské

Hlavní využití:

- vodní plocha.

Přípustné využití:

- výsadba stromů a keřů v okolí;

- ochranná a izolační zeleň;

- nezbytná technická infrastruktura;

- drobné stavby sloužící potřebám údržby vodní plochy;

- případný navrhovaný lokální ÚSES zahrne do sebe celou plochu a břehové porosty.

Podmíněně přípustné využití, pokud není vodní plocha součástí lokálního ÚSES:

- dělení větších ploch krajinou zelení a vytváření opatření omezující přívalové vody;

- plochy pro aktivní fyzický odpočinek s jednoduchým vybavením (hrazdy);

- lavičky, přístřešky, orientační tabule v okolí.

Nepřípustné využití:

- jakákoliv jiná investiční činnost;

- veškerá investiční činnost, pokud je vodní plocha součástí lokálního ÚSES.

###### NO – plochy zemědělské – orná půda

Hlavní využití:

- orná půda pro obdělávání obvyklým způsobem.

Přípustné využití:

- stavby, zařízení a jiná opatření uvedené v § 18 odst. 5 – Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.;

- pěší, cyklistické a účelové komunikace;

- vyhlídková místa, rozhledny;

- prvky drobné architektury (křížky, pomníky, informační tabule, turistické značky);

- vodní plochy;

- založení územních systémů ekologické stability.

Podmíněně přípustné využití:

- změna kultury ve prospěch lesa;

- dělení větších ploch krajinou zelení a vytváření opatření omezující přívalové vody.

###### NZ – plochy zemědělské – trvalý travní porost

Hlavní využití:

- louky a pastviny pro obdělávání obvyklým způsobem.

Přípustné využití:

- stavby, zařízení a jiná opatření uvedené v § 18 odst. 5 – Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.;

- pěší, cyklistické a účelové komunikace;

- vegetační doprovody účelových komunikací;

- vyhlídková místa, rozhledny;

- prvky drobné architektury (křížky, pomníky, informační tabule, turistické značky);

- vodní plochy;

- protierozní opatření;

- založení územních systémů ekologické stability.

Podmíněně přípustné využití:

- změna kultury ve prospěch lesa;

- dělení větších ploch krajinou zelení a vytváření opatření omezující přívalové vody;

- stavby pozemních komunikací, liniové stavby a úpravy vodních toků.

Nepřípustné využití:

- změny kultury trvale zatravněných ploch na plochy orné půdy;

- výstavba rekreačních objektů.

#### NX plochy zemědělské - se specifickým využitím)

Hlavní využití:

- ovocné stromy;

- stromová a keřová společenstva.

Přípustné využití:

- manipulační plochy a komunikace;

- nezbytná technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné využití:

- stavby sloužící potřebám obhospodařování ovocných sadů;

- oplocení sadů.

Nepřípustné využití:

- jakákoliv jiná investiční činnost.

NL – plochy lesní

Hlavní využití:

- pozemky plnící funkci lesa.

Přípustné využití:

- účelové komunikace, pěší a cyklistické stezky;

- technická infrastruktura pro stavby spojené s obhospodařováním lesa;

- biokoridory a biocentra;

- vodní plochy;

- oplocenky, krmelce, přístřešky proti dešti, lavičky a informační tabule;

- prvky drobné architektury (křížky, pomníky, informační tabule, turistické značky);

- protierozní opatření;

- vodní plochy;

- založení územních systémů ekologické stability.

Podmíněně přípustné využití:

- stavby pozemních komunikací, liniové stavby technické infrastruktury a úpravy vodních toků.

Nepřípustné využití:

- velkoplošné stavby a činnosti, které vyvolávají rozsáhlý úbytek lesního fondu;

- výstavba rekreačních objektů.

# Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit podle §170 zákona č. 183/2006 Sb.

Všechny navrhované veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace jsou situovány v katastrální mapě 1 : 2880, avšak pro přehlednost jsou vytištěny zmenšením do měřítka 1 : 5 000 katastrální mapy.

Za veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, které lze vyvlastnit se považují:

## a) Veřejně prospěšné stavby

| Označení | Název |  | Katastrální území |  | Dotčené parcely |  | Práva uplatněna pro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOPRAVNÍ STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D2 | Úprava zatáčky silnice III/1988 |  | Okounov |  | 509/1, 989/20, 993 |  | Ústecký kraj |  |
| D8 | Místní komunikace k plochám RP2, RP3, OS1, RP5 a RP6 |  | Okounov |  | 463, 464, 466/1, 469/1, 469/12, 480/2, 491/3, 491/4, 539/1, 539/3, 539/4, 539/5, 539/6, 539/7, 541, 542/1, 543/1, 543/80, 553/1, 553/7, 553/8, 966, 968/3, 972/2, 974 |  | Obec |  |
| D10 | Místní komunikace k ploše RP4 |  | Okounov |  | 466/1, 469/1, 469/10, 469/12, 470/1, 470/2, 543/49, 543/88, 543/94 |  | Obec |  |
| D11 | Místní komunikace k ploše RP4 |  | Okounov |  | 469/10 |  | Obec |  |
| D14 | Místní komunikace k ploše RP28 |  | Kotvina |  | 1/1, 4/2, 4/4, 5/1, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 861, 869, 893/1 |  | Obec |  |
| D15 | Místní komunikace k ploše RP28 |  | Kotvina |  | 860/2 |  | Obec |  |
| D20 | Zastávkový pruh sever Okounova |  |  |  | 543/6, 543/70, 993 |  | Obec |  |
| D25 | Optimalizace železniční trati č.140: |  | Okounov Oslovice Kotvina |  | st. 51, st. 52, st. 53, st. 55, st. 56, st. 73, st. 239, st. 240, st. 241, st. 242, st. 243, st. 244, st. 245, 989/1, 989/18, 989/20, 989/21, 989/22, 989/23, 989/24 1104/1 935/1 |  | SŽDC, s.p. |  |
| ENERGETICKÉ STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Kabelové vedení VN 22 kV k TS u RP25 Kotvina |  | Kotvina |  | st. 68, 73/1, 895/1, 900/3 |  | (omezení) |  |
| E2 | Trafostanice u RP25 |  | Kotvina |  | 73/1, 903 |  | (omezení) |  |
| VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY Zásobování pitnou vodou |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V1 | Vodojem |  | Oslovice |  | 129, 134/1, 138/1, 1087/2, 1095/1 |  | (omezení) |  |
| V2 | Vodovodní řad v ploše RP1 |  | Okounov |  | 532/2 |  | (omezení) |  |
| V3 | Vodovodní řad v ploše RP1 |  | Okounov |  | 532/1, 532/2 |  | (omezení) |  |
| V4 | Vodovodní řad v ploše RP1 |  | Okounov |  | 532/1 |  | (omezení) |  |
| V5 | Vodovodní řad k plochám RP1, RP2 a RP3 |  | Okounov |  | 532/2, 539/3, 539/4, 539/5, 562/2, 974, 975/3, 993 |  | (omezení) |  |
| V6 | Vodovodní řad k ploše RP2 |  | Okounov |  | 543/49, 543/59, 543/75, 543/76, 543/81, 974 |  | (omezení) |  |
| V7 | Vodovodní řad k plochám RP5 a OS2 |  | Okounov |  | 466/1, 972/2 |  | (omezení) |  |
| V8 | Vodovodní řad k plochám RP28 a RP29 |  | Kotvina |  | -51/3, 919/1, 924/2, 925/3 |  | (omezení) |  |
| V9 | Vodovodní řad k ploše RP23 Kotvina |  | Kotvina |  | 925/3 |  | (omezení) |  |
| V10 | Přeložka vodovodního řadu k ploše RP22 |  | Kotvina |  | 45/4, 660/1, 660/2, 660/4, 660/5 |  | (omezení) |  |
| V11 | Vodovodní řad v ploše RP1 |  | Okounov |  | 558/6 |  | (omezení) |  |
| SPLAŠKOVÁ KANALIZACE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1 | Čistírna odpadních vod |  | Okounov |  | 553/3 |  | (omezení) |  |
| K2 | Čerpací stanice odpadních vod |  | Okounov |  | st. 63/2, 525/8, 525/13, 526/1, 526/2, 993 |  | (omezení) |  |
| K3 | Kanalizační řad z plochy RP1 k ČOV |  | Okounov |  | 532/2, 532/28, 532/29, 553/3 |  | (omezení) |  |
| K4 | Kanalizační řad z plochy RP1 + výtlak k čerpací stanici |  | Okounov |  | st. 63/2, 525/6, 525/16, 532/1, 532/2, 533 |  | (omezení) |  |
| K5 | Kanalizační řad od stávající zástavby podél trati k čerpací stanici |  | Okounov |  | 993 |  | (omezení) |  |
| K6 | Kanalizační řad z plochy RP1 |  | Okounov |  | 532/2, 553/3, 558/6, 562/2, 974, 975/3, 993 |  | (omezení) |  |
| K7 |  | Kanalizační řad z jižní části |  | Okounov |  | 954/14, 993 |  | (omezení) |
| K8 |  | Kanalizační řad z centra |  | Okounov |  | 543/49, 993 |  | (omezení) |
| K9 |  | Kanalizační řad z plochy RP4 |  | Okounov |  | 469/1, 469/12, 470/1, 470/2, 491/4, 543/49, 543/88, 972/2 |  | (omezení) |
| K10 |  | Kanalizační řad z plochy RP5 |  | Okounov |  | 491/4, 972/2 |  | (omezení) |
| K11 |  | Kanalizační řad od kostela |  | Okounov |  | 954/14, 954/15, 993, 994 |  | (omezení) |
| K12 |  | Kanalizační řad z plochy RP8 |  | Okounov |  | st. 31/1, 954/1, 954/24, 993 |  | (omezení) |

## b) Veřejně prospěšná opatření

| Označení | Název, příslušné katastrální území |  | Dotčené parcely |  | Práva uplatněna pro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VSAKOVACÍ A ODVODŇOVACÍ PŘÍKOPY |  |  |  |  |  |
| OP1 | Odvodňovací příkop sever | Okounov | 529/4, 539/1, 539/4, 553/1, 553/5, 553/6, 553/10, 993 |  | Obec (omezení) |
| OP2 | Odvodňovací příkop jih | Okounov | 120/4, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 150/3, 152/3, 173/1, 197/1, 197/5, 959/1, 961/1, 962/1, 993 |  | Obec (omezení) |
| OP3 | Odvodňovací příkop jihozápadně od Okounova | Okounov | 74, 82, 666 |  | Obec (omezení) |
| OP4 | Odvodňovací příkop severovýchod | Kotvina | 682/5, 682/7, 682/8, 686, 691/1, 857/1, 857/2, 858, 919/1, 924/10, 925/3 |  | Obec (omezení) |
| OP5 | Odvodňovací příkop východ | Kotvina | 682/3, 917/1 |  | Obec (omezení) |
| OP6 | Odvodňovací příkop východ | Kotvina | 650/1, 669/3, 681/2, 681/4, 681/5, 681/6 |  | Obec (omezení) |
| OP7 | Odvodňovací příkop východ | Kotvina | 654, 655, 657/3, 913/1 |  | Obec (omezení) |
| MELIORAČNÍ PRŮLEHY |  |  |  |  |  |
| MP1 | Meliorační průleh Okounov jih | Okounov | 122/1, 122/2, 122/3, 150/3, 152/3, 173/1, 961/1, 962/1 | Obec (omezení) |  |
| MP2 | Meliorační průleh jihozápadně od Okounova | Okounov | 73/1, 74 | Obec (omezení) |  |

# Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu 
 připojené grafické části

Textová část územního plánu obsahuje 31 stran. Přílohou textové části je samostatná doložka civilní ochrany, která má 5 stran a dvě přílohy.

Grafická část územního plánu obsahuje následující výkresy:

  - Výkres základního členění 		1 : 5 000

  - Hlavní výkres I – Urbanistická koncepce

s vymezením ploch s rozdílným využitím 			     		1 : 5 000

  - Hlavní výkres II – Koncepce uspořádání krajiny		1 : 5 000

  - Hlavní výkres III – Dopravní a technická infrastruktura		1 : 5 000

  - Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření a asanací		1 : 5 000

# Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jejich prověření

Pro posílení zásad udržitelného rozvoje jsou územním plánem navrženy koridory, ve kterých by ve vzdáleném výhledu mohly být realizovány obchvaty silnic III. třídy, jejichž realizací by byly  odstraněny dopravní závady na jejich trasách v zastavěných částech obcí.

Na silnici III/1987 Stráž nad Ohří – Miřetice je vymezen koridor - územní rezerva, pro obchvat sídla Kotvina. Koridor je veden odbočením z této silnice před vstupem do Kotviny jižně od sídla a vyúsťuje proti zemědělskému areálu. Územní ochrana bude, do doby vymezení podrobnější studií, nejvhodnější řešení představuje pás v šířce 50 m na obě strany od zakresleného návrhu trasy v grafické dokumentaci. Součástí ochrany území v koridoru jsou i plochy pro napojení na místní komunikace, pro mostky, nadjezdy, pro ochrannou a izolační zeleň.

Na silnici III/1987 Stráž nad Ohří – Miřetice je vymezen koridor - územní rezerva, pro obchvat sídla Oslovice. Koridor je veden odbočením ze stávající silnice před vstupem do sídla, obchází jej jižně a vyúsťuje na západní straně před mostkem nad vodotečí. Územní ochrana bude, do doby vymezení podrobnější studií, nejvhodnější řešení představovat pás v šířce 50 m na obě strany od zakresleného návrhu trasy v grafické dokumentaci. Součástí ochrany území v koridoru jsou i plochy pro napojení na místní komunikace, pro mostky, nadjezdy, pro ochrannou a izolační zeleň.

| Označení | Název, katastrální území | Dotčené parcely v navrhovaných koridorech |
| --- | --- | --- |
| DOPRAVNÍ STAVBY A IZOLAČNÍ ZELE |  |  |
| DR1 | Přeložka silnice III/1987 – Oslovice | 68, 84/1, 94/1, 100/1, 101/4, 102, 103/1, 104/1, 125/3, 129, 130, 132/3, 132/6, 132/8, 134/1, 138/1, 139/1, 139/3, 143/1, 143/2, 147, 154/2, 154/3, 158/1, 164/1, 167/1, 167/2, 267, 895/1, 900/1, 968/1, 1028, 1075, 1077, 1084/1, 1084/2, 1084/3, 1087/2, 1100/1 |
| ZO | Ochranná zeleň podél přeložky silnice III/1987 - Oslovice | 132/3, 132/8, 143/1, 147 |
| DR2 | Přeložka silnice III/1987 – Kotvina | 140/4, 345/7, 416, 447/1, 453, 457/1, 457/2, 459/1, 466/1, 503, 577, 579/1, 583, 650/1, 654, 655, 669/1, 669/3, 669/4, 681/2, 681/4, 681/5, 681/6, 682/5, 687/2, 691/1, 691/3, 815/2, 837/1, 838/2, 851, 858, 895/1, 913/1, 916, 917/2, 919/1, 924/4, 925/3, 936/1 |
| ZO | Ochranná zeleň podél přeložky silnice III/1987 – Kotvina | 345/7, 416, 447/1, 453, 454, 457/2, 936/1 |
| DR3 | Mimoúrovňové křížení silnice III/1988 s železniční tratí - Okounov | 520, 521, 989/17, 993 |
| VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY |  |  |
| KR1 - rezerva | Územní rezerva pro ČOV - Kotvina | 139/17 |

Dosavadní využití ploch a koridorů nemůžeí být měněno způsobem, který by znemožňoval, nebo podstatně snížil prověřované budoucí využití. Územní ochrana ploch a koridorů pomine také tím, že se podrobnější studií zdůvodní jiný návrh odstranění dopravních závad na trasách těchto komunikací.