###### Název dokumentace:		Územní plán Perštejn

Pořizovatel:			Městský úřad  Kadaň, odbor regionálního rozvoje

Projektant:			Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4

Územní plán Perštejn

1. Textová část

ing. arch. Ladislav Komrska

projektant

# Základní údaje

Stupeň dokumentace:

Návrh územního plánu upravený pro opakované veřejné projednání ( § 53, odst.2 SZ)

Pořizovatel dle § 6, odst. 1, písm. c)  zákona č. 183/2006 Sb.:

Městský  úřad Kadaň

432 01 Kadaň, Mírové náměstí 1

odbor regionálního rozvoje

Projektant:

ing.arch.Ladislav Komrska

Mladenovova 3234

143 00 Praha 4

Číslo autorizace ČKA 02 748

Obsah výrokové části návrh územního plánu ( výroková část ):

Strana

Základní údaje…………………………………………………………………………………		3

1a) 	Vymezení zastavěného území………………………………………………………………	5

1b) 	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot…………………………	5

1c) 	Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 		systému sídelní zeleně………………………………………………………………………	6

1d) 	Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro 		jejich umísťování……………………………………………………………………………..	11

1e) 	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 		změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, 			protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a 			podobně………………………………………………………………………………………..	15

1f) 	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením 			převažujícího účelu využití (hlavní využití) pokud je možné jej stanovit, přípustného 		využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch 		a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 			ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití 			pozemků v plochách……………………………………………………………………………	19

1g) 	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 		opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze 		práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit…………………………………………………….	34

1h) 	Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro 		které lze uplatnit předkupní právo……………………………………………………………	34

1i) 	Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona  …………..	34

1j)	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití,

včetně 	podmínek pro jeho prověření   ………………………………………………………	/*

1k) 	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území

Podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení

a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně

plánovací činnosti ……………………………………………………………………………..	35

1l)	Vymezení plocha a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území

podmíněno vydáním regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9.

Stanovení, zde se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost,

a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání  ………..	/*

1m)	Stanovení pořadí změn v území ( etapizace )  …………………………………………….	/*

1n)	Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb,

pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace

jen autorizovaný architekt  ……………………………………………………………………	/*

1o) 	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické 			části………………………………………………………………………………………………	35

/*	poznámka: ÚP Perštejn tyto kapitoly neobsahuje

1a)	Vymezení zastavěného území

Zastavěné území

Vymezení zastavěného území je provedeno ke dni 1.7.2013

Zastavěné území je vyznačeno ve výkresech:

1 a		základní členění území

1 b1		hlavní výkres – plochy s rozdílným způsobem využití

1 b2		hlavní výkres – vodní hospodářství

1 b3		hlavní výkres – koncepce dopravy a energií

1 b4		hlavní výkres -  ochrana přírody a krajiny

2 a		koordinační výkres

2 c		výkres předpokládaných záborů zem. půdního fondu

1b)	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Koncepce rozvoje obce:

Obec bude rozvíjena jako kompaktní sídelní útvar místních částí Perštejn, Lužný, Černýš soustava samostatných sídel Vykmanov, Ondřejov, Rájov a Údolíčko.

Solitérní plochy zastavěného území, které tvoří samoty, technické plochy a stavby pro zemědělství nebudou dále rozvíjeny.

Perštejn, Lužný, Černýš:

Územní plán akceptuje urbanistickou koncepci, vymezenou původním územním plánem sídelního útvaru Perštejn, který již pozbyl platnosti. Rozvoj obce je nadále zaměřen na trvalé bydlení s pokračující zástavbou již započatých lokalit.

Stabilizován je rekreační význam v prostoru MERAN, odstraněna je nevhodná plocha výroby a služeb.

Převodem lesních pozemků v okolí hradu Perštejn na rekreační lesy lze provést sanaci dotčeného prostoru s cílem jeho zviditelnění a stabilizace stavebních konstrukcí.

Areál Selský dvůr je rozšířen o další plochy komerční vybavenosti, plochy pro rekreaci.

Potvrzena je asanace zaniklých areálů ( Dobrostav Lužný , zemědělský areál Černýš ).

Akceptován je stav při bývalé továrně v Lužném s nastavením možností provozu nerušící výroby, služeb a občanského vybavení, další stavební rozvoj je vyloučen z důvodů posice této lokality v záplavovém území Ohře.

Předpokládá se dostavba prostoru mezi místními částmi Lužný a Černýš a to izolovanými rodinnými domy. Předpokladem výstavby je akceptování současné komunikační sítě,  stávajících přírodních prvků a zpracování podrobnější koncepce rozvoje územní studií.

Výraz zástavby bude respektovat unikátní posici obce v krajině i původní zaměření obce jako letoviska. Odpovídající parametry zástavby jsou vyjádřeny v podmínkách zástavby.

Stávající plochy chatové zástavby v údolnici Ohře nebudou dále rozvíjeny.

Vykmanov, Ondřejov, Rájov a Údolíčko

Vymezena je zástavba volných parcel zastavěného území, asanace odvalu průzkumové štoly.

V místních částech Ondřejov, Rájov a Údolíčko jsou vymezeny zastavitelné plochy a plochy přestavby výhradně na podkladě žádostí majitelů pozemků.

Plošný rozvoj těchto místních částí není navržen.

Zahrádková osada mezi Perštejnem a Rájovem je akceptována v současném rozsahu a funkci.

Základními  hodnotami řešeného území jsou:

-	charakteristický terénní profil levého břehu Ohře od údolnice k náhorní plošině Krušných hor,

-	kompaktní zalesnění Krušných hor

-	dominantní přírodní útvar Hradiště

-	zachovaná horská sídla

-	zachovaná urbanistická struktura údolní zástavby ( Vykmanov, Perštejn )

-	zachovaná urbanistická struktura m.č. Lužný – ulicová zástavba,

-	původní  stavby letoviska ( Lužný, Perštejn )

-	zachovaná urbanistická struktura m.č. Černýš – hospodářské budovy kolem návsi

-	kontaktní prostor obec – Ohře – bývalý tovární objekt, vodní elektrárna

Základní hodnoty obce budou chráněny a rozvíjeny takto:

-	kompaktní zalesnění Krušných hor, dominantní přírodní útvar Hradiště

-	nejsou rozvojem obce dotčeny,

-	zachovaná horská sídla

-	rozsah sídel je ponechán bez zásadních zásahů,

-	zachovaná urbanistická struktura údolní zástavby ( Vykmanov, Perštejn )

-	nelze jak rozvíjet, ponecháno v původní urbanistické struktuře

-	zachovaná urbanistická struktura m.č. Lužný – ulicová zástavba,

-	ponechána, dále rozvíjena podél místních komunikací

-	původní  stavby letoviska ( Lužný, Perštejn )

-	dotčený prostor stabilizována dále posílen

-	zachovaná urbanistická struktura m.č. Černýš – hospodářské budovy kolem návsi

-	prostor zachován

-	kontaktní prostor obec – Ohře – bývalý tovární objekt, vodní elektrárna

-	prostor stabilizován, další rozvoj není možný z důvodu umístění v záplavovém území

1c)	Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných 	ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

### Urbanistická koncepce

Perštejn

Původní údolní zástavba zachována ( není kam rozvíjet ), využití nastaveno pro bydlení, vybavenost, služby a nerušící výrobu.

Jižní část v prostoru Meran zachována jako rekreační prostor s nadmístním významem.

Zachován vstupní prostor do obce od silnice I/13 včetně vymezeného prostoru pro památník zaniklých obcí.

Rozvoj obce pro residenční funkci je orientován do lokality Lesní – pokračování současného rozvoje obce při respektování lokální dominanty hřbitova a spontánních přírodních prvků ( zastavitelné plochy P1, P3 ).

Podpořen rozvoj areálu Selský Dvůr – vymezeny plochy pro občanskou vybavenost (zastavitelné plochy P5, P6 ), rekreační plochy ( zastavitelná plocha P7 ) včetně obnovení původní místní komunikace do obce.

Akceptována protipovodňová úprava Hučivého a Malodolského potoka včetně korekce parcelních hranic. Vyhlášené záplavové území se nemění.

Komunikační propojení s horkými obcemi ( pěší, cyklo ) je ponecháno podél silniční sítě. Pěší propojení s m.č. Lužný je vedeno novou chráněnou pěší trasou.

Lužný

Urbanistická struktura a měřítko obce jsou zachovány.

Malplošně chráněné území ( přírodní památka Louka vstavačů u Černýše ) není exponována stavebními záměry v bezprostředním okolí. Positivní změnou režimu je plánované převedení splaškových vod do centrální ČOV v Černýši = vyřazení ČOV Perštejn  nad vstavačovou loukou.

Vnitřní struktura zástavby není v centrální ani západní části obce dotčena. Jádrové plochy v údolnici Ohře jsou posíleny požadavkem na asanaci nefunkčního stavebního dvora  Dobrostav .

Stávající nástupní prostor od přemostění Ohře je podpořen stabilizovanými plochami smíšenými – v centrech a stabilizovanými plochami občanské vybavenosti.

Chatová zástavba podél Ohře a zástavba v západní části Lužného bude ponechána v současných rozměrech bez možnosti dalšího rozvoje.

Další rozvoj obce pro bydlení dle individuálních záměrů stavebníků sleduje započatý směr urbanizace podél místních komunikací Lužný – Černýš s postupným vyplněním vnitřního prostoru.

Developerská forma výstavby je předpokládána v lokalitě Pod zámečkem ( zastavitelná plocha L1 ) – směrové vedení inž. sítí a navazující komunikační systém odpovídá  zhotovené přípravné dokumentaci.

Plochy pro bydlení pro individuální zástavbu jsou vymezeny na jižním svahu do údolí Ohře (zastavitelné plochy L2, L3 ).

Černýš

Akceptována je původní hodnotná venkovská zástavba centra obce, spontánní shluk hmot původních statků je přirozenou dominantou rozšířeného údolí Ohře.

Podpořen je individuální zájem stavebníků na zástavbu vymezeného pruhu svahu do údolí Ohře podél stávající ulicové zástavby ( zastavitelná plocha C6 ).

Ponechán je stav a využití území v okolí bývalé továrny. Využití hodnotných staveb ( tovární vila s parkem, tovární budova, prostor ostrova ) pro veřejnou a občanskou vybavenost a rekreaci není po intervenci  majitele uvažováno, postupná regenerace je možná dle podmínek funkčního využití území.

Chatová zástavba v údolnici Ohře je ponechána bez možnosti dalšího rozvoje či změny využití.  Dotčeným prostorem prochází navržená cyklostezka umožňující propojení Perštejn – Klášterec a dále podél levého břehu Ohře.

Navrženy jsou plochy pro bydlení  ( zastavitelné plochy C2, C4 ) a pro výrobu a skladování - lehký průmysl ( zastavitelné plochy C1, C3 )  s přímým napojením na stávající křižovatku silnice I/13. Záměry jsou ukončeny ve vzdálenosti 50 m od silnice I/13 ( na úrovni ochranného pásma).

Plochy výroby a skladování – lehký průmysl lze umístit do areálu bývalého zemědělského závodu.

Vykmanov

Původní rozložení sídle podél komunikační sítě zachováno, navržena asanace ploch odvalu, vloženy zastavitelné plochy a plochy přestavby při silnici Vykmanov – Měděnec, vymezené na podkladě žádostí majitelů pozemků s vyloučením plošné urbanizace resp. kompaktní ulicové zástavby.

Ondřejov, Rájov, Údolíčko

Původní zástavba zachována, akceptován profil obce s významným podílem rodinné rekreace. Další rozvoj výhradně v rozsahu žádosti majitelů pozemků – zastavitelné plochy U1 – U3 v m.č. Údolíčko a O1 a O2 v místní části Ondřejov. V m.č. Rájov a Údolíčko možné celoroční využití rekreačních objektů, popř. jejich změna využití na trvalé bydlení.

Solitérní stavby

Zahrádková osada nad Perštejnem zachována v původním rozsahu. Skupina obytných budov při silnici Perštejn – Rájov akceptována, doplněna o 1 parcelu na stavbu pro bydlení dle žádosti majitele. Technická zařízení a účelové stavby pro správu a údržbu lesů zachovány bez dalšího rozvoje.

#### Výčet rozvojových ploch

| plocha | plocha | označení |  |
| --- | --- | --- | --- |
| označení | celkem | funkce | popis funkce |
|  | v ha |  |  |
| místní část Perštejn |  |  |  |
| P1 | 3,2155 | BI | plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské |
| P3 | 1,0238 | BI | plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské |
| P4 | 0,929 | BI | plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské |
| P5 | 0,8444 | OV | plochy občanského vybavení |
| P6 | 2,6181 | OV | plochy občanského vybavení |
| P7 | 0,986 | OS | plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení |
| P8 | 0,0611 | BI | plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské |
| P9 | 0,2124 | BI | plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské |
| P10 | 0,0381 |  | plochy dopravní infrastruktury- silniční |
| P11 | 0,4577 | BI | plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské |
| P12 | 0,0942 | SM | plochy smíšené obytné |
| P13 | 0,8514 | BI | plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské |
| P14 | 0,4649 | OV | plochy občanského vybavení |
| P15 | 0,3499 | BI | plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské |
| P16 | 0,3099 | BI | plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské |
| PV5+6 | 1,6178 | PV | plochy veřejných prostranství |
| místní část Lužný |  |  |  |
| L1 | 8,4418 | BI | plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské |
| L2 | 4,5659 | BI | plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské |
| L3 | 1,9037 | BI | plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské |
| L4 | 0,2686 |  | plochy dopravní infrastruktury - silniční |
| místní část Černýš |  |  |  |
| C1 | 2,3112 | VL | plochy výroby a skladování - lehký průmysl |
| C2 | 4,0530 | BI | plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské |
| C3 | 3,1066 | VL | plochy výroby a skladování - lehký průmysl |
| C4 | 2,8969 | BI | plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské |
| C5 | 1,6112 | BI | plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské |
| C7 | 0,2116 | TV | plochy technické infrastruktury |
| C9 | 0,3316 |  | plochy dopravní infrastruktury- silniční |
| C11 | 0,3099 | BI | plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské |
| místní část Údolíčko |  |  |  |
| U1 | 0,0858 | RI | plochy rekreace - rodinná rekreace |
| U2 | 0,083 | RI | plochy rekreace - rodinná rekreace |
| U3 | 0,1215 | RI | plochy rekreace - rodinná rekreace |
| U4 | 0,0580 | BV | plochy bydlení v rodinných domech - venkovské |
| místní část Rájov |  |  |  |
| U5 | 0,1563 | BV | plochy bydlení v rodinných domech - venkovské |

Místní část Ondřejov

| O1 | 0,378 | RI | plochy rekreace - rodinná rekreace |
| --- | --- | --- | --- |
| O2 | 0,1509 | RI | plochy rekreace - rodinná rekreace |
| místní část Vykmanov |  |  |  |
| V1 | 0,1601 | SM | plochy smíšené obytné |
| V3 | 0,0968 | BI | plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské |
| V4 | 0,1989 | BV | plochy bydlení v rodinných domech - venkovské |
| V5 | 0,2282 | BI | plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské |
| V8 | 0,3981 | BV | plochy bydlení v rodinných domech - venkovské |

Zastavitelná plocha P1

P1	3,2155 ha	BI

Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech s realizovanou přípravou připojení na místní komunikace a inženýrské sítě obce. Součástí plochy bude veřejné prostranství o min. výměře 0,1608 ha. Uspořádání územní bude stanoveno dle územní studie, její pracování je podmínkou pro další rozhodování v území.

Zastavitelná plocha  P3

P3	1,0238 ha	BI

Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech. Vnitřní struktura zastavitelné plochy bude stanovena územní studií, její zpracování je podmínkou pro další rozhodování v území.

Zastavitelná plocha P4

P4	0,9290 ha 	BI

Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech se zprostředkovaným připojením na místní komunikace přes sousední pozemky zastavěného území obce.

Zastavitelná plocha P5, P6

P5	0,8444 ha	OV

P6	2,6181 ha	OV

Plochy jsou určeny pro další rozvoj areálu Selský Dvůr s připojením na místní komunikaci, která je vyvedena ze silnice I/13. Součástí zastavitelných ploch je veřejné prostranství o velikosti 1,6178 ha. Veřejné prostranství bude s převahou zeleně s možností umístění objektů podporujících význam Selského Dvora.

Zastavitelná plocha P7

P7	0,9860 ha 	OS

Plocha je určena pro další rozvoj areálu Selský Dvůr s možností umístění ploch sportovního charakteru pro volnorekreační aktivity návštěvníků areálu Selský Dvůr. Případné nadzemní objekty budou určeny jako provozní a hygienické zázemí.

Zastavitelná plocha P8

P8	0,0611 ha	BI

Plocha je určena pro umístění 1 RD na vymezené části parcely. Další stavby mimo vymezené území s výjimkou oplocení nejsou přípustné.

Plocha změny využití zastavěného území  P9

P9	0,2124 ha 	BI

Plocha je určena pro umístění rodinných domů na vymezeném území.

Plocha změny využití zastavěného území  P10

P10	0,0381 ha

Plocha je vymezena pro dopravní řešení – směrovou a prostorovou úpravu křižovatky silnic III/22310 x III/1988-1

Zastavitelná plocha P11

P11	0,4577 ha	BI

Plocha je určena pro umístění 1 RD.

Plocha změny využití zastavěného území  P12

P12	0,0942		SM

Plocha je vymezena umístění rodinných domů, popřípadě občanské vybavenosti při vstupní komunikaci do obce.

Zastavitelná plocha P13

P13	0,8514 ha	BI

Plocha je určena pro izolované rodinné domy, uspořádané v řadě podél stávající komunikace.

Plocha změny využití zastavěného území  P14

P14	0,4649		OV

Plocha je vymezena pro další rozvoj areálu hotelu MERAN pro další objekty komerční občanské vybavenosti.

Plocha změny využití zastavěného území  P15

P15	0,3499		SM

Plocha je určena pro izolované rodinné domy, uspořádané v řadě podél stávající komunikace.

Zastavitelná plocha P16

P16	0,3099 ha 	BI

Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech  ( 2 RD ) s připojením parcel RD na stávající místní komunikaci obce. Umístění domu podlého stanovisku dotčeného orgánu z hlediska umístění stavby ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Pozemek 162/8 k.ú. Perštejn, který je součástí zastavitelné plochy P16, bude využit jako zahrada.

Zastavitelná plocha L1

L1	8,8444 ha	BI

Plocha je určena pro umístění izolovaných rodinných domů.  Součástí plochy bude veřejné prostranství o min. výměře 0,4422 ha. Uspořádání územní bude stanoveno dle územní studie, její pracování je podmínkou pro další rozhodování v území.

Zastavitelná plocha L2

L2	4,5659 ha	BI

Plocha je určena pro umístění izolovaných rodinných domů. Součástí plochy bude veřejné prostranství o min. výměře 0,2267 ha. Uspořádání územní bude stanoveno dle územní studie, její pracování je podmínkou pro další rozhodování v území.

Zastavitelná plocha L3

L3	1,9037 ha	BI

Plocha je určena pro umístění izolovaných rodinných domů v řadovém uspořádání podél místních komunikací.

Zastavitelná plocha L4

L4	0,2686 ha

Plocha je vymezena pro nové komunikační připojení obce na silnici I/13.

Zastavitelná plocha C1

C1	2,3112 ha	VL

Převzatá plocha z předchozího ÚPNSÚ Perštejn. Plocha je určena pro výrobu a skladování, popř. motoristické služby ( čerpací stanice PHM ) s možným přímým připojením na silnici I/13.

Zastavitelná plocha C2

C2	4,0530 ha	BI

Plocha je určena pro bydlení v izolovaných rodinných domech, její uspořádání bude stanoveno územní studií. Součástí plochy bude veřejný prostor o velikosti  0,2026 ha.

Zastavitelná plocha C2 bude přístupná z místní komunikace – úsek Černýš – silnice I/13. Severní hranice zastavitelné plochy je v kontaktu se silnicí I/13. Ochrana bydlení před hlukem využívá výškový rozdíl plochy C2 a silnice I/13, v případě potřeby budou na úkor plochy C2 resp. stavebníků rodinných domů provedena další účinná  protihluková opatření

Zastavitelná plocha C3

C3	3,1066 ha	VL

Plocha je určena pro výrobu a skladování s přímým připojením na silnici I/13. S ohledem na velikost plochy je zvlášť vymezena veřejná zeleň, kterou lze v předstihu a cíleně oddělit výrobní provozy od navazujících ploch bydlení.

Zastavitelná plocha C4

C4	2,8969 ha	BI

Plocha je určena pro umístění izolovaných rodinných domů.  Součástí plochy bude veřejné prostranství o min. výměře 0,1448 ha. Uspořádání územní bude stanoveno dle územní studie, její pracování je podmínkou pro další rozhodování v území.

##### Zastavitelná plocha C5

C5	1,6112 ha	BI

Plocha je určena pro umístění izolovaných rodinných domů  s napojením na jižní okraj místní části Černýš. Nástupním prostorem jsou bývalá zbořeniště. Předpokládá se vedení slepé páteřní komunikace s oboustranným připojením jednotlivých parcel.

Zastavitelná plocha C7

C7	0,2116 ha	TV

Plocha je určena pro umístění centrální ČOV obce.

Zastavitelná plocha C9

C9	0,3316 ha

Plocha je určena pro umístění páteřní místní  komunikace obce spojující severní zástavbu místních částí Lužný a Černýš.

Zastavitelná plocha C11

C11	0,3009 ha	BI

Plocha je určena pro umístění 1 RD s napojením na místní komunikaci a zastavěné území obce – m.č. Černýš.

Zastavitelná plocha U1, U2

Plocha změny využití zastavěného území  U3

U1	0,0858 ha 	RI

U2	0,0830 ha	Ri

U3	0,1215 ha	RI

Plochy jsou určeny pro umístění objektů rodinné rekreace na podkladě žádostí majitelů pozemků o možnost této výstavby. Jedná se vždy o umístění 1 objektu.

Zastavitelná plocha U4

U4	0,0580 ha	BV

Plocha je určena pro umístění 1 RD s napojením na místní komunikaci. Západní hranice plochy U4 navazuje na údolnici Malodolského potoka a je limitována jeho záplavovým územím Q 100. Na této části pozemkové parcely nelze umístit žádné doplňkové stavby k rodinnému domu.

Zastavitelná plocha U5

U5	0,1563 ha	BV

Plocha je určena pro umístění 1 RD s napojením na místní komunikaci a zastavěné území obce – m.č. Rájov.

Zastavitelná plocha O1, O2

O1	0,3780 ha	RI

O2	0,1509 ha 	RI

Plochy jsou určeny pro umístění objektů rodinné rekreace podle připravené parcelace. Plocha O1 bude určena pro umístění vždy 1 rekreačního domu na parcelách vymezených 1/1 – 1/8 k.ú. Ondřejov u Perštejna.

Zastavitelná plocha V1

V1	0,1601 ha	VZ

Plocha je určena pro umístění objektů zemědělské výroby při silnici Perštejn – Měděnec. Veškeré parkování pro potřeby funkce plochy V1 budou umístěny uvnitř této plochy.

Plocha změny využití zastavěného území  V3, V4

V3	0,0968 ha	BI

V4	0,1989 ha	BV

Plochy jsou určeny k umístění izolovaných rodinných domů při silnici Perštejn – Měděnec.

V případě zastavitelné plochy V4 se v případě dalšího dělení na více parcel rodinných domů předpokládá vedení slepé páteřní komunikace s jednostranným připojením jednotlivých parcel. Lokalizace této komunikace bude před vydáním dalších správních rozhodnutím stanovena smlouvou o parcelaci plochy V4.

Plocha změny využití zastavěného území  V5

V5	0,2282 ha	BI

Plocha je učena pro 2 rodinné domy v ulicovém uspořádání.

Plocha změny využití zastavěného území  V8

V8	0,3981 ha	BV

Plocha je určena k umístění max. 2 izolovaných rodinných domů při silnici Perštejn – Měděnec.

1d)	Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně 	podmínek pro jejich umísťování

#### Dopravní infrastruktura

Silniční síť:

Rozvoj řešeného území bude na stávající síti silnic III. třídy. Dílčí úprava silniční sítě se vztahuje na nové připojení obce na silnici I/13.

Navrženo je oboustranné připojení m.č. Perštejn na silnici I/13:  stávající připojení silnice III/22310  bude zachováno pro směr na Karlovy Vary, doplněno je novým připojením pro směr na Chomutov. Navržený silniční přiváděč je napojen na silnicí III/1988-I. Dále se v tomto prostoru vymezuje plocha pro směrovou úpravu křižovatky silnic III/22310 a III/1988-I.

Připojení nových zastavitelných ploch na silniční síť bude s výjimkou ploch v m.č. Vykmanov  výhradně místní komunikací, nikoliv přímo z dílčích parcel vnitřní struktury zastavitelných ploch a ploch přestavby.

Místní komunikace:

Stávající systém místních komunikací bude zachován. V souvislosti s pokračující zástavbou areálu Selský Dvůr bude obnovena místní komunikace do ulice Husovy.

Nová místní komunikace je jako plocha s rozdílným způsobem využití vymezena pro jižní a severní propojení místních částí Lužný – Černýš ( zastavitelná plocha C9 ). Místní komunikace bude řešena v kategorii C1.

Vnitřní struktura zastavitelných ploch včetně místních komunikací v případě ploch P3 a C2 bude stanovena územní studií. Tyto vnitřní komunikace budou provedeny v kategorii C3.

Členění zastavitelných ploch P1, P3, L1, L2, C2 a C4.stanoví územní studie, související podmínky jsou uvedeny v kapitole 1k) výrokové části ÚP Perštejn.

Vymezení místních komunikací pro zpřístupnění vnitřní struktury zastavitelných ploch dohodou o parcelaci se požaduje u zastavitelných ploch C5 a V8

Doprava v klidu

Doprava v klidu bude stanovena podle normových hodnot. Všechny zastavitelné plochy pro bydlení budou mít řešena odstavná stání na vlastním pozemku, parkovací stání pak na vymezeném veřejném prostoru.

Zastavitelné plochy mimo bydlení budou mít normový počet odstavných a parkovacích stání umístěny vždy uvnitř zastavitelné plochy.

Autobusová doprava

Nové zastávky autobusové dopravy jsou umístěny pro zastavitelné plochy L1 ( na stávající autobusové lince při silnici III/1998-1 ) a pro C2 a C4 v místě stávající místní komunikace.

Stávající posice zastávek AD jsou akceptovány.

Pěší a cyklistické trasy

Návrh územního plánu vymezuje novou cyklostezku č. 204 od Klášterec nad Ohří přes Lužný dále do Karlovarského kraje ( územní jednotka Stráž nad Ohří ).

Návrh územního plánu stabilizuje  stávající značené cyklotrasy a doplňuje je novými trasami:

-	Perštejn přes Rájov do Horní Halže,

-	Perštejn přes Selský Dvůr do Klášterecké Jeseně

Návrh územního plánu obsahuje vedení značených turistických tras.

Nespecifikované stavby dopravní infrastruktury

V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření dopravní infrastruktury pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, rekreace a cestovního ruchu

#### Technická infrastruktura

Vodohospodářská soustava:

#### Vodovod

Místní části Perštejn, Lužný a Černýš jsou zásobovány skupinovým vodovodem, na který budou připojeny zastavitelné plochy dle návrhu územního plánu.

Papírna v Perštejně bude nadále zásobována z vlastních zdrojů včetně jímání na Hučivém potoce.

Plochy pro výrobu a skladování C1, C3 budou vybaveny vlastní akumulací pitné vody podle konkrétního provozu.

Individuální zásobování pitnou vodou je zachováno v ostatních místních částech a části chatové zástavby v Perštejně a Lužném.

Vodojemy

Zdroje vody, včetně jímání jsou akceptovány v plném rozsahu. Pro posílení m.č. Perštejn v části Údolní ulice je možné obnovit původní vodojem včetně jímání na Malodolském potoce.

Současné zdroje pitné vody pokryjí nárůst potřeby vody dle návrhu územního plánu Perštejn.

Kanalizace, čištění odpadních vod

V řešeném území bude řešeno centrální čištění odpadních vod v Černýši na vymezené zastavitelné ploše C7. Tato ČOV bude dimenzována na zastavěné území a rozvojové plochy m.č. Perštejn. Lužný, Černýš ( mimo chatové plochy v Lužném a Černýši ).

Stávající ČOV Perštejn a Lužný budou ponechány jako technologické objekty na stokové síti.

Pro rozvoj místních částí Perštejn a Lužný je současná kapacity ČOV vyhovující.

Návrh územního plánu obsahuje návrh vedení kmenových stok splaškové kanalizace a páteřních vodovodních řadů v m.č. Černýš a  připojení zastavitelných ploch m.č. Perštejn a Lužný na stávající trasy splaškové kanalizace a vodovodu. Lokalizace tras je převzata z dokumentace k územnímu rozhodnutí na výstavbu těchto sítí.

Ostatní místní části budou řešena použitím domovních  ČOV s možností připojení více domácností, popř. žumpami. Odkanalizování objektů chatové zástavby ( plochy rekreace ) bude řešeno žumpami.

#### Stavby a zařízení pro nakládání s odpady:

Sběrný dvůr obce je umístěn v m.č. Perštejn.

Domovní odpad je likvidován mimo území obce. Další zařízení nejsou požadována.

Elektrická energie, plynovod, telekomunikace

Trafostanice

Nové trafostanice budou zřízeny pro zastavitelné plochy L1 a C2. Trafostanice pro L1 bude přímo napojena na stávající distribuční vedení VN  22 kV, TS  trafostanice pro C2 bude připojena VN kabelovou trasou podél navržené místní komunikace.

Zásobování el. energií

Ostatní rozvojové plochy budou připojeny na stávající distribuční soustavu NN s případným posílením výkonu stávajících trafostanic. Přenosová soustava distribučních tras VN elektro pokryje nárůst potřeby el. energie podle návrhu územního plánu.

Plynovod

Zásobování místních částí Perštejn, Lužný a Černýš včetně nových zastavitelných ploch bude stávající a navrženou soustavu STL plynovodu s napojením na stávající VTL/STL regulační stanici v Perštejně. Ostatní místní části nebudou plynofikovány.

Kapacita VTL/STL regulační stanice a dimenze páteřních STL plynovodních tras vyhoví pro nárůst potřeby zemního plynu podle rozvojových ploch územního plánu Perštejn.

Telekomunikace

Potřeby obce lze pokrýt připojením na stávající JTS. Užívání mobilní sítě je mimo zastavěné území Perštejn – Lužný – Černýš omezeno, náprava je možná umístěním dalších vysílačů, jejich posice bude  stanovena podle specifických ( technických ) podmínek za podmínky neporušení přírodních hodnot.

V řešeném území jsou akceptovány stávající radioreléové trasy.

Nespecifikované stavby technické infrastruktury

V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření dopravní a technické infrastruktury, dále pak stavby, zařízení a jiná opatření  pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, rekreace a cestovní ruch.

#### Občanské vybavení veřejné infrastruktury ( vzdělávání, výchova,sociální a zdravotní služby, kultura,  veřejná správa, ochrana obyvatelstva)

Stávající rozsah OV – obecní úřad, poštovní úřad, škola s družinou a školní jídelnou, mateřská škola, kino, koupaliště  a sportovně rekreační areál – vše v m.č. Perštejn -  odpovídá velikosti a potřebám obce.

Areál hřbitova bude zachován, součástí veřejného prostoru je sousedící památník zaniklých obcí.

Další občanské vybavení (obchodní  prodej,  tělovýchova a sport,ubytování,stravování, služby,  věda,výzkum,pozemky související dopravní a technické infrastruktury,veřejné prostranství).

Komerční občanská vybavenost je soustředěna do areálu Selský Dvůr s možností dalšího rozvoje prostřednictvím zastavitelných ploch P5 a P6.

V řešeném území jsou akceptovány stávající areály komerční občanské vybavenosti.

Zřízení dalších objektů veřejné vybavenosti je možné v rámci přípustných funkcí ploch pro bydlení, ploch smíšeného obytného území a ploch smíšeného obytného území v  centrech, jak jsou vymezeny podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

#### Veřejný prostor

Veřejný prostor tvoří definované plochy stávajících veřejných komunikací a prostranství, veřejné zeleně, plocha hřbitova a navrhované místní komunikace.

#### Veřejná prostranství

Veřejné prostranství je vymezeno polygonem grafické části pro zastavitelné plochy o rozloze nad 2 ha pro plochy P1, P6,  L1, L2, C2 a C4.

1e)	Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení 	podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické 	stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před 	povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně

Krajina je přístupná systémem komunikačních tras ( silniční sít, místní komunikace, účelové komunikace včetně umístění značených turistických a cykloturistických tras ).

Tyto komunikační trasy jsou stávající, funkční popř. zpřesněny podle konkrétních investičních záměrů ( cyklostezka Klášterec nad Ohří – Perštejn ) s využitím stávajících účelových komunikací  .

Kompaktní přírodní útvary nejsou návrhem územního plánu dotčeny.

Rozvojové plochy navazují bezprostředně na zastavěné území. V max. míře jsou využity volné proluky a místa zaniklých staveb ( zbořeniště )

Krajinný horizont nedotčen.

Veřejný prostor – zeleň – koncipována tak, aby navazovala na stávající přírodní prvky ( nad hřbitovem, skupiny zeleně u Černýše )

V území je vymezena plocha sanace odvalu průzkumové štoly Vykmanov v údolnici Hučivého potoka. Cílem asanace je zahlazení tvaru, a povrchu násypů hlušiny odtěžením či rekultivací.

Vodácký sport na Ohři – vymezením podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití ( ostrov v Černýši u bývalé továrny ZKL )  je možné zřízení tábořiště a zázemí související občanské vybavenosti. Cílem tohoto opatření je minimalizace zásahů vodáků do břehových porostů.

Koncepci uspořádání krajiny tvoří:

-	vymezení nezastavěného území včetně jejího členění na plochy s rozdílným způsobem využití,

-	územní systém ekologické stability,

-	zapracování jevů souvisejících se zákonnou ochranou přírody a krajiny,

-	protierozní opatření,

-	ochrana před povodněmi,

-	ochrana horninového prostředí.

Vymezení nezastavěného území včetně jejího členění na plochy s rozdílným způsobem využití

Uspořádání krajiny je převedeno do ploch s rozdílným způsobem využití nezastavěného území.

Nezastavěné území tvoří:

-	plochy vodní a vodohospodářské

-	plochy zemědělské – trvalý travní porost

-	plochy zemědělské – orná půda

-	plochy zemědělské – zahrady

-	plochy lesní

-	smíšené nezastavěné území – zeleň vysoká mimolesní

Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití umožňují mimo zastavěné a zastavitelné území umístění staveb, souvisejících výhradně se správou a údržbou a umístění prvků dopravní a technické infrastruktury.

Územní systém ekologické stability ( ÚSES )

Územní systém ekologické stability tvoří:

-	nadregionální systém ekologické stability ( NRSES )

-	regionální systém ekologické stability ( RSES )

-	lokální systém ekologické stability ( LSES )

Veškeré prvky ÚSES jsou v řešeném území funkční.

Nadregionální a regionální systém ekologické stability ( NRSES, RSES ):

Prvky nadregionálního a regionálního systému ekologické stability jsou převzaty z nadřazené dokumentace – Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.

Územím prochází 2 trasy nadregionálních biokoridorů:

-	NRBC č. K 3 „Studenec – Jezeří“,

-	NRBK č. K 41 „Svatošské skály (73) - Úhošť(15)“,

Biokoridor K3 prochází stabilním přírodním prostorem. Zpřesněn je na proměnnou šířku 150 – 300 m tak, aby se v jeho zpřesněné trase nevyskytovalo zastavěné území a rozvojové plochy.

Hydrofilní biokoridor K41 zasahuje do zastavěného území místních částí Lužný a Černýš. Funkční část je umístěna na vodní tok Ohře.

Nadregionální biokoridory spojuje soustava regionálního ÚSES zahrnující:

-	RBK č. 538 „Červené Blato – Perštejn“

-	RBK č. 539 „Perštejn – Vrch Šumná“

-	RBK 1009 „Havraň - Vrch Šumná“

-	RBC č. 1155 „Vrch Šumná“,

-	RBC č. 1911 „Perštejn“

Regionální ÚSES prochází stabilním přírodním prostředím. Návrh územního plánu obsahuje dílčí zpřesnění tak, aby hranice RSES odpovídala hranicím pozemků katastrální mapy, popř. skutečným terénním hranám.

Lokální systém ekologické stability ( LSES )

V území je umístěn lokální systém ekologické stability. Jeho základem jsou funkční lokální biocentra, umístěná do stabilních lesních porostů a horských luk.

Biokoridory jsou propojeny funkčními mezofilními biokoridory.

Vymezení  LSES:

-	biocentra LSES:

-	LBC 1 – Špičák

-	LBC 2 – Nad Papírnou

-	LBC 3 – Nad Perštejnem

-	LBC 4 – Hradiště

-	LBC 5 – Šumná

-	biokoridory LSES:

-	značení 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 a 4-1 podle číslování lokálních biocenter.

Lokální systém ekologické stability navazuje na sousední územní jednotky Klášterec nad Ohří ( LBC 5 – Šumná ).

Podmínky pro využití ploch ÚSES

Vymezené plochy územního systému ekologické stability jsou nezastavěným územím. Pozemky zastavěného území, na kterých jsou prvky ÚSES umístěny, lze oplotit výhradně oplocením z pletiva, dřevěných a kovových dílů za podmínky propustnosti konstrukce. Zřízení podezdívky je nepřípustné.

Využití ploch ÚSES pro zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství není omezeno.

Zásah do ploch ÚSES vedením systémů dopravní a technické infrastruktury je přípustné na podkladě souhlasu dotčeného orgánu z hlediska zákona č. 114/1992 Sb.

Zapracování jevů souvisejících se zákonnou ochranou přírody a krajiny

Do územního plánu jsou zapracovány veškeré související  jevy.

Maloplošné zvláště chráněné území ( přírodní památka Louka vstavačů u Černýše ), významný krajinný prvek ( vyhlášený ) a památné stromy ( samostatné i skupina ) nejsou návrhem územního plánu dotčeny.

Vymezené plochy  NATURA ptačí oblast a  NATURA EVL zasahují do významné části zastavěného území místních částí Perštejn, Lužný a Černýš. Do plochy NATURA jsou rovněž umístěny rozvojové plochy těchto místních částí.

Rozvojové plochy jsou  orientovány přednostně pro bydlení, rekreaci a veřejnou vybavenost, rozvojové plochy pro výrobu jsou situovány bezprostředně při silnici I/13.

Vymezením navrhovaných funkčních ploch jsou dotčeny plochy lesa, resp. vymezená vzdálenost 50 m od okraje lesa  v minimálním rozsahu.

Protierozní opatření

#### V území nejsou navržena protierozní opatření.

Ochrana před povodněmi

V řešeném území se vyskytuje záplavové území řeky Ohře, Hučivého a Malodolského potoka – aktivní zóna stoleté vody ( Q 100 ).

Vymezené záplavové území Q 100 výrazně zasahuje do zastavěného území místních částí Perštejn ( 12,312 ha – 47 domů ), Lužný ( 10,0505 – 13 domů ), okrajově pak do místních částí Vykmanov, Údolíčko, a Černýš. S ohledem na uspořádání území nelze vymezit opatření chránící zastavěného území.

Návrh územního plánu obsahuje rozvojové plochy v rozsahu, umožňujícím případné přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.

Koncepce rekreačního využití

Řešené území vykazuje výrazný potenciál rekreačního využití z hlediska rodinné rekreace v rekreačních chatách a chalupách, z hlediska rozvoje ubytovacích zařízení a z hlediska rekreačního využití krajiny.

Návrh územního plánu stabilizuje  plochy individuální rekreace všech místních částí, v případě m.č. Údolíčko a Ondřejov pak plochy individuální rekreaci přiměřeně rozšiřuje.

Návrh územního plánu stabilizuje sportovně rekreační areál Meran, rozšiřuje plochy občanského vybavení - areál Selského dvora -  pro turistiku ( agroturistiku ). Prostřednictvím přípustné funkce umožňuje případné využití ostrova v Lužném pro turistiku ( vodácké sporty ).

Řešeným územím prochází stávající značené turistické trasy, stávající i navrhované cyklotrasy a cyklostezky.

Ochrana horninového prostředí

V řešeném území obce Perštejn se vyskytují omezení vyplývající z Horního zákona – poddolovaná území. Evidovaný bodový a plošný výskyt poddolovaného území se nachází mimo zastavěné území a rozvojové plochy obce.

1f)	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 	využití s 	určením převažujícího účelu využití (hlavní využití) pokud je možné 	jej 	stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě 	podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek 	prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 	ochrany 	krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, 	intenzity využití 	pozemků v plochách

Plochy s rozdílným způsobem využití v zastavěném území a zastavitelných plochách:

-	plochy bydlení

BH	bydlení  v bytových domech

BI	bydlení  v rodinných domech - městské a příměstské

BV	bydlení  v rodinných domech - venkovské

-	plochy rekreace

RI	rekreace – rodinná rekreace

RZ	rekreace – zahrádkové osady

-	plochy občanského vybavení

OV	občanské vybavení

OS	občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

OH	občanské vybavení – hřbitovy

-	plochy veřejných prostranství

PV	veřejná prostranství

ZV	zeleň na veřejných prostranstvích

-	plochy smíšené obytné

SC	plochy smíšené obytné – v centrech

SM	plochy smíšené obytné

-	plochy dopravní infrastruktury

dopravní infrastruktura – silniční

-	plochy technické infrastruktury

TV	plochy technické infrastruktury

-	plochy výroby a skladování

VL	výroba a skladování – lehký průmysl

VZ	výroba a skladování – zemědělská výroba

VD	výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

Specifikace podmínek využití  ploch v zastavěném území a zastavitelných plochách:

Pro potřeby stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití se zavádí toto členění:

-	hlavní využití území -  viz grafické členění

-	přípustné využití území – lze umístit stavby a zařízení vymezeného názvosloví

-	podmínečně přípustné využití území – lze umístit stavby a zařízení při splnění stanovené 	podmínky,

-	nepřípustné využití území

-	podmínky prostorového uspořádání:

-	maximální výšková hladina zástavby – souběžná hladina s rostlým terénem, jejíž 			úroveň nebude navrženou zástavbou překročena

-	procento zastavění – maximální podíl v % mezi součtem půdorysných průmětů všech 		staveb a zpevněných ploch vůči velikosti pozemku stavby.

Omezení území - všeobecně:

Návrh územního plánu byl projednán s dotčenými orgány. Navazující územní a stavební řízení není v kompetenci  úřadu územního plánování.

Omezení využití území z hlediska zájmů zajištění obrany státu:

Veškerá výstavba v ochranných pásmech radioreléových spojů AČR přesahující 50 m nad terén je podmíněna souhlasným stanoviskem pověřeného orgánu AČR.

Okolo vnější hranice vojenského újezdu je stanoveno území – ochranné pásmo vojenského újezdu široké cca 1 km, v němž Ministerstvo obrany v zájmu zajištění obrany a bezpečnosti sátu podmiňuje vydávání územních rozhodnutí a stavebních povolení jen se souhlasem Ministerstva obrany.

Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešením území platí:

Předem bude s Ministerstvem obrany projednána výstavba:

-	staveb vyšších jak 30 m,

-	staveb vyzařujících elektromagnetickou energii (např. ZS radiooperátorů mobilních telefonů),

-	dálková vedení VN a NN,

-	dálková kabelová vedení (el. energie, optické trasy telefonních kabelů a dalších inženýrských sítí),

-	změny využití území,

-	nové trasy komunikací včetně přeložek,

-	vždy veškerá výstavba, která se dotkne pozemků v majetku ČR – Ministerstvo obrany.

Ministerstvo obrany si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.

Ve smyslu nařízení vlády ČR č. 237/2011 ze dne 20.7.2011 se stanovuje jako rezerva státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu parcela č. 274/4 k.ú. Ondřejov u Perštejna.

Omezení využití území z hlediska záplavového území:

V záplavovém území Q100 zastavěného území nelze umístit nové stavby pro bydlení, individuální rekreaci, hromadné ubytování, chov a ustájení hospodářských zvířat Dále zde nesmí být provozovány činnosti, vyžadující uskladnění a manipulaci s látkami, představující v případě zaplavení povodní riziko kontaminace vody a půdy.

Omezení využití území z hlediska umístění staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa:

Veškeré nově navrhované stavby budou umístěny minimálně 25 m od hranice pozemků určených k plnění funkcí lesa

Omezení z hlediska stavebního zákona:

Pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb se stanovují s ohledem na stávající charakter a hodnoty území: Novostavby, dostavby, nástavby a přístavby budou respektovat charakter původní zástavby z hlediska výšky staveb, sklonu a tvaru střech a materiálů na opláštění staveb.

Umístění veřejných prostranství

ÚP Perštejn vymezuje pro zastavitelné plochy P1, P6, L1, L2, C2 a C4 plochy veřejných prostranství o deklarované minimální výměře a orientační posici.  Vymezený tvar ( polygon ) plochy veřejných prostranství lze zpřesnit podle konkrétního projektového řešení za podmínky zachování požadované minimální výměry.

Plochy bydlení - BH, BI, BV

Hlavní využití:

Pozemky jsou určené pro umístění objektů pro bydlení – bytové a  rodinné domy.

BH	bydlení  v bytových domech

Přípustné využití:

-	stavby bezprostředně související s bydlením a podmiňující bydlení, a stavby a zařízení, které mohou být dle ustanovení stavebního zákona umístěny na pozemcích bytových domů,

-	zahrady, vyznačené v zastavěném území jako součást bytových domů včetně oplocení,

-	garáže,

-	místní komunikace, odstavná a parkovací stání, pěší cesty,

-	veřejná prostranství a veřejná zeleň s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci,

-	související technická vybavenost.

Nepřípustné využití:

- 	veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru,

-	stavby pro chov drobných hospodářských zvířat,

- 	veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu  dopravní terminály a centra dopravních služeb.

Podmíněně přípustné využití:

-	stavby pro ubytovací a sociální služby (pensiony, domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců),

-	stavby veřejného stravování,

-	stavby a zařízení péče o děti ( školská zařízení, dětská hřiště )

-	stavby zdravotnických zařízení,

-	stavby sportovních a relaxačních zařízení,

-	stavby pro obchod a služby,

-	stavby pro administrativu,

-	stavby drobných provozoven.

Podmínka:

Podmíněně přípustné stavby nesmí svým charakterem a provozem porušit hygienické a estetické parametry obytné zástavby.

Podmínky prostorového uspořádání:

BH	maximální výška zástavby:  středněpodlažní zástavba – výšková hladina do 15 m

zastavění pozemku – max. 40 %

BI	bydlení  v rodinných domech - městské a příměstské

Přípustné využití:

-	zahrady, vyznačené v zastavěném území jako součást rodinných domů včetně oplocení,

-	stavby bezprostředně související s bydlením a podmiňující bydlení, a stavby a zařízení, které mohou být dle ustanovení stavebního zákona umístěny na pozemcích rodinných domů,

-	stavby individuální rekreace – rekreační domy,

-	místní komunikace, odstavná a parkovací stání, pěší cesty,

-	veřejná prostranství a veřejná zeleň s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci,

-	související technická vybavenost.

Nepřípustné využití:

- 	veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru,

-	stavby pro chov hospodářských zvířat,

- 	veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu  dopravní terminály a centra dopravních služeb.

Podmíněně přípustné využití:

-	stavby pro ubytovací a sociální služby (pensiony, domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců),

-	stavby veřejného stravování,

-	stavby a zařízení péče o děti ( školská zařízení, dětská hřiště )

-	stavby zdravotnických zařízení,

-	stavby pro obchod a služby,

-	stavby pro administrativu,

-	stavby drobných provozoven

Podmínka:

Podmíněně přípustné stavby nesmí svým charakterem a provozem porušit hygienické a estetické parametry obytné zástavby.

-	využití zastavitelných ploch L1, C2, C4 pro bydlení z hlediska hlukové zátěže:

Podmínka:

Funkční využití ploch L1, C2, C4 pro bydlení je podmínečně přípustné z hlediska hlukové 	zátěže resp. 	provedení protihlukových opatření. Lokality musí splňovat podmínky limitů 	hlukové zátěže 	podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 	účinky hluku a 	vibrací z provozu na silnicích. V případě nesplnění požadovaných 	hygienických 	limitů pro obytnou zástavbu a chráněné venkovní prostory staveb, 	budou potřebná protihluková opatření 	realizována výhradně na náklady investora budoucí 	výstavby.

-	využití zastavitelných ploch z hlediska vlivů záměrů na lokality NATURA

Podmínka:

Konkrétní záměry na zastavitelných plochách P1, P3, P4, P9, P11, P13, P15, C2, C4, C6

budou ve fázi projektové přípravy vyhodnoceny z hlediska vlivu záměrů na lokality NATURA.

-	omezení využití území z hlediska možného výskytu chráněných druhů rostlin a 	živočichů

Podmínka:

Před případnou realizací záměrů na zastavitelných plochách L1, L2 a L3 bude proveden 	základní přírodovědný průzkum z důvodu možného výskytu chráněných druhů rostlin a 	živočichů  a na základě jeho výsledků bude konkretizován rozsah a umístění výstavby.

-	omezení využití ploch bydlení 792/4, 792/5 a 792/6 k.ú. Černýš:

Podmínka:

Využití území před ukončením funkce ČOV Lužný je možné za podmínky souhlasu dotčených 	orgánů v následných územních a stavebních řízeních.

Podmínky prostorového uspořádání:

BI 	nízkopodlažní zástavba – výšková hladina do 9 m

zastavění pozemku – max. 30 %

Pořízení územní studie, ve které je prověření využití vymezeného území 	podmínkou 	pro rozhodování, se stanovuje pro zastavitelné plochy P1, P3, L1, L2, C2 a C4.

BV	bydlení  v rodinných domech – venkovské

Přípustné využití:

-	stavby pro chov drobných hospodářských zvířat,

-	zahrady s využitím k hospodářské činnosti, včetně oplocení a umístění hospodářských objektů a doplňkových staveb k rodinnému domu

-	stavby individuální rekreace – rekreační domy,

-	místní komunikace, odstavná a parkovací stání, pěší cesty,

-	veřejná prostranství a veřejná zeleň s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci,

-	související technická vybavenost

Nepřípustné využití:

- 	veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru,

- 	veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu  dopravní terminály a centra dopravních služeb.

Podmíněně přípustné využití:

-	stavby pro ubytovací a sociální služby (pensiony, domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců),

-	stavby veřejného stravování,

-	stavby a zařízení péče o děti ( školská zařízení, dětská hřiště )

-	stavby zdravotnických zařízení,

-	stavby pro obchod a služby,

-	stavby pro administrativu,

-	stavby drobných provozoven

Podmínka:

Podmíněně přípustné stavby nesmí svým charakterem a provozem porušit hygienické a estetické parametry obytné zástavby.

BV	nízkopodlažní zástavba – výšková hladina do 9 m

zastavění pozemku – max. 20 %

Plochy rekreace – RI, RZ

Hlavní využití:

Pozemky jsou určeny pro umístění objektů rodinné rekreace.

V řešeném území jsou plochy rekreace členěny takto:

RI 	plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci

Plochy jsou určeny pro pobytovou rodinnou rekreaci

RZ 	plochy rekreace – zahrádkové osady

Plochy jsou určeny pro denní rekreaci obyvatel.

Přípustné využití:

-	místní komunikace, pěší cesty,

-	veřejná prostranství a veřejná zeleň s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci,

-	dětská hřiště, sportovní zařízení,

-	nezbytná technická vybavenost,

-	zděné garáže, zastřešená a volná stání pro parkování osobních automobilů,

-	související technická vybavenost.

Nepřípustné využití:

-	stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	využití zastavitelných ploch z hlediska vlivů záměrů na lokality NATURA

Podmínka:

Konkrétní záměry na zastavitelných plochách O1 a O2 budou ve fázi projektové přípravy 	vyhodnoceny z hlediska vlivu záměrů na lokality NATURA.

Podmínky prostorového uspořádání:

RI	nízkopodlažní zástavba – výšková hladina do 9 m

zastavění pozemku – max. 20 %

RZ	nízkopodlažní zástavba – výšková hladina do 6 m

zastavění pozemku – max. 10 %

Plochy občanského vybavení – OV, OS, OH

Pozemky pro umístění staveb a zařízení veřejného občanského vybavení.

V řešeném území jsou plochy občanského vybavení členěny takto:

OV	občanské vybavení

OS	občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

- pozemky staveb a zařízení pro sport, rekreaci a cestovní ruch

OH	občanské vybavení – hřbitovy

- pozemky staveb a ploch pro veřejné pohřebiště

OV 	plochy občanského vybavení

Hlavní využití:

plochy pro veřejnou a komerční občanskou vybavenost

Přípustné využití:

-	stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, tělovýchovná a sportovní zařízení a ochranu obyvatelstva,

-	trvalé bydlení správce nebo majitele staveb umístěné v rámci stavby hlavní,

-	drobné provozovny a služby provozované v rámci staveb občanského vybavení, které svým provozem negativně neovlivní funkci hlavního využití nebo nebudou mít negativní vliv na sousední plochy nad mez pro tyto plochy přípustnou

-	stavby pro maloobchodní prodej a služby,

-	stavby pro ubytovací a stravovací účely,

-	stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.),

-	plochy veřejných prostranství.

-	plochy parkovacích stání pro osobní automobily související s hlavním využitím,

-	související technická vybavenost.

Nepřípustné využití:

-	stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	nestanoveny.

OS	plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

Hlavní využití:

-	plochy a stavby pro sport a rekreaci veřejného charakteru.

Přípustné využití:

-	plochy, stavby a zařízení pro sport,

-	trvalé bydlení správce nebo majitele staveb umístěné v rámci stavby hlavní,

-	stavby pro ubytovací a stravovací účely,

-	stavby pro účely vzdělávání, výchovu a kulturu,

-	stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby

technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.),

-	plochy parkovacích stání pro osobní automobily související s hlavním využitím,

-	plochy veřejných prostranství,

-	související technická vybavenost.

Nepřípustné využití:

-	stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	využití zastavitelných ploch z hlediska vlivů záměrů na lokality NATURA

Podmínka:

Konkrétní záměry na zastavitelných plochách P5, P6, P7 a P14 budou ve fázi projektové 	přípravy vyhodnoceny z hlediska vlivu záměrů na lokality NATURA.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	nestanoveny.

OH	plochy občanského vybavení – hřbitovy

Hlavní využití:

-	plochy pro provoz hřbitova.

Přípustné využití:

-	stavby související technické a dopravní infrastruktury ( prostor pro odpad, informační systém, provozní vjezdy, odvodnění pozemku,

-	plochy parkovacích stání pro osobní automobily související s hlavním využitím,

-	plochy veřejných prostranství.

Nepřípustné využití:

-	stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	není stanoveno

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	nestanoveny.

Plochy veřejných prostranství	 - PV, ZV

Pozemky veřejných prostranství spolu s pozemky související dopravní, technické  infrastruktury.

V řešeném území jsou plochy veřejných prostranství členěny takto:

PV	veřejná prostranství

ZV	zeleň na veřejných prostranstvích

PV 	plochy veřejných prostranství

Hlavní využití:

-	prostory pozemků sloužících k obecnému užívání, veřejně přístupných každému bez omezení.

Přípustné využití:

-	zpevněné plochy, vodní plochy, veřejná zeleň, parkové úpravy,

-	dětská hřiště

-	stavby technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.),

-	parkovací stání.

-	drobné stavby odpovídajícího rozsahu doplňující funkci hlavního využití (např. pódia, 	předzahrádky, přenosné konstrukce apod.),

-	stavby pro drobné služby doplňující funkci hlavního využití (např. hygienická zařízení,

jednorázový stánkový prodej, jednorázová informační zařízení apod.).

-	hygienická zařízení

Nepřípustné využití:

-	stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	nestanoveny.

ZV 	plochy veřejných prostranství – zeleň na veřejných prostranstvích

Hlavní využití:

-	prostory pozemků sloužících k obecnému užívání, parkově upravené, veřejně přístupné každému bez omezení.

Přípustné využití:

-	stavby technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.),

-	drobné stavby odpovídajícího rozsahu doplňující funkci hlavního využití (např. pódia, altány, dětská hřiště, přenosné konstrukce apod.),

-	sportovní hřiště nezastřešená,

-	drobná architektura církevního významu, informačního systému

-	hygienická zařízení

Nepřípustné využití:

-	stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:

-	nízkopodlažní zástavba – výšková hladina do 4 m

Plochy smíšené obytné – SC, SM

Pozemky budov pro obytnou a nebytovou funkci, jejichž užívání je navzájem nerušící. Další rozvoj ploch s nebytovou funkcí nesmí mimo pozemek stavby překročit technické a hygienické parametry, stanovené zvláštním předpisem.

V řešeném území jsou plochy smíšené obytné členěny takto:

SC	plochy smíšené obytné – v centrech

SM	plochy smíšené obytné

SC	Plochy smíšené obytné – v centrech

Hlavní využití:

-	bydlení s užitkovým využitím parcel a objektů ve spojení s občanským vybavením, výrobní činností a službami.

Přípustné využití:

-	stavby pro bydlení v rodinných a bytových domech,

-	stavby bezprostředně související s bydlením a podmiňující bydlení, a stavby a zařízení, které mohou být dle ustanovení stavebního zákona umístěny na pozemcích rodinných a bytových domů,

-	ubytovací a stravovací služby v rámci staveb pro bydlení,

-	služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemků a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží),

-	stavby pro výrobu, které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemků a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží),

-	stavby zejména pro maloobchodní prodej a služby,

-	zpevněné plochy, vodní plochy, veřejná zeleň, parkové úpravy,

-	stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.),

-	plochy parkovacích stání pro osobní automobily pouze v souvislosti s hlavním využitím,

-	samostatně stojící garáže pouze v souvislosti s hlavním využitím v maximálním počtu odpovídajícím počtu bytů.

Nepřípustné využití:

-	stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném, popř. podmíněně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	nestanoveny.

SM	plochy smíšené obytné

Hlavní využití:

-	bydlení a rekreace

Přípustné využití:

-	stavby pro bydlení v rodinných a bytových domech,

-	stavby individuální rekreace,

-	stavby bezprostředně související s bydlením a podmiňující bydlení, a stavby a zařízení, které mohou být dle ustanovení stavebního zákona umístěny na pozemcích rodinných a bytových domů,

-	ubytovací a stravovací služby v rámci staveb pro bydlení,

-	služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemků a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží),

-	stavby zejména pro maloobchodní prodej a služby,

-	zpevněné plochy, vodní plochy, veřejná zeleň, parkové úpravy,

-	stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.),

-	plochy parkovacích stání pro osobní automobily pouze v souvislosti s hlavním využitím,

Nepřípustné využití:

-	stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	využití zastavitelných ploch z hlediska vlivů záměrů na lokality NATURA

Podmínka:

Konkrétní záměry na zastavitelné ploše P12 budou ve fázi projektové přípravy vyhodnoceny z 	hlediska vlivu záměrů na lokality NATURA.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	nestanoveny.

Plochy dopravní infrastruktury

Pozemky jsou určené pro umístění staveb pro veřejnou automobilovou dopravu, železnici včetně vymezení tras potřebných pro provoz dopravních zařízení určených ke správě a údržbě krajiny.

V řešeném území jsou plochy dopravní infrastruktury členěny takto:

Hlavní využití:

veřejná silniční dopravní infrastruktura – silnice I. a III.  třídy, místní  komunikace, účelové komunikace, odstavné a parkovací plochy.

Přípustné využití:

-	stavby a zařízení stavebně související se stavbou hlavní (např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty apod.),

-	liniové stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní využití,

-	vodohospodářské stavby na vodních tocích a údržba vodních toků protínajících plochy silniční dopravy,

-	plochy a zařízení  veřejných prostranství,

-	veřejná a izolační zeleň.

Nepřípustné využití:

-	stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	využití zastavitelných ploch z hlediska vlivů záměrů na lokality NATURA

Podmínka:

Konkrétní záměry na zastavitelné ploše P10 budou ve fázi projektové přípravy vyhodnoceny z 	hlediska vlivu záměrů na lokality NATURA.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	nestanoveny.

TV 	plochy technické infrastruktury

Hlavní využití:

-	plochy technické infrastruktury se samostatným vymezením, zařízení na vodovodech a kanalizacích, na energetických sítích a telekomunikační zařízení.

Přípustné využití:

-	stavby dopravní infrastruktury

-	veřejná a izolační zeleň.

Nepřípustné využití:

-	stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	byty a administrativní zázemí.

Podmínka:	Pouze pro pracovníky vykonávající činnost související s využitím plochy 				technické infrastruktury.

-	využití zastavitelných ploch z hlediska vlivů záměrů na lokality NATURA

Podmínka:

Konkrétní záměry na zastavitelné ploše P12 budou ve fázi projektové přípravy vyhodnoceny z 	hlediska vlivu záměrů na lokality NATURA.

Podmínky prostorového uspořádání:

- nestanoveny

Plochy výroby a skladování – VL, VZ, VD

Pozemky vymezené pro umístění a provoz zpracovatelského průmyslu, skladování a zemědělství.

V řešeném území jsou plochy výroby a skladování členěny takto:

VL	plochy výroby a skladování – lehký průmysl

VZ	plochy výroby a skladování – zemědělská výroba

VD	výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

VL	plochy výroby a skladování – lehký průmysl

Hlavní využití:

-	plochy výrobních a skladovacích areálů lehkého průmyslu.

Přípustné využití:

-	stavby pro skladování, autodopravu, výrobu a opravárenské služby,

-	pozemky staveb pro lesnickou výrobu, zařízení a jiná opatření pro lesnictví,

-	stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.),

-	stavby pro administrativu,

-	pozemky zemědělských staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství (např. stavby pro chov zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiva, steliva apod.),

-	plochy odstavných a parkovacích stání,

-	čerpací stanice pohonných hmot,

-	plochy veřejných prostranství.

Nepřípustné využití:

- stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

- na plochách VL nebudou prováděny činnosti, které vyžadují posuzování vlivu na životní prostředí.

- stavby a zařízení výroby elektrické energie prostřednictvím větrných elektráren.

Podmíněně přípustné využití:

-	stavby pro bydlení

Podmínka:

Bydlení je určeno pro správce nebo majitele stavby hlavního a přípustného využití.

-	využití zastavitelných ploch z hlediska vlivů záměrů na lokality NATURA

Podmínka:

Konkrétní záměry na zastavitelných plochách C1 a C3 budou ve fázi projektové přípravy 	vyhodnoceny z hlediska vlivu záměrů na lokality NATURA.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	nestanoveny.

VZ 	plochy výroby a skladování - zemědělská výroba

Hlavní využití:

-	plochy pro areály zemědělské výroby.

Přípustné využití:

-	pozemky zemědělských staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství (např. stavby pro chov zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiva a steliva apod.),

-	pozemky staveb pro lesnickou výrobu, zařízení a jiná opatření pro lesnictví,

-	stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.),

-	stavby pro administrativu a provoz,

-	stavby pro skladování, autodopravu, výrobu a opravárenské služby,

-	plochy odstavných a parkovacích stání,

-	plochy veřejných prostranství.

Nepřípustné využití:

-	stavby a zařízení výroby elektrické energie prostřednictvím větrných elektráren.

-	ostatní stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	stavby pro bydlení

Podmínka: 	Bydlení je určeno pro správce nebo majitele stavby hlavního a přípustného 			využití.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	nestanoveny.

VD	výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

Hlavní využití:

-	plochy provozoven drobných výrobních a řemeslných činnosti s minimálními nároky na dopravní obsluhu a objem zpracovaných materiálů

Přípustné využití:

-	pozemky zemědělských staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství (např. stavby pro chov zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiva a steliva apod.),

-	pozemky staveb pro následné zpracování dřevní hmoty,

-	stavby pro výrobu obnovitelných energií – vodní elektrárny, bioplynové jednotky

-	stavby pro administrativu a provoz,

-	plochy odstavných a parkovacích stání,

-	plochy veřejných prostranství,

-	veřejná a izolační zeleň

Nepřípustné využití:

-	stavby a zařízení výroby elektrické energie prostřednictvím větrných elektráren.

-	ostatní stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	stavby občanské vybavenosti

Podmínka: 	Stavba občanské vybavenosti musí být slučitelná s charakterem činnosti 				staveb 	hlavního a přípustného využití.

-	stavby pro bydlení

Podmínka: 	Bydlení je určeno pro správce nebo majitele stavby hlavního a přípustného 			využití.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	nestanoveny.

Plochy s rozdílným způsobem využití území neurbanizované:

Neurbanizované území uvnitř i mimo zastavěné území tvoří:

-	plochy vodní a vodohospodářské

-	plochy zemědělské – trvalý travní porost

-	plochy zemědělské – orná půda

-	plochy zemědělské – zahrady

-	plochy lesní

-	smíšené nezastavěné území – zeleň vysoká mimolesní

Na plochách W, NT, NO, NZ, NL  lze v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření dopravní a technické infrastruktury pro zpřístupnění parcel zastavěného a zastavitelného území, dále pak stavby, zařízení a jiná opatření  pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů.

W 	plochy vodní a vodohospodářské

Hlavní využití:

-	pozemky vodních ploch a koryt vodních toků (vodní nádrže s retenční funkcí, řeky, potoky, další bezejmenné vodoteče povrchových vod tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku),

-	plochy související s využíváním vodních zdrojů,

-	plochy a koridory zahrnující provozní pásma pro údržbu a protipovodňová opatření při vodních tocích.

Přípustné využití:

-	stavby a opatření určené pro vodohospodářské využití,

-	stavby dopravní infrastruktury (např. mosty, lávky, opěrné zdi),

-	související vodohospodářské stavby (např. hráze, jezy a zdrže),

-	liniové stavby veřejné technické infrastruktury,

-	založení prvků územního systému ekologické stability.

Nepřípustné využití:

-	stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	nestanoveny.

Plochy zemědělské

Pozemky zemědělského půdního fondu.

V řešeném území jsou plochy zemědělské členěny takto:

NT	plochy zemědělské – trvalý travní porost

NO 	plochy zemědělské – orná půda

NZ 	plochy zemědělské – zahrady

Hlavní využití:

-	pozemky sloužící k hospodaření na zemědělské půdě.

Přípustné využití:

-	stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu 	nerostů, pro ochranu přírody a krajiny

-	stavby, zařízení a jiná opatření pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

-	stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a 	pro odstraňování jejich důsledků

-	technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a 	cestovního ruchu ( např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační 	centra

Nepřípustné využití:

-	stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	doplňkové stavby ke stavbám pro bydlení – skleníky, altány, bazény

Podmínka: 	Stavby jsou umístěny na plochách NZ, které jsou součástí zastavěného 			území a navazují na plochy pro bydlení téhož vlastníka

-	objekty a stavby ostatní technické infrastruktury

Podmínka:	Technická infrastruktura může být umístěna způsobem, který neznemožní 		jejich dosavadní užívání.

-	zalesnění pozemků do výměry 1 ha

Podmínka:

-	plochy k zalesnění, které bezprostředně navazují na plochy lesní vymezené územním 	plánem,

-	které jsou současně umístěné na IV. a V. třídách ochrany zemědělského půdního 	fondu a na plochách, které nejsou bonitovány,

-	které současně nejsou umístěny ve vzdálenosti menší než 50 m od hranice 	zastavěného území a hranice zastavitelných ploch,

-	zalesnění musí být projednáno dle platných právních předpisů.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	nestanoveny.

NL 	plochy lesní

Hlavní využití:

-	pozemky určené k plnění funkcí lesa

Přípustné využití:

-	stavby a zařízení pro plnění funkcí lesa (např. hospodářské stavby, zařízení, pro chov lesní zvěře, krmelce apod.),

-	liniové stavby související veřejné dopravní infrastruktury – účelové komunikace,

liniové stavby veřejné technické infrastruktury,

-	založení prvků územního systému ekologické stability.

-	stavby, které zlepší podmínky využití nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního ruchu, např. turistické stezky, cyklistické stezky, informační a hygienická zařízení, odpočívadla,

Nepřípustné využití:

-	stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	nestanoveny.

NV 	smíšené nezastavěné území – zeleň vysoká mimolesní

Hlavní využití:

-	krajinná zeleň v přírodě blízkém stavu, nenáležející do půdního ani lesního fondu.

Přípustné využití:

-	liniová výsadba, výsadba remízů stromové a keřové zeleně vhodných přirozených druhů dřevin,

-	založení prvků územního systému ekologické stability,

-	ochranná a izolační zeleň

-	liniové stavby technické infrastruktury,

-	liniové stavby dopravní infrastruktury vedené přes plochu nejkratším směrem.

Nepřípustné využití:

-	stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	nejsou stanoveny.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	nestanoveny.

1g)	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Veřejně prospěšné stavby a opatření s možností vyvlastnění:

-	dopravní infrastruktura  ............................................................ označení VD

VD 1 – Připojení obce na silnici I/13

VD 2 – Připojení komunikace Lužný

VD 3 – Spojovací komunikace Černýš

VD 4 – Cyklostezka „Pooherská“ – hranice ÚK – Rokle – Žatec – Louny – Litoměřice

Pozemky pro VD 1 a VD 2 se vymezují zákresem na výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací ( 1c ).

Pozemky pro veřejně prospěšnou stavbu VD 3 se vymezují pruhem 12 m ( 6 m oboustranně od osy navržené místní komunikace ).

Pro VD 4 se vymezuje osa cyklostezky, pozemky pro VD se vymezují pruhem 5 m ( 2,5 m oboustranně od osy cyklostezky ).

-	asanace ( ozdravění ) území ……………………………………. označení  VA

VA 1 	Asanace Dobrostav

VA 2 	Asanace zemědělského areálu Černýš

VA 3  	Asanace odvalu Vykmanov

VA 4	Asanace hradu Perštejn

Výčet dotčených parcel:

VA 1	Asanace Dobrostav

Parcely:  k.ú. Černýš: 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 114/2, 114/3, 114/5, 428, 798/2, 798/3, 798/5, 798/8, 799/5, 799/6, 799/9, 903/2

VA 2	Asanace zemědělského areálu Černýš

Parcely:  k.ú. Černýš: 5/2, 89/2,97,  98/1, 98/3, 98/4, 98/6, 98/7, 98/8, 98/10, 100, 107/1, 108, 330, 868/1, 868/3, 931, 953

VA 3	Asanace odvalu Vykmanov

Parcely: k.ú. Ondřejov u Perštejna: 304/2

VA 4	Asanace hradu Perštejn

Parcely: k.ú. Perštejn: 291, 296/3, 297/1, 297/6

1h)	Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo, se v územním plánu Perštejn nezřizují.

1i)	Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

ÚP Perštejn kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona nestanovuje.

1k) 	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro 	rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Pořízení územní studie, ve které je prověření využití vymezeného území podmínkou pro rozhodování, se stanovuje pro zastavitelné plochy P1, P3, L1, L2, C2 a C4.

Podmínky pro vypracování územních studií:

-	územní studie vymezí parcelaci zastavitelných ploch pro rodinné domy,

-	územní studie zpřesní posici a tvar veřejných prostranství zastavitelných ploch při zachování jejich deklarované minimální velikosti a vymezené posice v zastavitelných plochách. Zpřesněním se rozumí korekce vnitřní hranice vůči navržené parcelaci pro rodinné domy resp. vedení navržených vnitřních místních komunikací

-	šířka veřejného prostoru se stanovuje min. 10 m,

-	komunikace budou funkční třídy C,

-	slepé komunikace delší jak 50 m budou vybaveny otočkou pro vozidla IZS,

Lhůta pro schválení územní studie a vložení dat do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje na 4 roky od vydání územního plánu Perštejn OOP.

1o)	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Textová část obsahuje 35 listů

Výkresová část obsahuje 6 grafických příloh v tomto složení:

1 a		základní členění území

1 b1		hlavní výkres – plochy s rozdílným způsobem využití

1 b2		hlavní  výkres – vodní hospodářství

1 b3		hlavní výkres – koncepce dopravy a energií

1 b4		hlavní výkres -  ochrana přírody a krajiny

1 c		výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací