KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou

veliká ves

k. ú. VELIKÁ VES

ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH

ODŮVODNĚNÍ

Ing. František Kačírek					Ing. František Kačírek

vedoucí ateliéru						hlavní projektant

2008

Seznam zpracovatelů jednotlivých problematik:

Koordinace prací, koncepce rozvoje obce				Ing. František Kačírek

RNDr. František Matyáš

Přírodní poměry, ochrana přírody a krajiny,				Mgr. Ing. Jan Majer

územní systém ekologické stability, životní prostředí

Urbanistická koncepce						Ing. František Kačírek

RNDr. František Matyáš

Obyvatelstvo a bytový fond						RNDr. František Matyáš

Výroba									Ing. František Kačírek

Občanská vybavenost						RNDr. František Matyáš

Technická infrastruktura

Doprava							Ing. Josef Hajský

Vodní hospodářství						Ing. Zdeněk Vokoun

Energetika							Václav Broukal

Zemědělský půdní fond						RNDr. Zdeněk Tomáš

Grafické zpracování							Blanka Protivová

Technické zpracování						Jiřina Holatová

Externí spolupráce, digitalizace, grafická dokumentace		DINATO v. o. s.

Lysá nad Labem

RNDr. Zdeněk Tomáš

Mgr. Jitka Tomášová

Ing. Ignat Dinov

OBSAH											str.

Úvod	4

1.	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem	5

2.	Údaje o splnění zadání a splnění pokynů pro zpracování návrhu	8

3.	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území	9

a)	Základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území	9

b)	Urbanistická struktura a koncepce rozvoje obce	14

c)	Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území a ploch s rozdílným způsobem využití	18

d)	Limity využití území včetně stanovení záplavových území	37

e)	Dopravní řešení	41

f)	Vodní hospodářství	44

g)	Energetika a spoje	52

h)	Životní prostředí	59

i)	Ochrana přírody a krajiny, krajinný ráz	66

4.	Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivu na životní prostředí	78

5.	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa	78

Přílohy:

- Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Úvod

Obecní zastupitelstvo ve spolupráci s dalšími orgány územního plánování posoudily dosavadní územně plánovací přípravu obce a na základě výsledku tohoto posouzení se rozhodly pořídit územní plán celé obce. Pořízení územně plánovací dokumentace za celou obec znamená zpracovat řešení za katastrální území náležející do správního území obce Veliká Ves.

Na základě výběrového řízení, které proběhlo v průběhu roku 2004, byl vybrán Ing. František Kačírek, projektový ateliér KA * KA Tuřice ke zpracování územního plánu obce. Práce na průzkumech a rozborech byly započaty na základě smlouvy o dílo.

Pro zastavěné části správního území obce Veliká Ves byla zpracována urbanistická studie a současně program obnovy vesnice v průběhu roku 1993. Urbanistická studie byla projednána. Projednání bylo ukončeno dne 27. 4. 1994 a stvrzeno tehdejším pořizovatelem - Okresním úřadem v Chomutově.

Pořízením územního plánu za celé správní území obce Veliká Ves bude založena možnost zkompletovat dokumentaci v rozsahu správních hranic obce a vytvořit informační databázi, propojenou s dalšími okruhy, sloužícími k řízení rozvoje obce.

Návrh zadání pro pořízení územního plánu byl předložen do projednávání veřejnou vyhláškou - Oznámením o zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Veliká Ves ze dne 3. 3. 2005. Projednávání probíhalo od 8. 3. 2005 do 22. 4. 2005.

Projednávání zadání se protáhlo díky neuzavřeným novým námětům do zadání, ale po dohodě s dotčenými orgány státní správy bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 19/06 dne 20.12. 2006.

Hlavní důraz řešení byl kladen na rozvoj obytného území a jeho uvedení do souladu s limity, které tento rozvoj omezují (poddolovaná území, chráněná ložisková území, chráněné prvky ochrany přírody). V návaznosti na rozvoj obytných ploch bylo řešeno i budoucí využívání ploch zastavěných zemědělskými areály, které většinou již nejsou využívány pro účely, pro které byly kolaudovány a plochy sportovní pro trávení volného času.

Závěrečným požadavkem usnesení zastupitelstva obce bylo zpracování návrhu podle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., který nabyl platnosti 1.1.2007.

V usnesení zastupitelstva není obsažen požadavek na zpracování konceptu územního plánu.

Předkládaný návrh je zpracován ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a podle vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentace a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Dokumentace územního plánu byla podle stanovisek jednotlivých dotčených orgánů a pokynů pořizovatele upravena a opětovně předložena do projednávání v listopadu 2008.

1.	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Širší vztahy jsou převážně definovány vztahem vyplývajícím z pohybu obyvatelstva za občanskou vybaveností a pracovními příležitostmi. Základní občanská vybavenost zde není dosti rozvinutá. Částečně se to týká i pracovních příležitostí. Pohyb obyvatel za vyšší občanskou vybaveností i pracovními příležitostmi se řídí převážně polohou obce.

Celý územní obvod obce Veliká Ves nemá příliš příznivou polohu. Je poměrně vzdálen od větších výrobních center jako jsou Kadaň, Tušimice, Podbořany či Chomutov s nabídkou pracovních příležitostí. Přes jednotlivé sídelní útvary obce, s výjimkou Širokých Třebčic, ani neprobíhají frekventovanější dopravní trasy.

Nejvýznamnějším centrem v okolí jsou Podbořany, vzdálené od Veliké Vsi 6,5 km a od Podlesic 11 km. Kadaň je od Širokých Třebčic vzdálená 16 km, Chomutov 27 km a Žatec 14 km. Tyto vzdálenosti naznačují i jisté problémy s dojížděním, a to jak z hlediska času, tak z hlediska nákladů. Závislost jednotlivých sídelních útvarů Veliké Vsi na okolních městech bude vždy problematická a tím více záleží na využití všech místních příležitostí, zejména zemědělské výroby a služeb, které v minulosti představovaly základního nositele zaměstnanosti. V současné době by mohlo posílit ekonomickou základnu i odvětví cestovního ruchu a turistiky.

Řešené území leží v prostoru, který byl schválenou „Politikou územního rozvoje ČR“ zahrnut do rozvojové osy OS 8 – Ústí nad Labem – Most – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb. I když leží v okrajové poloze hlavní urbanizační osy, lze předpokládat relativně příznivé podmínky pro budoucí rozvoj obce. Politika územního rozvoje ČR v těchto rozvojových osách navrhuje vytvářet vedle podmínek pro vznik územních systémů ekologické stability i podmínky pro vznik souvislých ploch veřejně přístupné zeleně, umožňující prostupnost krajiny pro její rekreační využití a zachování produkčních schopností, a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj lesních porostů. Spolu s tím vytvářet podmínky pro různé formy cestovního ruchu. Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury a posilovat partnerství mezi urbánními a venkovskými oblastmi. Při stanovování funkčního využití území doporučuje zvažovat jak ochranu přírody, tak i hospodářský rozvoj území a životní úrovně obyvatelstva.

V rámci zpracování územního plánu velkého územního celku Ústeckého kraje byla provedena diferenciace možností budoucího rozvoje kraje. V rámci této diferenciace byla vytipována oblast Kadaň, včetně spádového území a byla zařazena do skupiny migračně ztrátových subregionů se stabilizovaným, event. mírně rostoucím počtem obyvatelstva přirozenou měnou. Tento subregion se profiluje jako oblast s mírně zvýšenou ekonomickou aktivitou obyvatelstva se stále vysokou orientací na průmyslové aktivity a sníženou zaměstnaností ve službách. Takto se profiluje jak obyvatelstvo vlastního města Kadaň i venkovského prostoru. Ve venkovském prostoru hraje stále ještě významnou roli zaměstnanost v priméru.

Dokončení ÚP VÚC bylo zastaveno a c souladu s novým stavebním zákonem byly zahájeny práce na Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje. V rámci prací na Zásadách územního rozvoje (ZÚR) Ústeckého kraje byla Veliká Ves zařazena do krajinného celku Severočeská nížina a pánev. V tomto celku se předpokládá respektování zemědělského charakteru krajinného celku, stabilizace obyvatelstva ve stávajících sídlech a uvážlivé rozvíjení výrobní funkce tak, aby nedošlo k podstatným nevratným změnám v přírodním a krajinném prostředí. Současně je v ZÚR také navrženo vymezení specifické oblasti nadmístního významu (NSOB4 - Pětipesko), ve které je zahrnuta obec Veliká Ves. V této oblasti jsou také navrženy úkoly územního plánování jako: vytvářet územní předpoklady pro rozvoj dopravní dostupnosti do vyšších center osídlení; podporovat rozvoj místních ekonomických aktivit zemědělské výroby, potravinářského průmyslu, tradičních řemesel; vytvářet předpoklady pro revitalizaci opuštěných nebo nedostatečně využívaných ploch zemědělských areálů; využívat potenciálu krajiny pro rekreaci a cestovní ruch při zachování klidového charakteru oblasti.

I když tento dokument v současné době prochází projednáváním a není ještě schválen, porovnáním navrhovaného řešení územního plánu s jeho cílem můžeme konstatovat, že nastíněné úkoly z velké části splňuje.

Nově nastartované procesy rozvoje výrobní zóny u Podbořan a Kadaně, sportovního areálu u Kadaně, včetně rozšiřování významu vojenského prostoru Hradiště pro aktivity NATO mohou částečně zhodnotit i rozvojové záměry venkovského prostoru v obytné funkci.

Širší vztahy je nutno koordinovat i z hlediska koncepce ochrany přírody a územních systémů ekologické stability. Na území obce se nacházejí pouze lokální ÚSES.

Všechny skladebné částí místního ÚSES v řešeném území jsou propojeny s lokálními ÚSES okolních obcí v návrhu.

V okolí k.ú. Veliká Ves je lokalizována řada hodnotných přírodních systémů, skladebných částí ÚSES, zvláště chráněných území a lokalit Natura 2000.

Nadregionální ÚSES (závazně vymezený v platné nadřazené ÚPD, tj. ve 2. změně ÚPN VÚC SHP), není v řešeném území zastoupen, ale je zastoupen v okolí dvěmi skladebnými částmi:

- jihovýchodní částí NRBC č. 15 Úhošť zasahující (391,5 ha) na k.ú. Vinaře a překračující dále na SZ na k.ú. Úhošťany, Rokle, Kadaňská Jeseň, Rašovice a Vojenský újezd Hradiště a na JZ na k.ú. Radonice,

- osa nadregionálního biokoridoru č. K 42. Osa (teplomilná doubravní a mezofilní hájová), spojuje NRBC č. 15 Úhošť s NRBC č. 1 Stroupeč. Vychází z NRBC č. 15 Úhošť a prochází asi 1700 m dlouhým úsekem v severovýchodní části k.ú. Vinaře na k.ú. Poláky a Pětipsy a pokračuje přes k.ú. Libědice do RBC č. 1684 Čejkovice a dále přes RBC č. 1685 Chbany  do sousedních k.ú. dále k severu. U Soběsuk se napojuje na vodní a nivní osu NRBK K 42 a společně vstupují do NRBC č. 1 Stroupeč.

Ochranná zóna osy NRBK zasahuje do vzdálenosti cca 2000 m na obě strany, zhruba k linii mezi Blovem, Vilémovem, Račeticemi, Kněžicemi na jihozápadě a mezi Sedčicemi, Žabokliky a Libočany na jihovýchodě.

Na ose NRBK K 42 leží regionální biocentrum č. 1684 Čejkovice (k.ú. Libědice a Přeskaky) a dále regionální biocentrum č. 1685 Chbany. Jde o xerotermní, částečně vyhovující a převážně přírodě blízká společenstva a dále polní kultury.

Teplomilná doubravní a mezofilní hájová osa NRBK K 42 se u Soběsuk napojuje na vodní a nivní osu NRBK K 42 jdoucí údolím Ohře, zhruba ve směru západ – východ. Vstupuje rovněž do NRBC č. 1 Stroupeč.

Regionální ÚSES rovněž není zastoupen na řešeném území, ale v širším okolí u Mašťova je vymezeno regionální biocentrum č. 1152 Houština, propojené do Vojenského újezdu Hradiště.

Východně od železniční tratě z Podbořan do Libočan jsou vymezena dvě regionální biocentra č. 1517 Lesík Homole a  č. 1518 Kličín a dále východně od Podbořan regionální biocentrum č. 1503 Viniční vrch. V údolí Blšanky je vymezeno regionální biocentrum č. 1516 Zákrut Blšanky a dále regionální biokoridory č. 1085 a 1086. Regionální biocentrum č. 1503 je spojeno regionálním biokoridorem č. 1081 s regionálním biocentrem č. 1517. Z něho pokračuje regionální biokoridor č. 1080 do regionálního biocentra č. 1518 a dále regionální biokoridor č. 1079 do nadregionálního biocentra č. 1 Stroupeč.

Jiné skladebné části NR a R ÚSES nejsou v širším okolí zastoupeny.

Skladebné části místního ÚSES, lokalizované na k.ú.Veliká Ves, jsou v rámci širších vztahů propojeny s místními ÚSES všech okolních obcí, a to buď lokálními biokoridory nebo alespoň interakčními prvky. Skladebné části místních ÚSES navazují na skladebné části ÚSES nadregionální a regionální úrovně.

Maloplošná zvláště chráněná území v širším okolí obce Veliká Ves jsou zastoupena přírodní památkou Rašovické skály, národní přírodní rezervací Úhošť, přírodní památkou Želinský meandr, přírodní památkou Sluňáky, přírodní památkou Vinařský rybník a přírodní rezervací Sedlec a Běšický a Čachovický vrch u vodní nádrže Nechranice.

V rámci širších vztahů je lokalizováno několik evropsky významných lokalit Natura 2000 (dále EVL). Do katastrálního území Veliká Ves okrajově zasahuje EVL Doupovské hory (CZ 0424125, celková rozloha 12 584,71 ha), kde ji tvoří vodní tok Dubé II.

V západní části širšího území je vlastní EVL, lemující okraj Doupovských hor a v širším území také vodní tok Leskovský potok. Další EVL, které leží v širším území jsou EVL Želinský meandr (CZ0420012, celková rozloha 259,44 ha) v údolí Ohře, Běšický chochol (CZ0424036, celková rozloha 28,53 ha) u Nechranické nádrže a EVL Krásný Dvůr (CZ0423217, celková rozloha 103,98 ha).

V širokém pásu podél hranic Vojenského újezdu Hradiště přesahuje do širšího území ptačí oblast (dále PO) Doupovské hory (CZ0411002, celková rozloh 63 116,49 ha), která do k.ú. Veliká Ves zasahuje jen malým výběžkem od západu. V severní části širšího území je PO Vodní nádrž Nechranice (CZ0421003, celková rozloha 1191,46 ha).

Na jihozápadě širšího území, převážně v okolí Mašťova, je vyhlášen přírodní park Doupovská pahorkatina (celková rozloha 4732 ha).

Jiné přírodní systémy se v širším okolí obce Veliká Ves nenacházejí.

2.	Údaje o splnění zadání a splnění pokynů pro zpracování návrhu

Ve schváleném zadání jsou formulovány požadavky v jednotlivých problémových obsazích:

- požadavky vyplývající ze schválené a platné územně plánovací dokumentace vyšší kategorie, z programů rozvoje kraje, chovu a obce. Konkrétní požadavek na zakomponování trasy obchvatu silnice II/224 u Širokých Třebčic byl do návrhu územního plánu obce vnesen formou území rezervy, neboť nově zpracované dokumenty již nepočítají s jeho začleněním do závazné části. Návrh územního plánu obsahuje také částečně odlišné řešení odvodu a likvidace splaškových vod. Toto řešení je navrženo především z důvodu úspor investičních nákladů;

- požadavky vyplývající z demografických a sociálně ekonomických údajů a tendencí. v kapitole „Odůvodnění“ je obsažen rozbor trendu jednotlivých charakteristických hodnot a návrh územního plánu na to reaguje vymezením rozvojových ploch. Přitom bylo přihlédnuto k navrhovaným plochám v projednané urbanistické studii a k novým podmínkám stavu ekonomiky v současné době. Využití navržených ploch bylo rozvrženo do 3 etap výstavby;

- požadavky na vymezení zastavitelných území. tyto požadavky sledují záměr na vymezování rozvojových ploch v zastavěném území, na plochách „ostatních“ nebo plochách zařazených v nižších třídách ochrany ZPF. Při zpracování návrhu územního plánu bylo již vymezováno zastavěné území na základě intravilánu a na základě podmínek obsažených v § 58 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. V zastavěném území je vymezeno cca 35% rozvojových ploch bydlení. Ostatní plochy jsou vymezeny na okrajích zastavěného území bezprostředně navazující na současnou obytnou zástavbu. Při vymezování ploch se přihlíželo i k požadavku, aby nevznikaly malé obtížně obdělávatelné enklávy zemědělské půdy;

- požadavky na tvorbu a ochranu životních prostředí, zdravých životních podmínek, na využitelnost přírodních zdrojů, ochranu přírody a ZPF.

V této části byl kladen důraz na vymezení lokálního územního systému ekologické stability, ochrana ZPF, Natura 2000, evropsky významné lokality. V řešeném návrhu územního plánu jsou zásahy do přírodních prvků minimalizovány chráněná území jsou respektovány. Naopak je v návrhu posilována veřejná zeleň, jsou navrženy rekultivace devastovaných ploch;

- požadavky na ochranu kulturních památek. Všechny kulturní památky jsou v dokumentaci vyznačeny a jsou respektovány a jsou zahrnuty do limitu využívání území. V řešení je vzato na vědomí, že dříve zapsaná kulturní památky Zámek č.p. Široké Třebčice byla ze seznamu vyřazena a památková ochrana zrušena;

- požadavky na řešení dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady. Jednotlivé požadavky byly zahrnuty do návrhu řešení v dopravní části, vodním hospodářství a energetice, odpadové hospodářství;

- požadavky vyplývající z dalších právních předpisů. K návrhu územního plánu byla zpracována samostatná příloha CO. V rámci prací na návrhu územního plánu byla vypracována pravděpodobná hranice záplavového území Q100 . Dále byly specifikovány hranice ložisek a poddolované území;

- požadavky na rozsah a způsob zpracování. V zadání byl ještě vysloven požadavek na zpracování dokumentace podle vyhlášky 135/2001 Sb. a zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění.

V usnesení zastupitelstva obce však už byl požadavek upraven tak, aby dokumentace byla zpracována podle Vyhlášky 500/2006 Sb. a stavebního zákona č. 183/2006 Sb. s tím,že bude využito možnost ne zpracovávat koncept řešení, ale rovnou návrh územního plánu.

Porovnáním požadavků obsažených v zadání a pokynů pro zpracování návrhu územního plánu s řešením obsaženým v dokumentaci lze vyvodit závěr, že zadání bylo naplněno.

Na základě posouzení návrhu územního plánu Veliká Ves Krajským úřadem Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, a vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů pořizovatelem byly zpracovány pokyny pro úpravu návrhu územního plánu, které byly následně promítnuty do upraveného znění textové i grafické části.

3.	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

## Základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území

Základní předpoklady a podmínky rozvoje obce a jejích jednotlivých částí jsou tvořeny kombinací působení ekonomické základny, polohou obce ve vztahu k výrazným sídelním centrům, demografických podmínek a váhou sídelní funkce, územně technickými možnostmi plošného rozvoje a jeho limity.

Ekonomická základna obce není příliš rozvinutá zejména pokud jde o počet pracovních míst. Všechna sídla tvořící administrativní obec se v minulosti rozvíjely především na bázi zemědělské výroby a od padesátých let minulého století i na základě zemědělské velkovýroby koncentrované do velkých statků, zejména ve Vitčicích a v Širokých Třebčicích. V současné době však tyto činnosti výrazně omezily svůj význam, což je provázeno výrazným poklesem počtu pracovníků.

Průmyslová výroba a stavební výroba není v obci zastoupena. Je zde jen několik řemeslníků, kteří  se zabývají nevýrobní činnosti provozovanou na živnostenský list a to zpravidla jednou osobou.

Předpokládaný vývoj obyvatelstva a bytová výstavba

V administrativní obci Veliká Ves jako celku i v jejích jednotlivých částech se ve výhledu nepředpokládá výraznější nárůst počtu obyvatel. Zatímco v osmdesátých létech počet obyvatel prudce poklesl. dochází po r. 1991 v podstatě ke stagnaci počtu obyvatel a ve výhledu do r. 2020 se navrhuje nárůst počtu obyvatel na 290 osob. Zároveň byla provedena úvaha o možné výstavbě domků v období mezi r. 2001 a 2020. V obci jako celku je možné vzhledem k její poloze očekávat ve výhledu zvýšení zájmu o výstavbu domků a to zejména v porovnání s posledním desetiletím, kdy se výstavba prakticky zastavila a docházelo spíše k zásadním rekonstrukcím a modernizacím rodinných domků v jejichž důsledku se dostal takto rekonstruovaný domek na úroveň domku nově postaveného.

Rozsah výstavby rodinných domků v návrhovém období do r. 2020 je možné odhadnout na základě následujících předpokladů:

- celkový počet obyvatel v obci v r. 2001 ve výši  268 osob vzroste na 290 obyvatel;

- průměrný počet členů cenzové domácnosti se bude i nadále snižovat ze současných 2,73 osob na 2,40 – 2,42 osob v r. 2020;

- podíl domácností bez vlastního bytu, který se v období 1991 – 2020 výrazně zvýšil (z 1,8 % na 10,4 %) se opět sníží na úroveň chtěného soužití, tj. na hodnoty mezi 5 a 8 %);

- odpad bytů se poněkud sníží, jeho výraznější omezení není možné i z toho důvodu, že některé dříve trvale obydlené domy budou využívány pro rekreační účely;

- budou pokračovat rozsáhlejší modernizace bytového fondu a také získávání nových bytů přístavbami a nástavbami na stávajících rodinných domcích, případně i na bytových domech.

Za těchto předpokladů by se vývoj obyvatelstva, domácností a bytové výstavby mohl vyvíjet následujícím způsobem:

Předpokládaný vývoj počtu obyvatel, bytová výstavba a úroveň bydlení

Administrativní obec Veliká Ves celkem

1980		Počet obyvatel					    	397

Počet CD					    		139

Počet bytů				                   		118

Průměrný počet členů CD				        	   2,86

Soužití v % 					      		 15,1

1981 -  1991 	Bytová výstavba					         	   8

Odpad bytů				                    		 42

1991		Počet obyvatel				                 	274

Počet CD					      		  98

Počet bytů					     		  84

Průměrný počet členů CD			                           2,80

Soužití CD v %				             	  14,3

1991 - 2001	Bytová výstavba					               7

Odpad bytů					      		   6

2001		Počet obyvatel				          	           268

Počet CD 					    	           108

Počet bytů					  		 85

Průměrný počet členů CD			                         2,48

Soužití CD v %				   	           21,3

2001 - 2020  Bytová výstavba					           35

Odpad bytů                   	 			             8

2020		Počet obyvatel	         				         290

Počet CD		         				         120

Počet bytů		          				         112

Prům. počet členů CD      					 2,42

Soužití CD v %		 				 6,7

Výsledná úvaha odpovídá mírně zlepšenému dosavadnímu vývoj v počtu obyvatel a bytové výstavby. Návrh rozvojových ploch bydlení v sobě zahrnují rezervy pro rychlejší a dlouhodobější vývoj

Pro zajištění výstavby 35 bytů je nutno počítat s výstavbou cca 30 rodinných domků. Některé z nich by měly mít více než jeden byt. Kromě toho se počítá i s možností přeměny několika rekreačních chalup pro potřeby trvalého bydlení jejich vlastníků.

Občanská vybavenost a služby

Obec Veliká Ves nemá vzhledem ke své velikosti více rozvinutá zařízení občanské vybavenosti a služeb. To ve zvýšené míře platí i pro její jednotlivé části. V jednotlivých sídlech bývaly dříve obecní školy, hostince, prodejny potravin a některé další služby.

Nejvýznamnějšími zařízeními občanské vybavenosti jsou v současnosti kostely v Podlesicích, v Širokých Třebčicích a ve Vitčicích a hasičské zbrojnice.

Návrh vychází z předpokladu, že občanská vybavenost na bázi placených služeb bude realizována v rámci obytných ploch a proto vymezuje jen dvě plochy pro rozvoj občanské vybavenosti, které mají specifický charakter. V Podlesicích se jedná o plochu mající charakter spíše plochy pro konání určitých oslav,která bude vybavena zařízením pro občasné její využívání a dále plocha pro rozšíření služeb hostince.

Průmysl a stavebnictví

Průmyslová výroba a stavební výroba není v obci zastoupena. Je zde jen několik řemeslníků, kteří  se zabývají nevýrobní činnosti provozovanou na živnostenský list a to zpravidla jednou osobou. Podmínky pro rozvoj výroby a skladování jsou vytvořeny možnosti využití stávajících areálu zemědělské výroby, které již jsou opuštěny. Jedná se o možnost jejich přestavby, případně rekonstrukce stávajících objektů jejich územní rozsah je dostatečný a umožňuje vytvořit přiměřený rozsah pracovních příležitostí ve vztahu velikosti obce a jejím plánovaném rozvoji.

Zemědělství

Zemědělská výroba měla dříve ve všech částech obce velmi rozsáhlou výrobní základnu. Hospodařil zde Státní statek Radnice tvořil hlavní část ekonomické základny. V současnosti je zde několik zemědělských firem a několik soukromníků.

Zemědělství je orientováno až na výjimky na rostlinnou výrobu (obilniny, řepka olejná, slunečnice, kukuřice, cukrová řepa). Toto jednostranně zaměřené zemědělství má nevýhodu v tom, že se nespotřebovává sláma a další odpadní produkty rostlinné výroby, půdě pak chybí přírodní hnojiva, zejména hnůj.

Využití odpadu z rostlinné výroby je jednou z možností výhledových doplňkových činností zemědělské výroby (ekopaliva, substráty na zlepšování mechanických vlastností zemědělské půdy).

V Nových Třebčicích jsou málo využívaná zemědělská zařízení a sklady (VZ 5). Areál není využíván pro zemědělskou výrobu, ale pouze pro odstavení zemědělských strojů.  Rušivě působí ocelokolna na severním okraji návsi. Využití plochy je přípustné i pro jiné výrobní a skladovací účely. Po částečné asanaci stávajících objektů v jihovýchodním sektoru areálu lze využít této části pro drobnou výrobu a sklady (VD 3)

V Podlesicích je velký rekonstruovaný statek (VZ 1) ve středu sídla. Areál je využíván pro živočišnou výrobu. Objekty jsou rekonstruovány a upraveny. V areálu je chováno cca 250 ks vepřů. Při aplikaci metodiky výpočtu dosahu vlivu pachu vychází 120 m hranice. Kapacita chovu však kolísá během roku a dodržování technologie chovu zmírňuje jeho vnější projevy. Přesto je nutné počítat s postupným útlumem této činnosti v areálu a snižovat chovné kapacity.

V Širokých Třebčicích je zemědělský areál na východním okraji sídla (VZ 6). Areál je využíván jen jako zázemí pro zemědělskou výrobu. Živočišná výroba není v areálu provozována a nevznikají tudíž žádné pachové vlivy na okolí. Stavební objekty jsou obklopeny rozsáhlými plochami zeleně, která je v územním plánu stabilizována. To je také pozitivní zejména ve vztahu k navrhovaným rozvojovým plochám pro bydlení jižně od tohoto areálu.

Ve Veliké Vsi je zemědělský areál na severozápadním okraji sídla (VZ 7). Areál je využíván pro zemědělské účely jen částečně. Stavební objekty v celé východní části areálu jsou památkově chráněny a tudíž veškeré stavební zásahy musí být odsouhlaseny dotčeným orgánem státní správy památkové ochrany. Využití celé plochy areálu bude co nejvíce respektovat původní způsob zástavby. Připouští se však i jiné využití objektů pro skladování a drobné výrobní a obchodní služby, které však nebudou vyžadovat stavební zásahy do půdorysu i objemu objektů.

Ve Vitčicích je několik zemědělských areálů:

- VZ 2 areál zemědělské výroby jihozápadně od centra sídla  Areál je v současné době využíván jako manipulační plocha pro umístění zemědělské techniky. Návrh územního plánu připouští výstavbu hal na volné ploše areálu pro skladování zemědělských produktů, opravy techniky i pro drobnou výrobu jiného druhu, která však svými účinky nepřekročí hygienické standardy platné pro okolní obytné území.

- Nová zástavba bude řešena výstavbou menších objektů u nichž součet plochy nepřekročí 3 000 m². Objemové regulace jsou stanoveny výškou hřebene sedlové střechy 9 m.

- VZ 3 areál zemědělské výroby v severozápadní části obce. Areál je zahrnut do seznamu nemovitých kulturních památek ČR a tomu musí být podřízeno jeho využívání. Jakékoliv zásahy do půdorysu, nebo objemu objektů musí být v souladu s požadavky orgánu státní památkové péče. Původní využívání nemovitosti i pro živočišnou výrobu již bylo opuštěno. Navrhované využití je směrováno na skladovací funkci výrobků  surovin pro zemědělské účely.

- VZ 4 areál živočišné výroby v severozápadní části sídla slouží dosud svému účelu, tj. chovu mladého dobytka. V současné době je využíván zčásti pro chov (cca 80 ks mladého dobytka). Tyto kapacity neznamenají výrazné ovlivnění pachové situace v okolí objektu. Výhledové využití daného objektu nepřekročí kapacitu 50 velkých dobytčích jednotek. Při této kapacitě chovu a při dodržování správné technologie chovu by dosahy těchto vlivů odpovídaly kružnici o poloměru 70 m.

- VD 1, VD 2 bývalá větší zemědělská usedlost na severovýchodním okraji sídla. Tento areál se navrhuje přestavět a využít pro areál technických služeb, sběrný a třídící dvůr, drobnou výrobu a sklady. Navrhuje se plochu funkčně rozdělit na dvě části, přičemž VD 1 bude spíše využívána pro drobné ekonomické aktivity, tj. pro drobnou výrobu a sklady a VD 2 pro technické služby a sběrný dvůr.

Zemědělská půda je v celé obci až na výjimky obdělávána.

## Urbanistická struktura a koncepce rozvoje obce

Vzhledem k tomu, že obec je tvořena pěti malými sídelními útvary, jsou stávající charakteristiky a rozvojové možnosti uváděny za jednotlivé sídelní útvary. Je poměrně obtížné stanovit jednotnou urbanistickou koncepci a rozvojové možnosti společně pro celou administrativní obec, protože žádné ze sídel nemá výrazně dominantní funkci. Vzhledem k poloze a vzájemným vztahům jednotlivých sídel se ukazuje, jako účelné orientovat funkční využití území mezi sídly Podlesice, Vitčice, Nové Třebčice a Široké Třebčice, které vzhledem k blízkosti těchto sídel má řadu možností na postupné sbližování a to zejména formou vymezení nových ploch pro rozvoj bydlení a nezbytnou technickou infrastrukturu.

### Nové Třebčice

Sídelní útvar je tvořen řadami domů podél protáhlé rozlehlé návsi, jejíž středem protéká Třebčický potok. Je zde i požární nádrž. Na severní straně návsi byla na místě původních zemědělských usedlostí vybudována v r. 1982 velkovýkrmna býků. Na jižní straně návsi zůstaly zachovány některé z bývalých větších statků. Na tyto zemědělské usedlosti navazuje zástavba menších jednopatrových domků. V severozápadní části návsi je barokní obytná budova statku. V severovýchodní části návsi je obytná budova bývalého velkostatku v poměrně špatném stavu. V západní části návsi je významná kulturní památka, sousoší se sv. Václavem. Ve směru na jih vybíhá silnice na Velikou Ves, podél ní je několik rodinných domků. Na jihu na intravilán navazuje bývalá bažantnice s menším neudržovaným rybníkem bez dostatečně vodného přítoku. Současná obytná zástavba i rozlehlá nádrž je respektována a nenavrhuje se kromě parkově upravené zeleně a přístupových komunikací žádné zahuštění zástavby. Pro další rozvoj obytných ploch je využito přestavbové území v intravilánu obce na jižním okraji sídla. Rozsah ploch navrhovaných pro bydlení RP51, 52, 53 je dostatečný pro rozvoj sídla a představuje plochy pro cca 10 rodinných domků. Pro případný rychlejší další rozvoj byla vymezena ještě územní rezerva, její využití bylo již navrhováno v urbanistické studii v r. 1995.

### Podlesice

Sídelní útvar je tvořen zástavbou podél návsi mírně stoupající k jihu. Zástavba tvoří na východní straně návsi kompaktnější řadu domů, její součástí je i hostinec. Jedná se o soubor domů reprezentující typickou historickou zástavbu. Zástavba západní části návsi byla zbourána spolu s hospodářskými objekty. Tento prostor umožňuje vytvoření centra pro pořádání různých společenských akcí pod širým nebem a jako sportoviště. Náves má v horní části kostel sv. Vavřince, kolem něj je bývalý hřbitov a severně od něj je socha sv. Jana Nepomuckého. Celý prostor návsi je zatravněn, je zde i řada hodnotných stromů a keřů. V severní, níže položené části návsi, je malá betonová požární nádrž.

Při silnici spojující Vilémov s Vitčicemi, která ohraničuje náves na severní straně je souvislejší zástavba rodinných domů a v severovýchodní části návsi je i velmi kvalitně zrekonstruovaný velkostatek, jeho součástí je i vepřín. Jeho malá přízemní okna jsou orientována přímo do návsi, což v některých klimatických situacích působí hygienickou závadu. Dosah pachových vlivů lze kvantifikovat kružnicí o poloměru 120 m. Vzhledem k umístění areálu téměř v centru obce se navrhuje omezit kapacitu chovu na hodnotu odpovídající 50 velkých dobytčích jednotek (1 VDJ = 500 kg váhy).

Při silnici mezi Podlesicemi a Vitčicemi je i nová ČOV, na kterou jsou zatím napojeny jen Podlesice.

Výstavba rodinných domků se navrhuje v jižní výše položené západní části návsi na plochách po dříve asanovaných statcích a prolukách v intravilánu a na severním okraji intravilánu při silnici do Chotěbudic.

Široké Třebčice

Sídlo má nejvýhodnější polohu ze všech sídelních útvarů obce, protože leží na silnici II/224, na které leží také blízko centra Kadaň a Podbořany. Sídlo se rozprostírá na výrazném terénním zlomu, který vytváří svah s převážně severní orientací. V níže položené části jsou dva rybníky v celkem vyhovujícím stavu, při místní komunikaci při jejich severním okraji je souvislá řada starších rodinných domků. V místě napojení této komunikace na silnici II/224 je objekt prodejny smíšeného zboží, prodejna je dlouhodobě uzavřena. Jižně od rybníků je architektonicky zajímavé seskupení drobnějších domků, pozůstatek původního venkovského ghetta, jehož kompaktní ráz zástavby je zčásti setřen pozdějšími přestavbami. Východní část prostoru návsi a rybníků uzavírá rozsáhlý areál velkostatku, který restituent zrekonstruoval. Celý areál statku působí dojmem až neobvyklé úpravnosti v porovnání s obdobnými areály na Chomutovsku a v celém pohraničí. Pouze na západním okraji sídla je zbořeniště velké stodoly, které nepříznivě ovlivňuje dojem z jinak úpravné obce. Neudržovaný je i židovský hřbitov založený v 15. stol., který se nachází v polích východně od sídla mimo územní obvod obce (přísluší již do okresu Louny).

V sídle, východně od velkostatku býval objekt barokního zámku, který byl v r. 1987 zbourán.

Urbanistická koncepce rozvoje sídla vychází ze zásady, že velký návesní prostor parkově upravený je významnou předností, která podtrhuje venkovský charakter zástavby. Proto v návrhu je tento centrální prostor ještě posílen návrhy další veřejné zeleně, ve které je uvažováno realizovat i drobná zařízení pro trávení volného času i dětská hřiště. Pozitivně působí i upravený areál zemědělské výroby v němž není provozována živočišná výroba a který je celý obklopen vysokou zelení. Rozvojové plochy pro bydlení jsou lokalizovány do okrajových poloh, tak aby logicky navazovaly na zastavěné území a doplňovaly půdorys sídla.

Velký rozvojový územní potenciál sídla by mohl vzniknout po realizaci navrženého obchvatu silnice II/224 západně od sídla. Využitím vytvořené proluky mezi trasou obchvatu a zastavěného území by bylo možné kromě sídelní funkce významně posílit i funkci občanské vybavenosti, sportu a zeleně. Vzhledem k dosavadní nejistotě o realizaci obchvatu silnice II/224 byl tento prostor zařazen do územních rezerv, jehož využití by přicházelo v úvahu v návaznosti na obchvat.

Veliká Ves

Sídelní útvar je tvořen centrálním prostorem  severně od dvou rybníků. Zde jsou bývalé větší zemědělské usedlosti a starší rodinné domky. Na západní straně je náves uzavřena kostelem sv. Jakuba a zděnou zvonicí. V západní části sídla za kostelem je vzorně rekonstruovaný areál novorenesančního zámku s přiléhajícím rekonstruovaným velkostatkem, jehož kapacita je využívána jen z velmi malé části. Na tento areál navazuje na jeho jižní části plocha bývalého zámeckého parku, který je ale zanedbaný.

Celá vesnice má díky kontaktu s vodní plochou dvou rybníků s ostrůvky se vzrostlými stromy velmi příjemný výraz.

Kompozice zástavby je nepravidelná, zachovala se základní historická struktura a současný stav sídla a jeho vymezení vůči okolní krajině odpovídá charakterem historickému stavu. Struktura sídla zůstala ve svém jádru nenarušena nevhodnými novodobými zásahy ve formě novostaveb. Kompaktní zástavba je tvořena zemědělskými usedlostmi s vesměs jednopatrovými obytnými domy a objemnými hospodářskými objekty. Jižně od kostela, při silnici III/2249 do Krásného Dvora je ulicová zástavba tvořená rodinnými domy. Výhodou sídla je dobrá poloha daná krátkým napojením (1 km) na silnici II/224.

Pro výstavbu rodinných domků jsou navrženy plochy v mírném svahu na jižním okraji sídla při silnici III/2249 do Krásného Dvoru. Převážná část této lokality byla zahrnuta do intravilánu a tvoří zástavbové území, které rozšiřuje obytné území jižně od vodních ploch. Pokud bude vznikat větší potřeba ploch je v II. etapě navržena rozšíření ploch bydlení na západ od silnice III/2249.

### Vitčice

Sídlo má dvě dosti odlišné části. Jeho jádrem je zástavba tvořená bývalými zemědělskými usedlostmi, které jsou rozmístěny kolem rozlehlé návsi. Zemědělské usedlosti v centru sídla byly zachovány jen zčásti, řada z nich byla zbourána a struktura byla narušena výstavbou objektů zemědělské velkovýroby. Naprostá většina těchto usedlostí je ve velmi špatném stavebně technickém stavu. Bývalý státní statek využíval jen hospodářské části usedlostí a jejich obytné části se postupně dostávaly do havarijního stavu. Některé statky, zejména v severní části návsi, byly zbourány a na jejich místě je travnatý prostor a také kravín. Celá náves byla necitlivě vyasfaltována, pouze kolem několika stromů zůstaly nepatrné ostrůvky zeleně.

Ze severní části návsi vybíhá ulice při které je šest rodinných domků postavených v sedmdesátých letech pro pracovníky statku. Uprostřed návsi na místě bývalého rybníka je betonová požární nádrž. Je obklopena vzrostlou zelení, na její severní straně je kaple a mariánský sloup.

V jižní části sídla je podél silnice III/22414 z Podlesic do Nových Třebčic kromě využívaného objektu statku několik rodinných domků a fotbalové hřiště. Je zde i železniční zastávka na trati spojující Vilémov a Kaštice, která již není provozována.

Urbanistická koncepce rozvoje sídla výrazně ovlivňuje dosažený současný stav.

Zemědělské areály, které jsou zastavěny hmotově velkými hospodářskými objekty jsou považovány za územně stabilizované. Z hlediska jejich využití se připouští i jiné nezemědělské využití zejména formou zřízení drobné výroby a skladování. To by umožnilo i návrat a zvýšení ekonomických aktivit a zlepšení podmínek pro rozvoj sídla.

Nevhodné umístění nové zástavby  účelových objektů zemědělské výroby bude nutné zmírnit doplněním zeleně a úpravou veřejného prostranství. Obnova sídelního útvaru si vyžádá odstranění zbytků zbořenišť a provedení údržby zanedbaných objektů.

Plochy bydlení v zastavěném území jsou rovněž územně stabilizovány, ale mají ještě malé územní rezervy pro dílčí novou zástavbu. Hlavní rozvoj ploch bydlení je navrhován ve směru na Nové Třebčice podél silnice III/22414 s koncepčním zaměřením obě sídla přiblížit a propojit dopravní (chodník, separovaná cyklostezka) a technickou infrastrukturou. Tento záměr je rozložen do tří etap realizace, což umožňuje průběžně reagovat na vývoj zájmu o stavbu rodinných domků.

V návaznosti na rozvoj bydlení se počítá i s posílením ploch pro sportovní účely a trávení volného času, jejichž rozsah bude využíván pro všechna sídla obce.

Sídlo Vitčice je uvažováno jako hlavní nositel výhledového rozvoje bydlení spolu s Širokými Třebčicemi.

#### Návrhy parkových úprav a dalších ploch sídelní zeleně

Parková úprava (charakteru krajinářského parku) je navrhována v severní části Vitčic, zhruba na rozloze 1,25 ha. Předpokladem je návaznost na sportovní plochy a zeleň v jejich okolí, vybudování cest, drobné architektury apod.

V žádném z dalších sídel obce nejsou navrhovány větší nové plochy veřejné zeleně. Důraz se klade na pravidelnou údržbu stávajících ploch, na jejich doplnění keři, stromy, trvalkovými záhony a vybavení mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, mobilní zeleň apod.).

V rámci sídel jsou navrhovány kolem rozvojových ploch bydlení následující výsadby

zeleně:

  - zelené pásy široké 3 – 5 m podél ploch navrhovaných pro bytovou výstavbu ve východní části Vitčic, ZO;

  - zelené pásy široké 3 – 5 m podél ploch navrhovaných pro bytovou výstavbu na západním okraji Nových Třebčic, ZO;

  - zelený pás v šířce 3 – 5 m na východním okraji zástavby Nových Třebčic, ZO;

  - zelené pásy široké 3 – 5 m podél ploch navrhovaných pro bytovou výstavbu podél cesty na severní straně Širokých Třebčic, ZO;

  - zelený pás v šířce 3 – 5 m na východním okraji zástavby a navrhovaných ploch pro bydlení v jihovýchodní části Širokých Třebčic, ZO;

  - výsadba zeleného pásu po obvodu zdi hřbitova u Veliké Vsi, ZO;

  - zelený pás do 5 m šířky na okraji ploch navrhovaných pro bytovou výstavbu v jižní části Veliké Vsi, ZO.

## Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území a ploch s rozdílným způsobem využití

Nové Třebčice

Pro obytnou zástavbu jsou navrženy následující plochy:

RP 51 – asanace a přestavba - v severozápadní části sídla (BV)

Plocha pro výstavbu 1 rodinného domku na místě po asanaci původního statku v centrální části sídla. V severní části je omezena ochranným pásmem elektrického vedení a trafostanice a zároveň předpokládanou hranicí záplavového území Q100 Třebčického potoka. Napojení na komunikační síť sídla je snadné, protože plocha je na východní straně ohraničena silnicí III/22414, bezproblémové je i napojení na trafostanici. Napojení na vodovod se předpokládá po rozšíření vodovodních řadů v sídle. Splaškové vody budou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na určenou čistírnu odpadních vod.

RP 52 – rozšíření zastavěného na západní okraji sídla (BV)

Plocha pro výstavbu 3 - 4 rodinných domků v jižní části sídla. Na severu navazuje na plochu RP 51. Od silnice III/22214 je oddělena parcelami se stávajícími rodinnými domky. Napojení na místní komunikace je ze zmíněné silnice a místní komunikace, která plochu ohraničuje na západě. Napojení na vodovodní síť a likvidace splaškových vod je obdobná jako u plochy RP 51. Napojení na elektrickou síť je rovněž obdobné jako u plochy RP 51.

RP 53 – přestavbové území na jižním okraji sídla (BV)

Plocha pro výstavbu 6 rodinných domků. Navazuje na současně zastavěné území centrální části sídla. Dopravně je velmi dobře napojitelná ze silnice III/22414 krátkou místní komunikací ze které vychází MK, která plochu rozděluje na dvě části. Zároveň je od silnice oddělena plochou veřejné parkové zeleně. Napojení na vodovodní síť by bylo z výhledově rozšířeného vodovodu, likvidace splaškových vod se předpokládá v bezodtokých jímkách, které budou vyváženy na určenou ČOV. Napojení na elektrickou energii se předpokládá ze stávající trafostanice, která bude podle potřeby výhledově posílena.

Severní část plochy se nachází v záplavovém území říčky Dubá II. Toto záplavové území bylo empiricky zkonstruováno podle vrstevnic jako pravděpodobné pro potřeby územního plánu. Návrh územního plánu ošetřuje tuto situaci vybudováním protipovodňové hráze, jejíž funkci může z části plnit i přístupová komunikace. Plocha byla rozdělena zhruba na dvě poloviny. Výstavba je etapizována tak, že jižní část plochy je možno využít v 1. etapě a severní část plochy je možné využít až v návaznosti na výstavbu ochranných hrází proti rozlivu z Dubé II. Upřesnění situace může nastat po stanovení záplavového území příslušným orgánem.

ÚR 2 – obytná plocha - územní rezerva na jižním okraji zastavěného území (BV)

Rozsáhlá plocha pro výstavbu cca 7 rodinných domků podél silnice III/22414. Lze ji považovat spíše za rezervu pro dlouhodobý rozvoj sídla. Dopravní obsluha se předpokládá u uvedené silnice krátkými odbočkami na jednotlivé stavební pozemky. Napojení na elektrickou energii je vzhledem k vzdálenosti od stávající trafostanice náročnější. Napojení na vodovod a kanalizaci jen obdobné jako u ostatních ploch pro rozvoj bydlení v Nových Třebčicích.

Ostatní rozvojové plochy v Nových Třebčicích:

VD 3 - plocha výroby a skladování – drobná řemeslná výroba

Přestavbová plocha využívající bývalé objekty statku pro rozvoj podnikání. Dopravní napojení je z místní komunikace na jižním okraji návsi. Pro zásobování vodou a likvidaci splaškových vod platí stejné podmínky jako pro ostatní rozvojové plochy v Nových Třebčicích. Napojení na elektrorozvody je bez problémů, vzhledem k blízkosti trafostanice i stávající zástavby.

ZV plocha zeleně na veřejných prostranstvích

Revitalizace stávající plochy zeleně a její přeměna na veřejnou zeleň s ochrannou funkcí izolující rozvojovou plochu bydlení RP 54 od silnice III/22414.

OS 4 – sportovní plocha

Vybudování sportoviště pro malé sporty a dětské hřiště mezi silnicí III/22414 a malým rybníkem, který je navrhován k revitalizaci. Plocha je velmi dobře přístupná z místní komunikace napojené na zmíněnou silnici. Vytváří se zde malý prostor pro sport a oddech, který doposud v sídle citelně chyběl.

Podlesice

Pro obytnou zástavbu jsou navrženy následující plochy:

RP 21 -  obytná plocha v severní části zastavěného území (BV)

Plocha pro výstavbu 3 rodinných domků při silnici III/22410 při jejím vstupu do sídla ze směru od Vilémova. Využití volné plochy ve stávající zástavbě rodinných domků. Dopravní napojení je přímo na zmíněnou silnici. Zásobování pitnou vodou je z místního vodovodu, splaškové vody budou odváděny na ČOV Podlesice. Zásobování elektrickou energií je napojením na místní rozvodnou síť a zvýšením výkonu trafostanice osazením transformátorem s vyšším výkonem.

RP 22 - obytná plocha v centrální části  zastavěného území (BV)

Plocha pro výstavbu 3 rodinných domků využívá pozemky po asanovaných zemědělských usedlostech. Její výhodou je dopravní napojení na krátkou místní komunikaci odbočující u kostela ze silnice III/22410. Zásobování pitnou vodou a likvidace splaškových vod je navržena stejně jako u předchozí rozvojové plochy RP 21 a stejná je i situace v zásobování elektrickou energií.

RP 23 – obytná plocha na jižním okraji sídla při silnici III/22410

Plocha pro výstavbu 3 - 4 rodinných domků západně od silnice III/22410 na kterou je napojena krátkou místní komunikací. Zásobování pitnou a vodou a odkanalizování je bez problémů, vzhledem k blízkosti stávající obytné zástavby. Stejná je i situace v zásobování elektrickou energií.

Ostatní rozvojové plochy v Podlesicích:

OM 1 -  občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

Vybudování nekrytého veřejného shromažďovacího prostoru pro pořádání setkání obyvatel a různých společenských akcí. Plocha je situována v severní části nezastavěného prostoru, který slouží i v současnosti jako veřejné prostranství.

OS 3 - občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

Doplnění občanské vybavenosti sídla o plochu pro malé sporty a dětské hřiště v prostoru za východní hranicí zastavěného území při silnici III/22414. Poloha v prostoru mezi Podlesicemi a Vitčicemi usnadňuje dostupnost z obou sídel a zároveň přispívá k postupnému propojování obou sídel.

ZV zeleň na veřejných prostranstvích (veřejná parková zeleň)

Úprava zeleně v centrální části sídla v prostoru mezi silnicí III/22410 a novou místní komunikací obsluhující rozvojovou plochu bydlení RP 22. Úprava tohoto prostoru přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí sídla a zároveň bude sloužit zčásti i jako izolační zeleň pro RP 22.

DX dopravní infrastruktura – se specifickým využitím

Vybudování chodníku pro pěší a cyklostezky podél silnice III/22414 pro zlepšení vzájemného propojení Podlesic a Vitčic.

Široké Třebčice

Pro obytnou zástavbu jsou navrženy následující plochy:

RP 31 obytná plocha v přestavbovém území v západní části zastavěného území  (BV)

Plocha pro výstavbu 3 rodinných domků severně od místní komunikace vycházející z prostoru návsi. Na tuto komunikaci je plocha napojena. Zásobování pitnou vodou je z místního vodovodu, splaškové vody budou odvedeny tlakovou kanalizací do navrhované ČOV. Zásobování elektrickou energií bude ze stávající trafostanice po zvýšení jejího výkonu.

RP 32 obytná plocha v severovýchodní části zastavěného území (BV)

Plocha pro výstavbu 3 - 4 rodinných domků jako pokračování zástavby domků severně od rybníka a následně podél místní komunikace. Dopravně je plocha dobře napojena na dvě místní komunikace. Zásobování pitnou vodou je z místního vodovodu, splaškové vody budou odváděny do kanalizačního řadu a do navrhované ČOV, vzdálené jen cca 150 m. Zásobování elektrickou energií umožní zvýšení výkonu stávající trafostanice, která je umístěna při jižním okraji rozvojové plochy.

RP 33 obytná plocha v nezastavěném území navazujícím na východní část sídla (BV)

Největší rozvojová plocha v sídle s kapacitou 10 – 12 RD. Navazuje na zástavbu tří novějších rodinných domků podél kterých vede místní komunikace na kterou je rozvojová plocha napojena. Zásobování pitnou vodou je možné ze stávajícího vodovodu po prodloužení vodovodního řadu, splaškové vody je možno odvádět gravitačním kanalizačním řadem do navrhované ČOV. Pro zásobování elektrickou energií je navržena nová kiosková trafostanice přímo na jižním okraji plochy. Negativní působení hluku z provozu na silnici II/224 bude minimalizováno po realizaci navrhovaného silničního obchvatu Širokých Třebčic.

RP 34 obytná plocha jižně od zastavěného území (BV)

Rozvojová plocha je uvažována jako územní rezerva (II. etapa). Je situována jižně od současně zastavěného území sídla a na jihozápadě je ohraničena trasou navrhovaného obchvatu obce na silnici II/224. Plocha má kapacitu 20 rodinných domků.

Dopravně je obsloužena vloženou místní komunikací napojenou na stávající trasu silnice II/224. Zásobování pitnou vodou je z prodlouženého vodovodního řadu, splaškové vody budou odvedeny do navrhované ČOV. Zásobování elektrickou energií bude umožněno prostřednictvím navrhované kioskové trafostanice u RP 33. Výstavbu na této ploše je nezbytné chránit před vlivem hluku ochrannou zelení podél navrhovaného obchvatu.

Ostatní rozvojové plochy v Širokých Třebčicích:

ZV - zeleň – na veřejných prostranstvích (veřejná parková zeleň)

Zlepšení stavu stávající zeleně v centrální části sídla, v prostoru mezi centrem a statkem ve východní části sídla a podél místní komunikace, která vede podél mezi severním okrajem rybníků a původní zástavbou.

OM 2 - plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední

V návaznosti na trasu obchvatu silnice II/224 je navrženo vybudování čerpací stanice pohonných hmot, případně jiné obchodní aktivity na místě asanované stodoly mezi hřbitovem a navrhovaným silničním obchvatem.

OS 5 – sportovní hřiště mezi obchvatem silnice III/224 a stávající zástavbou

Výstavba sportovního hřiště pro malé sporty a po úpravě sklonu terénu i možnost vybudování fotbalového hřiště. Plocha by byla dopravně napojena na místní komunikaci vedoucí ke hřbitovu a k ploše OM 2 (čerpací stanici pohonných hmot).

TV čistírna odpadních vod

Návrh na výstavbu ČOV východně od zastavěného území na levém břehu Třebčického potoka.

Veliká Ves

Pro obytnou zástavbu jsou navrženy následující plochy:

RP 1 - obytná plocha na jihovýchodním okraji zastavěného území (BV)

Rozvojová plocha pro výstavbu 7 - 8 rodinných domků v jižní části zastavěného území. Navazuje na stávající zástavbu menších rodinných domků na mírném severně orientovaném svahu nad rybníkem. Na východní straně rozvojové plochy je plocha zeleně. Dopravně je dostupná z místní komunikace odbočující ze silnice Veliká Ves – Krásný Dvůr. Zásobování pitnou vodou je navrhováno ze skupinového vodovodu po provedení navrhovaných rozvodů po sídle, pro likvidaci splaškových vod bude využita navrhovaná ČOV na potoce Dubá II, vzdálená cca 250 m od rozvojové plochy. Zásobování elektrickou energií je navrženo ze stávající rozvodné sítě po posílení výkonu trafostanice na severním okraji sídla.

RP 2 - obytná plocha na jižním okraji zastavěného území (BV)

Plocha pro výstavbu 3 rodinných domků západně od silnice Veliká Ves – Krásný Dvůr ze které budou krátké přístupové cesty na jednotlivé stavební parcely. Do malé části území na severu zasahuje záplavové území stoleté vody potoka Dubá II, což je nutno zohlednit při umístění jednoho z rodinných domků v severní části plochy. Zásobování pitnou vodou a likvidace splaškových vod je obdobná jako u RP 11, stejné rovněž zásobování elektrickou energií.

RP 3 obytná plocha za jihozápadním okrajem zastavěného území (BV)

Plocha pro výstavbu 5 rodinných domků, která leží z části za hranicí zastavěného území. Na severozápadní straně navazuje na lokální biocentrum, na jihovýchodní straně je ohraničena silnicí Veliká Ves – Krásný Dvůr. Z této silnice by vedly krátké přístupové komunikace na jednotlivé stavební parcely. Zásobování pitnou vodou je navrhováno ze skupinového vodovodu po provedení navrhovaných rozvodů po sídle, pro likvidaci splaškových vod bude využita navrhovaná ČOV na Třebčickém potoce. Zásobování elektrickou energií je navrženo ze stávající rozvodné sítě po posílení výkonu trafostanice na severním okraji sídla.

Ostatní rozvojové plochy ve Veliké Vsi:

TV čistírna odpadních vod

Návrh na výstavbu ČOV jihovýchodně od zastavěného území na pravém břehu potoka Dubá.

NV plocha vysoké mimolesní zeleně východně od zastavěného území sídla

Cílem tohoto návrhu je zlepšení stavu území s mokřadem a náletovou zelení.

ZO plocha ochranné zeleně východně od sídla

Návrh na vytvoření pásu ochranné zeleně na obou stranách III/22413 mezi východním okrajem zastavěného území Veliké Vsi a hřbitovem.

Vitčice

Pro obytnou zástavbu jsou navrženy následující plochy:

RP 41 obytná plocha v severní části zastavěného území (SV)

Rozvojová plocha pro výstavbu 1 rodinného domků v severní části centrálního prostoru obce. Jedná se o území přestavby plochy na které je zchátralý objekt bývalé velké zemědělské usedlosti. Na západní a severní straně navazují na tento pozemek plochy navrhované veřejné a parkové zeleně a malá plocha pro sport. Plocha je velmi dobře dopravně dostupná ze severní části rozsáhlého centrálního prostoru sídla. Pro zásobování pitnou vodou je využit stávající vodovodní rozvod, likvidace splaškových vod bude provedena v navrhované ČOV po dobudování kanalizační sítě. Zásobování elektrickou energií bude provedeno kabelovými svody ze stávajícího vrchního vedení nízkého napětí.

RP 42 - obytná plocha v centrální části sídla – přestavba stávajícího objektu na bytový dům (BH)

Výstavba obytného domu s 5 byty. Jedná se o plochu přestavby na které byla dříve zemědělská usedlost. Dopravně bude plocha napojena na veřejný prostor v centru sídla. Pro zásobování pitnou vodou bude využit stávající vodovodní rozvod v sídle, splaškové vody budou odvedeny do dobudované kanalizační sítě a do navrhované ČOV. Zásobování elektrickou energií bude provedeno kabelovým svodem ze stávajících vrchního vedení nízkého napětí.

RP 43 - obytná plocha mezi sídlem a hřbitovem – sever (BV)

RP 44 – obytná plocha mezi sídlem a hřbitovem – jih (BV)

Jedná se o základní rozvojové lokality pro sídla Vitčice a Podlesice, které vycházejí z koncepčního záměru postupného propojení čtyři nejblíže lokalizovaných místních částí obce – Podlesic, Vitčic, Nových Třebčic a Širokých Třebčic a posílit společné využívání technické infrastruktury a občanské vybavenosti. Situování navrhovaných ploch do souběhu se silnicí III/22414 je doprovázeno návrhy na založení ochranné izolační zeleně v  ochranném pásmu silnice a vybudování pěší cesta a cyklostezky v souběhu se silnicí v úseku Vitčice – Nové Třebčice. Protože je nutno vycházet z předpokladu postupné realizace tohoto záměru je další potenciální rozvojové území chráněno formou územní rezervy. Plynulé zastavování ploch podél silnice je předěleno respektováním území hřbitova, ochranného pásma elektrického vedení a vymezenou trasou lokálního biokoridoru (LBC 70). Tímto přerušením je vytvořena možnost vložit do zástavby nezbytné plochy veřejné zeleně, které mohou být doplněny parkovými úpravami a při respektování výše uvedených limitů využívány pro trávení volného času obyvatel.

Ostatní rozvojové plochy ve Vitčicích:

OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

OS 1 – sportovní plochy Vitčice střed

Plocha zahrnuje fotbalové hřiště a dětské hřiště. V návrhu územního plánu se tuto plochu navrhuje rozšířit o sousední pozemky, což by umožnilo doplnit tyto plochy o menší hřiště pro malé sporty a nezbytnou technickou a provozní vybavenost.

Sportovní plochy jsou již v současné době lokalizovány v území pravděpodobného rozlivu říčky Dubá II. Územní plán připouští rozšíření těchto ploch o další malá hřiště. Vzhledem k situování v pravděpodobném záplavovém území je využití ploch regulováno omezením stavebních objektů na ploše hřiště a jejich umístění na okraji záplavového území, ale mimo jeho hranice. Samotná hřiště budou travnatá a s jednoduchou nezbytnou výbavou (pilíře, branky, jednoduchá zařízení na případném dětském hřišti, bez obvodového oplocení).

OS 2 – sportovní plochy Vitčice – sever

Jedná se o návrh nových ploch sloužící jako polyfunkční plochy pro hřiště sportů vyžadujících malé plochy, jejichž náplň bude přizpůsobena rozsahu pozemků a terénním podmínkám.

TV čistírna odpadních vod

Návrh na výstavbu ČOV východně od zastavěného území na levém břehu Třebčického potoka.

ZV zeleň na veřejných prostranstvích (veřejná parková zeleň)

Navrhovaná plocha veřejné zeleně v severní části zastavěného území. Cílem návrhu je zlepšení stavu celého území, které je v současnosti nevyužívané.

NV smíšené nezastavěné území – zeleň vysoká mimolesní

Návrh na zlepšení stavu území jihovýchodně od fotbalového hřiště. V současnosti je zde jen náletová keřová a stromová zeleň.

Přehled o navrhovaných rozvojových plochách podává následujíc tabulky:

Přehled navrhovaných, rozvojových ploch, zastavitelných ploch, ploch přestavby

| Označení | Název rozvojové plochy | Funkční využití | Výměra v ha | Poznámka | Kapacita ploch pro RD | Pořadí výstavby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VELIKÁ VES |  |  |  |  |  |  |
| Plochy bydlení |  |  |  |  |  |  |
| RP 1 | Jihovýchodní okraj zastavěného území | BV - bydlení v rodinných domcích - venkovské | 1,22 | Plocha je situována v nezastavěné části intravilánu. V žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení na této ploše musí žadatel doložit závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, vydaného po projednání s OBÚ, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení, zajišťující ochranu výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení dobývání. | 7 | I |
| RP 2 | Jižní okraj zastavěného území | BV - bydlení v rodinných domcích - venkovské | 0,23 | Plocha je v zastavěném území. V žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení na této ploše musí žadatel doložit závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, vydaného po projednání s OBÚ, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení, zajišťující ochranu výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení dobývání. | 3 | I |
| RP 3 | Jihozápadní okraj zastavěného území | BV - bydlení v rodinných domcích - venkovské | 0,62 | Část plochy tvoří přestavba zastavěného území. V žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení na této ploše musí žadatel doložit závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, vydaného po projednání s OBÚ, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení, zajišťující ochranu výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení dobývání. | 5 | II |
| Plochy výroby a skladování |  |  |  |  |  |  |
| VZ 7 | Zemědělský areál na severozápadním okraji obce | VZ - výroba a skladování, - zemědělská výroba | 2,97 | Areál je využíván jen částečně pro zemědělské účely. Připouští se však i jiné využití objektů. pro skladování, drobné výrobní a obchodní služby. Areál je zapsán jako kulturní památka ČR, což podmiňuje způsob případné přestavby. |  |  |
| PODLESICE |  |  |  |  |  |  |
| Plochy bydlení |  |  |  |  |  |  |
| RP 21 | Severní okraj obce | BV - bydlení v rodinných domcích - venkovské | 0,38 | Plocha je v zastavěném území. | 3 | I |
| RP 22 | Střed obce | BV - bydlení v rodinných domcích - venkovské | 0,63 | Plocha je v zastavěném území. | 3 | I |
| RP 23 | Jižní okraj obce | BV - bydlení v rodinných domcích venkovské | 0,56 |  | 4 | II |
| Plochy občanského vybavení |  |  |  |  |  |  |
| OS 3 | Východní okraj obce | OS - tělovýchovná sportovní zařízení | 0,29 | Plocha pro malá hřiště. |  | I |
| OM 1 | Severozápadní část návsi | OM - Komerční zařízení malá a střední | 0,34 | Plocha bude také sloužit pro občasné slavnosti. |  | I |
| Plochy výroby a skladování |  |  |  |  |  |  |
| VZ 1 | Zemědělský areál – střed obce | VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba | 1,08 | Kapacita chovu bude limitována hranicí 50 velkých dobytčích jednotek (1 d.j. = 500 kg). |  |  |
| ŠIROKÉ TŘEBČICE |  |  |  |  |  |  |
| Plochy bydlení |  |  |  |  |  |  |
| RP 31 | Plocha po přestavbě stávajících objektů - západní okraj obce | BV - bydlení v rodinných domcích - venkovské | 0,38 | Plocha je v zastavěném území. | 2-3 | I |
| RP 32 | Severovýchodní okraj obce | BV - bydlení v rodinných domcích - venkovské | 0,80 | V žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení na této ploše musí žadatel doložit závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, vydaného po projednání s OBÚ, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení, zajišťující ochranu výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení dobývání. | 4 | I |
| RP 33 | Jihovýchodní okraj obce | BV - bydlení v rodinných domcích - venkovské | 1,86 | V žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení na této ploše musí žadatel doložit závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, vydaného po projednání s OBÚ, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení, zajišťující ochranu výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení dobývání. | 10-12 | I |
| Plochy občanského vybavení |  |  |  |  |  |  |
| OS 5 | Sportovní hřiště na západním okraji obce | OS - tělovýchovná a sportovní zařízení | 0,89 | Plocha částečně navazuje na koridor obchvatu silnice II/224, ale současně na zastavěné území doplňuje chybějící plochy pro sport. V žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení na této ploše musí žadatel doložit závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, vydaného po projednání s OBÚ, který navrhne podmínky pro umístění, popř. provedení stavby nebo zařízení, zajišťující ochranu výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení dobývání. |  | II |
| VITČICE |  |  |  |  |  |  |
| Plochy bydlení |  |  |  |  |  |  |
| RP 41 | Vitčice sever, přestavba stávajícího zastavěného území | SV - plochy smíšené obytné - venkovské | 0,34 | Přestavba plochy v zastavěném území. | 1 | I |
| RP 42 | Vitčice střed – přestavba bývalé zemědělské usedlosti | BH - bydlení v bytových domech | 0,30 | Přestavba zemědělské usedlosti na 5 bytových jednotek. | 1 | I |
| RP 43 | Vitčice východ – severně silnice III/22414 | BV - bydlení v rodinných domcích - venkovské | 1,59 | V žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení na této ploše musí žadatel doložit závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, vydaného po projednání s OBÚ, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení, zajišťující ochranu výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení dobývání. | 9-11 | II |
| RP 44 | Vitčice východ – jižně silnice III/22414 | BV - bydlení v rodinných domcích - venkovské | 1,56 | V žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení na této ploše musí žadatel doložit závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, vydaného po projednání s OBÚ, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení, zajišťující ochranu výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení dobývání. | 10 | I |
| Plochy občanského vybavení |  |  |  |  |  |  |
| OS 1 | Sportovní plochy Vitčice střed | OS - tělovýchovná a sportovní zařízení | 0,15 | Rozšíření stávajících sportovních ploch. Areál hřiště leží v záplavovém území říčky Dubá II, které bylo zkonstruováno pro potřeby územního plánu jako pravděpodobné. Na plochách se připouští vybudování travnatých hřišť, částečně na zpevněných plochách, pouze s nejnutnějšími doprovodnými zařízeními. Po oficiálním stanovení záplavového území bude řešena ochrana plochy před záplavou. V žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení na této ploše musí žadatel doložit závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, vydaného po projednání s OBÚ, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení, zajišťující ochranu výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení dobývání. |  | I |
| OS 2 | Sportovní plochy Vitčice sever | OS - tělovýchovná a sportovní zařízení | 0,27 | Založení hřišť malého rozsahu. V žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení na této ploše musí žadatel doložit závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, vydaného po projednání s OBÚ, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení, zajišťující ochranu výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení dobývání. |  | I |
| Plochy výroby a skladování |  |  |  |  |  |  |
| VZ 2 | Areál zemědělské výroby – jihovýchodně od centra obce | VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba | 1,43 | Přestavba části areálu, připouští se zástavba manipulačních ploch skladovými objekty. |  | I |
| VZ 3 | Areál zemědělské výroby- severozápadní část obce | VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba | 0,53 | Areál je zahrnut do seznamu kulturních památek ČR a tomu musí být podřízeno jeho využívání. Jakékoli zásahy do půdorysu nebo objemu objektů musí být v souladu s požadavky orgánu státní památkové péče. |  |  |
| VZ 4 | Areál živočišné výroby - severozápadní část obce | VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba | 0,75 | Připouští se přestavba na využití pro drobnou výrobu a obchodní sklady. |  | I |
| VD1, VD2 | Bývalá zemědělská usedlost na severovýchodním okraji obce | VD 1 - drobná výroba a sklady VD 2 - sběrný a třídící dvůr a technické služby obci. | 0,66 | Přestavba bývalé zemědělské usedlosti. |  | I |
| NOVÉ TŘEBČICE |  |  |  |  |  |  |
| Plochy bydlení |  |  |  |  |  |  |
| RP 51 | Asanace a přestavba části zastavěného území – západní okraj obce | BV - bydlení v rodinných domcích - venkovské | 0,21 | Plocha je v zastavěném území a v přestavbovém území. | 1 | I |
| RP 52 | Rozšíření zastavěného území – západní okraj obce | BV - bydlení v rodinných domcích - venkovské6 | 0,44 | Plocha je v zastavěném území. V žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení na této ploše musí žadatel doložit závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, vydaného po projednání s OBÚ, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení, zajišťující ochranu výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení dobývání. | 3-4 | II |
| RP 53 | Jižní okraj obce | BV - bydlení v rodinných domcích - venkovské | 1,03 | Plocha je v zastavěném území. Severní část plochy se nachází v záplavovém území říčky Dubá II, které bylo zkonstruováno jako pravděpodobné pro potřeby územního plánu. Do doby stanovení záplavového území příslušným orgánem je tato část plochy zařazena do II. etapy výstavby, a to s podmínkou vybudování ochranné hrázky podél místní komunikace u východní hranice plochy. | 6 | I/II |
| Plochy občanského vybavení |  |  |  |  |  |  |
| OS 4 | Jižní okraj obce | OS - tělovýchovná a sportovní zařízení | 0,44 | Plocha pro malé hřiště doprovázena návrhovou úpravou. |  | I |
| Plochy výroby a skladování |  |  |  |  |  |  |
| VZ 5 | Zemědělský areál severní okraj obce | VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba | 0,78 | Zemědělský areál není využíván pro zemědělskou výrobu, ale pouze pro odstavení zemědělských strojů. Využití plochy je přípustné i pro jiné výrobní a skladovací účely. |  | I |
| VD 3 | Jihovýchodní okraj areálu | VD - výroba a sklady drobná řemeslná výroba | 0,36 | Po částečné asanaci stávajících objektů VZ 5 v jihovýchodním sektoru areálu lze využít této části pro drobnou výrobu a sklady VD 3 |  | I |

PLOCHY NAVRHOVANÉ SÍDELNÍ ZELENĚ A ZELENĚ OCHRANNÉ A IZOLAČNÍ

| Označení | Název územní rezervy | Funkční využití | Výměra v ha | Poznámka | Navrhovaná etapizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VELIKÁ VES |  |  |  |  |  |
| ZO 1 | pás mezi silnicí III/2249 a RP 1 | ochranná a izolační zeleň | 0,08 | V zastavěném území. | I |
| ZO 1a | pás mezi silnicí III/2249 a RP 3 | ochranná a izolační zeleň | 0,08 | Částečně mimo zastavěné území. | II |
| ZO 2 | pás mezi silnicí III/2249 a RP 2 | ochranná a izolační zeleň | 0,06 | V zastavěném území. | I |
| ZO 3 | pás podél silnice III/22413 ke hřbitovu | ochranná a izolační zeleň | 0,12 | Mimo zastavěné území. | II |
| PODLESICE |  |  |  |  |  |
| Plochy systému sídelní zeleně |  |  |  |  |  |
| ZV 13 | plocha navazující na veřejné prostranství - střed | veřejná parková zeleň | 0,11 | V zastavěném území. | I |
| Plochy ochranné a izolační zeleně |  |  |  |  |  |
| ZO 14 | pás zeleně podél silnice III/22414 sever | ochranná a izolační zeleň | 0,07 | Mimo zastavěné území. | I |
| ZO 15 | pás zeleně kolem plochy RP 23 | ochranná a izolační zeleň | 0,02 | Mimo zastavěné území. | II |
| ŠIROKÉ TŘEBČICE |  |  |  |  |  |
| Plochy systému sídelní zeleně |  |  |  |  |  |
| ZV 3 | střed sídla u vodní plochy | veřejná parková zeleň | 0,22 | V zastavěném území. | I |
| ZV 4 | střed sídla - část vedle bývalé prodejny | veřejná parková zeleň | 0,08 | V zastavěném území. | I |
| ZV 5 | jižně nové zástavby | veřejná parková zeleň | 0,19 | V zastavěném území. | I |
| ZV 6 | před třemi rodinnými domky | veřejná parková zeleň | 0,07 | V zastavěném území. | I |
| ZV 7 | jihovýchodně od vodních ploch | veřejná parková zeleň | 0,12 | V zastavěném území. | I |
| ZV 8 | severně od vodních ploch | veřejná parková zeleň | 0,28 | V zastavěném území. | I |
| NOVÉ TŘEBČICE |  |  |  |  |  |
| ZV 9 | střed obce | veřejná parková zeleň | 0,12 | V zastavěném území. | I |
| VITČICE |  |  |  |  |  |
| Plochy systému sídelní zeleně |  |  |  |  |  |
| ZV 10 | jižní okraj zástavby | veřejná parková zeleň | 0,27 | Mimo zastavěné území. | I |
| ZV 11 | severní okraj zástavby | veřejná parková zeleň | 0,32 | Mimo zastavěné území. | I |
| ZV 12 | severní okraj zástavby | veřejná parková zeleň | 0,86 | Mimo zastavěné území. | I |
| Plochy ochranné a izolační zeleně |  |  |  |  |  |
| ZO 10 | souběh se silnicí III/22414 u RP 44 východní část sídla | zeleň ochranná a izolační | 0,06 | pás mezi rozvojovou plochou RP44 a silnicí III/22414 mimo zastavěné území | I |
| ZO 11 | souběh se silnicí III/22414 u RP 44 | zeleň ochranná a izolační | 0,09 | pás mezi rozvojovou plochou RP44 a silnicí III/22414 mimo zastavěné území | I |
| ZO 12 | souběh se silnicí III/22414, část RP 41 | zeleň ochranná a izolační | 0,03 | pás mezi rozvojovou plochou RP44 a silnicí III/22414 mimo zastavěné území | I |
| ZO 13 | souběh se silnicí III/22414, sever, u RP 43 | zeleň ochranná a izolační | 0,20 | pás mezi silnicí III/22414 a chodníkem a cyklostezkou, úsek od zastavěného území ke hřbitovu | I |

Plochy územních rezerv

| Označení | Název územní rezervy | Funkční využití | Výměra v ha | Poznámka | Navrhovaná etapizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VITČICE |  |  |  |  |  |
| ÚR 1 | Za hřbitovem jižně silnice III/22414 | BV - bydlení v rodinných domcích - venkovské | 2,03 | Výhledový záměr na propojení části obce, územní rezerva pro bydlení navazuje na zastavěné území Nových Třebčic a je přerušena plochami pro LBK a veřejné prostranství od navrhované plochy bydlení RP 44 Vitčice. Realizací obytné zástavby na těchto plochách se obě sídla stavebně propojila. V žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení na této ploše musí žadatel doložit závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, vydaného po projednání s OBÚ, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení, zajišťující ochranu výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení dobývání. | ÚR |
| PV 1 - ÚR | prostor mezi RP 44 a Novými Třebčicemi | PV 1 - veřejné prostranství | 0,74 | plochy bydlení ÚR1 a RP44 jsou přerušovány trasou elektrické energie VN 22 kV a lokálního biokoridoru. Mezilehlý prostor je navržen jako územní rezerva pro veřejné prostranství | ÚR |
| ZO 16 | pás mezi ÚR 1 a silnicí III/22414 | ZO - ochranná a izolační zeleň | 0,46 | vazba na ÚR 1 | ÚR |
| NOVÉ TŘEBČICE |  |  |  |  |  |
| ÚR 2 | Plochy podél silnice III/22414 | BV - bydlení v rodinných domcích - venkovské | 0,87 | V žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení na této ploše musí žadatel doložit závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, vydaného po projednání s OBÚ, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení, zajišťující ochranu výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení dobývání. | ÚR |
| ZO 9 ÚR | pás podél silnice III/22414 a ÚR 2 | ZO - zeleň ochranná a izolační | 0,25 | vazba na ÚR2 | ÚR |
| TV 3 | jihovýchod obce | TV 3 - územní rezerva pro ČOV | 0,04 | pro umístění ČOV, pokud bude ekonomicky výhodné | ÚR |
| ŠIROKÉ TŘEBČICE |  |  |  |  |  |
| D 1 | obchvat silnice II/224 v sídle Široké Třebčice | DS - dopravní infrastruktura | 1,22 | trasa obchvatu včetně navazujících přípojek na stávající komunikace | ÚR |
|  | nová přípojka obce | DS - dopravní infrastruktura | 0,06 |  | ÚR |
|  | nová přípojka obce | DS - dopravní infrastruktura | 0,09 |  | ÚR |
|  | nová přípojka obce | DS - dopravní infrastruktura | 0,06 |  | ÚR |
| Využití území mezi navrhovanou trasou obchvatu II/224 a současně zastavěným územím |  |  |  |  |  |
| ÚR 3 | Plocha mezi jihozápadní trasou, obchvatem silnice a současně zastavěným úze-mím | BV - bydlení v rodinných domcích - venkovské | 3,50 | Plocha je vymezena ve vazbě na realizaci navrhovaného obchvatu silnice II/224. V žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení na této ploše musí žadatel doložit závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, vydaného po projednání s OBÚ, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení, zajišťující ochranu výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení dobývání. | ÚR |
| ZV 1 | veřejná zeleň | ZV - parkově upravená zeleň na veřejných prostranstvích | 1,0 | doplnění veřejné zeleně v návaznosti na plochy bydlení ÚR 3 | ÚR |
| ZV 2 | veřejná zeleň | ZV - parkově upravená zeleň na veřejných prostranstvích | 0,48 | doplnění veřejné zeleně v návaznosti na plochy bydlení ÚR 3 | ÚR |
| ZO 4 | zeleň ochranná a izolační podél navržené trasy obchvatu | ZO – zeleň ochranná a izolační | 0,01 | dílčí část soustavy izolační zeleně podél koridoru územní rezervy pro obchvat silnice II/224 | ÚR |
| ZO 5 | zeleň ochranná a izolační podél navržené trasy obchvatu | ZO – zeleň ochranná a izolační | 1,00 | dílčí část soustavy izolační zeleně podél koridoru územní rezervy pro obchvat silnice II/224 | ÚR |
| ZO 6 | zeleň ochranná a izolační podél navržené trasy obchvatu | ZO – zeleň ochranná a izolační | 0,18 | dílčí část soustavy izolační zeleně podél koridoru územní rezervy pro obchvat silnice II/224 | ÚR |
| ZO 7 | zeleň ochranná a izolační podél navržené trasy obchvatu | ZO – zeleň ochranná a izolační | 0,04 | dílčí část soustavy izolační zeleně podél koridoru územní rezervy pro obchvat silnice II/224 | ÚR |
| ZO 8 | zeleň ochranná a izolační podél navržené trasy obchvatu | ZO – zeleň ochranná a izolační | 0,04 | dílčí část soustavy izolační zeleně podél koridoru územní rezervy pro obchvat silnice II/224 | ÚR |
| OM 2 | Západní okraj obce | Komerční zařízení malé a střední | 0,09 | V návaznosti na koridor trasy obchvatu silnice II/224 je navrženo vybudování čerpací stanice pohonných hmot případně jiné obchodní aktivity. V žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení na této ploše musí žadatel doložit závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, vydaného po projednání s OBÚ, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení, zajišťující ochranu výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení dobývání. | ÚR |

## Limity využití území včetně stanovení záplavových území

Limity budoucího rozvoje území tvoří jednak ty, které vyplývají z jednotlivých složkových zákonů a platí již na vstupu řešení územního plánu a ty které jsou výsledkem řešení územního plánu.

Za vstupní limity využití území se v souladu s níže uvedenými zákony považuje ochrana daných nebo získaných vlastností řešeného území, jejíž územní průmět zasahuje do administrativního území obce.

Jako vstupní limity využití území je třeba v řešeném území respektovat:

- V souladu se zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

- územní systém ekologické stability, nadregionální, regionální a lokální;

- významné krajinné prvky ze zákona.

- V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách:

- ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok:

- ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok je dáno světlostí do průměru 500 mm a je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu od okraje profilu;

- ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu od okraje profilu;

- šířka pozemku při vodním toku, stanovená k užívání pro správce vodních toků při výkonu správy toku, činí 6 m od břehové čáry po obou stranách toku

- záplavová území Třebčického potoka a Dubé II stanovené předběžně pro územní plán obce.

- V souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa a ochranné pásmo lesa 50 m, pokud jednáním o konkrétních záměrech nebude udělena výjimka: V souladu se stanoviskem Městského úřadu Kadaň může být výjimečně připuštěno umístění stavby minimálně 25 metrů od hranice pozemků určených k plnění funkce lesa.

- V souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších předpisů, jsou limitem využití území ochranná pásma celostátních a regionálních železnic v šíři 60 metrů od osy krajní koleje.

- V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ochranná pásma pozemních komunikací (§ 30), vymezená svislými plochami do výšky 50 m ve vzdálenosti:

- 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnic II. a III. třídy.

- V souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích:

Limitující faktor omezující využití území jsou ochranná pásma daná zákonem č. 458/2000 Sb. Ochranné pásmo nadzemního vedení je svislý prostor vymezený svislými rovinami vedený po obou stranách vedené ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě strany u vedení:

110 kV                      12 m

22 kV                        7 m

U podzemního kabelu od krajního kabelu         22 kV                       1 m

U venkovních trafostanic od půdorysu              22 kV                       7 m

U zděných trafostanic od půdorysu                   22 kV                       2 m

U spojových a telekomunikačních kabelů od krajního kabelu            1 m

U energetických vedení a zařízeních vybudovaných před účinností zákona č. 458 / 2000 Sb. zůstávají ochranná a bezpečnostní pásma zejména dle zákona č. 222/1994 Sb. nezměněna. Viz. zákon  č.458/2000Sb. § 98 odst. 2, 3, 4.

- V souladu se zákonem č. 439/1992 Sb. (Horní zákon):

Ložiska nerostných surovin:

- Chráněné ložiskové území Veliká Ves 08010000 s ložiskem hnědého uhlí Veliká Ves B 3080100.

- Chráněné ložiskové území Veliká Ves I. 07960000 s ložiskem hnědého uhlí Podlesice 3079600 – viz mapa ložiskové ochrany Geofondu ČR.

- Stanovené ložisko bentonitu B 311400001 až 3 Krásný Dvůr – Vysoké Třebušice, dřívější povrchová těžba.

Poddolovaná území: poddolovaná území (podle dokumentace zpracované Geofondem ČR): Veliká Ves 1, Krásný Dvůr 1, Veliká Ves 2, Veliká Ves 10, Veliká Ves 6, Veliká Ves 12, Veliká Ves 3, Veliká Ves 7, Veliká Ves 8, Veliká Ves 5, Veliká Ves 4, Veliká Ves 9, Kněžice u Podbořan 4 a Veliká Ves 13 – viz mapa Geofondu ČR – poddolovaná území, mapový list 12 – 11 Žatec.

Při realizaci staveb a zařízení netěžebního charakteru uvnitř CHLÚ musí být postupováno v souladu s § 18 a § 19 zákona č. 44/1988 Sb. - Horní zákon, v platném znění, tzn., že k těmto stavbám musí být vydán souhlas krajského úřadu v Ústí nad Labem po projednání s obvodním báňským úřadem.

- V souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (§ 17, odst. 2) se ochranné pásmo okolo veřejných pohřebišť zřizuje v šíři nejméně 100 m. Stavební úřad může v tomto ochranném pásmu zakázat nebo omezit provádění staveb, jejich změny nebo činnosti, které by byly ohrožovány provozem pohřebiště, nebo by mohly ohrozit řádný provoz veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost.

- V souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění jsou v řešeném území evidovány následující kulturní památky:

Nové Třebčice

| číslo rejstříku | památka |
| --- | --- |
| 24267/5-815 | Soubor soch se zvonicí |
| 15870/5-817 | Areál měšťanského domu čp. 9 |

Podlesice

| číslo rejstříku | památka |
| --- | --- |
| 35222/5-678 | Kostel sv. Vavřince |
| 14830/5-682 | Areál Fary, č.p.8 |
| 15179/5-679 | Socha P. Marie (torzo) v areálu kostela sv. Vavřince |
| 41557/5-680 | Socha sv. Jana Nepomuckého |

Široké Třebčice

| číslo rejstříku | památka |
| --- | --- |
| 37031/5-819 | Socha sv. Jana Nepomuckého |
|  | Zámek (památková ochrana zrušena) |
| 30098/5-821 | Venkovská usedlost čp. 42 |

Veliká Ves

| číslo rejstříku | památka |
| --- | --- |
| 28269/5-812 | Areál kostela sv. Jakuba |
| 47655/5-813 | Sochy |
| 25943/5-5847 | Areál zámku čp.1 |

Vitčice

| číslo rejstříku | památka |
| --- | --- |
| 14587/-684 | Socha sv. Jana Nepomuckého |
| 46366/5-685 | Sloup se sochou P. Marie |
| 46157/5-683 | Venkovská usedlost čp. 13 |

Z řešení územního plánu vyplynuly následující výstupní limity:

- vymezený lokální systém ekologické stability;

- ochranné pásmo navrhované přeložky vedení elektrické energie 22 kV a trafostanice 22 kV/0,4 kV o šířce 7 m od krajního vodiče;

- ochranné pásmo čistírny odpadních vod 50 m za předpokladu umístění čistírny odpadních vod do zakrytého objektu;

- nové vodovodní a kanalizační řady – limity shodné s bodem 2.

Specifické požadavky:

- vzhledem k tomu, že v území lze předpokládat výskyt archeologických nálezů je nutné při jakékoliv stavební činnosti postupovat ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. To znamená, že stavebník již od doby přípravy stavby je povinen tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území archeologický výzkum;

- všeobecně pro území a stavební činnost v řešeném území platí, že bude předem  s Vojenskou ubytovací a stavební správou Litoměřice, Na Valech 76 projednána výstavba:

  - Stavby vyšší jak 15 m;

  - Výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby s kovovou konstrukcí apod.);

  - Stavby vyzařujících elektromagnetickou energii (např. ZS radiooperátorů mobilních telefonů, větrných elektráren apod.);

  - Stavby dálkových kabelových vedení (el. Energie NN, VN, VVN, trasy všech druhů telefonních kabelů a dalších inženýrských sítí);

  - Změny využití území;

  - Nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky a rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, ČSPHM;

  - Nové dobývací prostory včetně rozšíření původních prostorů;

  - Výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity;

  - Zřizování vodních děl (přehrady, rybníky);

  - Vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby jejichž důsledkem dojde ke změnám poměrů vodní hladiny;

  - Říční přístavby – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení;

  - Železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich;

  - Železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.;

  - Veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž přísluší hospodařit MO.

Vojenská správa si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.

Z řešení územního plánu vyplynuly následující výstupní limity:

- Vymezený lokální územní systém ekologické stability;

- Ochranné pásmo navrhované trafostanice 22/0,4kV a navrhované vedení elektrické energie 22kV – 7 m

- Ochranné pásmo čistírny odpadních vod – 50 m;

- nové vodovodní a kanalizační stoky.

## Dopravní řešení

Sídla Veliká Ves, Podlesice, Vitčice, Nová Třebčice, Široká Třebčice jsou propojena  silniční sítí v trase III/22410, III/22414 a III/22413, III/2249 a II/214, které nejen umožňují propojení mezi sebou, ale i zajišťují návaznost na okolní obce. Silniční napojení je plně vyhovující co do počtu a vedení tras, je třeba jen postupně upravovat trasy, a to z hlediska směrových či sklonových poměrů a zejména pak z hlediska příčného uspořádání. To znamená realizovat toto uspořádání podle ČSN736101 v úsecích mimo obce a dle ČSN 736110 z ledna 2006 v průtazích obcemi.

Jen u silnice II/224 je nutno řešit její vedení v prostoru obce Široké Třebčice, kde je nevyhovující průtah, který je třeba nahradit novým úsekem mimo obec a to v poloze západní. Tato investice není zatím zahrnuta ve Studii rozvoje a modernizace silnic II a III tř. v rámci Ústeckého kraje. V návrhu územního plánu je obchvat vymezen jako územní rezerva včetně napojení na místní komunikace.

V rámci místních komunikací je navržena jejich úprava dle ČSN 736110 z r. 2006, a to zejména u výstavby nových tras zajišťujících napojení nových obytných či zemědělských areálů na stávající síť místních komunikací a na úpravu stávajících dle nové ČSN 736110 pokud to umožňuje stávající zástavba.

V rámci úprav silniční sítě je třeba také realizovat samostatné pásy vozovek pro zřízení zastávkových prvků pro silniční osobní přepravu a tím zvýšit bezpečnost silničního provozu a obyvatel. Prostorem sídla Vitčice vede regionální železniční trať z Kadaně přes Vilémov na Kaštice, která je v současné době mimo provoz. Navrhuje se její obnovení a to buď v rámci ČD nebo v rámci soukromých majitelů, protože její provoz patří do koloritu území.

V řešeném území obce Veliká Ves je třeba zachovat stávající hlavní zemědělské cesty (HZC) ve své poloze a případně je jen doplnit dalšími doplňujícími trasami polních cest pro zpřístupnění jednotlivě navrhovaných pozemků.

V řešeném území jsou navrhovány cyklistické stezky vypracované kanceláří SM 
– INVEST v Chomutově, o Radonicko II s úseky A a C, které je navrženo doplnit o další propojení a vytvoření okružních spojů v rámci řešeného území s napojením na okolní obce.

ea) Silniční síť

Řešeným územím procházejí následující silniční trasy:

Silnice II/224 – vede z Kadaně přes území obce Veliká Ves a dále přes Široké Třebčice na Podbořany. V sídle Široké Třebčice dochází k řadě dopravních závad, které nelze z prostorových hledisek řešit, a proto je zde navržena územní rezerva pro přeložku této silnice do obchvatu západně obce (v kat. S 9,5) Jedná se o významnou dopravní tepnu v poloze sever – jih tj. z Kadaně na Podbořany. U napojení silnice III/22413 na II/224 je uvažováno zřízení zastávkových pásů mimo průjezdovou trasu silnice. Na trase obchvatu je rovněž navržena čerpací stanice pohonných hmot.

Silnice III/22410 – vede z Vilémova na Podlesice a odtud pak dále na Chotěbudice a Velikou Ves. V jejím průběhu je třeba řešit úpravu příčného uspořádání na kat. S 7,5 mimo zástavbu a v průtahu Podlesicemi pak na typ PMK 10,0 s chodníky oboustrannými nebo aspoň jednostrannými dle potřeby obce a jejich obyvatel.

Silnice III/22414 – napojena v severní části Podlesic na silnici III/22410 a vede přes Vitčice na Nové Třebčice, Velikou Ves, s napojením před Velikou Vsí na silnici III/22413. U této silnice je navržena  zejména úprava oblouku ve Vitčicích, jeho odsunutí a zpřehlednění. Podobnou úpravu je třeba realizovat v Nových Třebčicích, tak aby mohl být případně využit zemědělský prostor se sklady s tím zlepšen směrový oblouk. Za Novými Třebčicemi je pak tato silnice III/22414 napojena na III/22413 poměrně nevyhovujícím směrovým obloukem, který se navrhuje upravit spolu s autobusovými zastavovacími pruhy. Průtah sídly Vitčice i Nové Třebčice je navržen v kat. PMK 10, tj. s chodníky po obou stranách s případným využitím  jednoho chodníku jako cyklistické stezky.

Silnice III/22413 prochází obcí Veliká Ves a je napojena dále východně na silnici II/224. V prostoru napojení je třeba uvažovat se zřízením zastavovacích pruhů pro autobusovou zastávku. Průtah sídlem Veliká Ves je navržen v kat. PMK 10,0 a to i u silnice III/2249, která je v obci napojena na III/22413. Zároveň se navrhuje provést směrovou úpravu silnice III/22413 na severním okraji obce Veliká Ves.

eb) Železniční doprava

Územím sídla Vitčice prochází jednokolejná železniční trať regionálního významu Kadaň – Vilémov – Kaštice, na které není v současné době provozována osobní doprava. Z hlediska střetu se silničních sítí má v prostoru sídla Vitčice vzájemné úrovňové křížení, které je dostatečně prostorově přehledné. Současná situace nevyžaduje zásahy do trasy a řešení úrovňového křížení.

ec) Místní komunikace

Nová ČSN 736110  z ledna r. 2006 přinesla řadu nových řešení místních komunikací, které je nezbytné využít při rekonstrukci stávajících tras nebo při navrhování tras k zpřístupnění navrhovaných ploch pro bytovou výstavbu či hospodářské účely. Rekonstrukce stávajících tras je závislá na možnostech, které nabízí okolní zástavba. Jako nejvhodnější je navržen pro průjezd sídelními útvary typ PMK 10,0, který je typem dvoupruhové komunikace funkční skupiny  B a C směrově nerozdělené. Sestává ze dvou  jízdních pruhů po 2,50 m, s 2 vodícími pruhy po 0,25 m, s 2 chodníky po 1,50 m s bezpečnostním odstupem 2 x 0,25 mezi vozovkou a chodníkem a bočními překážkami (uliční čarou). Typ PMK 7,0 patří do jednopruhových místních komunikací skupiny C v jízdním pruhu 3,0 m, oboustranných chodnících po 1,5 m a 2 bezpečnostních odstupů po 0,25 m u vozovky k boční překážce. V případě, že je realizován chodník jen po jedné straně a není boční přepážka lze jízdní pruh  rozšířit o další 2 m a tím na šíři 5,0 m s bezpečnostními pruhy po 2 x 0,25m. Typ PMK 4,0 má vozovku šířky 3,0 m a 2x krajnici po 0,5 m. Je využit k zástavbě jen minimálně, lepší je typ PMK 4,5 nebo PMK 5,0 s vozovkou o šíři 3,0, chodník o min. 0,9 m a vodící proužek 0,25 nebo 0,5 m. U některých místních komunikací, zejména neprůjezdných, je nutno realizovat na jejich konci obratiště pro vozy KUKA či hasičského sboru, kterou jsou  dosti náročné na plochu a šířku vozovky, která u obratiště s navazováním typu „Kladivo“ činí 7 x 24 m  a poloměr 6,0 m.

ed) Doprava v klidu

U obytné stávající či výhledové zástavby je řešena doprava v klidu zajištěním garážových či volných stání na vlastním pozemku. V rámci řešení dopravní sítě jsou navrženy také nové parkovací plochy v prostorech zástavby (např. Vitčice, Široké Třebčice) nebo v prostorech u navrhovaných sportovišť, prodejen zboží, restaurací a pak zejména u hřbitovů, aby nedocházelo ke kumulaci stání vozidel na veřejných trasách při různých akcích na těchto místech.

ee) Hromadná doprava

Všechna sídla v řešeném území jsou dopravně napojena autobusovou dopravou na místa vyššího sídelního významu. Jen železniční doprava zde není v současné době provozována. Je však třeba konstatovat, že autobusová doprava v řešeném prostoru nemá  potřebně vybavené zastávky, tzn. zastavovací pruhy mimo  jízdní pruhy a tím je ohrožena bezpečnost cestujících a jiných účastníků silniční přepravy.

ef) Pěší a cyklistické trasy

V současné době nejsou v mnoha řešených obcích situovány chodníky pro pěší obyvatele a ti se pohybují převážně po jízdních pruzích příslušných silničních tras. Proto nová ČSN 7361 z roku 2006 má v návrhu místních komunikací rezervovány také prostory pro zřízení chodníku a to podél všech typů uspořádání, pokud to stávající zástavba umožňuje. Chodníky by měly být z hlediska bezpečnosti chodců zřízeny zejména u průjezdných komunikací typu PMK 10,0 a pak i u vybraných typů nižší kategorie  C či D a to zejména při budování nové  výstavby. Je třeba také zajistit bezpečné pěší  zpřístupnění stávajících hřbitovů (Vitčice, Nové Třebčice, Veliká Ves) a propojení Podlesice – Vitčice a Nové Třebčice mimo silniční síť spolu s budováním cyklotras a zeleného oddělovacího pruhu o šířce 2,0 m mezi vozovkou a cyklistickou stezkou. Doporučená šíře samostatné cyklistické stezky pro oba směry při malém provozu je 2,0 m při využívání společného provozu pro pěší i cyklisty je doporučena šíře pásu min 3,0 m. V řešeném území je navržena cyklistická trasa tzv. Radonicko II (úsek A a C) projektant to SM – INVEST Chomutov, která probíhá podél silnice III/22410 od Chotěbudic přes Podlesice na Vitčice a odtud na Topolanský dvůr přes silnici III/22417. Na ni navazuje úsek C na Vitčice přes Nové Třebčice na silnici II/224 v sídle Široké Třebčice, kde je trasa ukončena. Navrhuje se její prodloužení podél II/224 nebo po polní cestě na Velikou Ves s propojením podél II/22414 zpět na Nové Třebčice, nebo podél III/2249 na Krásný Dvůr a Podbořany. Zároveň by mělo být propojení na cyklistické trasy do prostoru Vilémov – Zahořany a toto zajistit cyklostezkou podél silnice III/22410 v úseku Podlesice – Vilémov

eg) Zemědělské cesty

Slučováním pozemků a budováním zemědělských družstev a státních statků byla dotčena také bývalá síť polních cest. V rámci pozemkových úprav, které hodlá řešené území realizovat je třeba vyjít z hlavních zemědělských cest (HZC), které by měly zůstat v rámci úprav zachovány a respektovány. Na ně by pak navazovaly další pomocné zemědělské cesty, které by zajistily zpřístupnění nových pozemků. Do HZC je doporučeno zahrnout následné trasy:

Vitčice – Topolanský Dvůr, Vitčice – N. Třebčice, N. Třebčice – II/224 – Mory, Nové Třebčice – Široké Třebčice, Široké Třebčice – Veliká Ves, Podlesice – Vojtěchov, silnice III/22410 
– Vojtěchov a III/22410 – prostor jižně  u Vilémova.

x             x           x

V grafické části jsou vyznačena ochranná pásma podél jednotlivých silničních tras i podél železniční trati v prostoru Vitčice.

Při řešení dopravní situace bezbariérových přístupových a uživatelných chodníků, parkovišť, nástupních ostrůvku a přechodů je třeba postupovat podle vyhlášky č. 174/97 Sb. a příslušných technických norem a doporučení odborných publikací organizací zdravotně postižených.

## Vodní hospodářství

fa) Odtokové poměry a ochrana území před škodícími vodami

Katastrální území administrativní obce Veliká Ves se nachází v oblasti, která patří k nejsušším v ČR (roční úhrn srážek cca 450 mm) a vyznačuje se i nízkými koeficienty odtoku (cca 0,21 srážkového množství). Tyto skutečnosti a zkušenosti obyvatel s téměř bezeškodným průběhem odtoku velkých vod v území v uplynulém období, mohou svádět k určité bezstarostnost a k podceňování nebezpečí velkých vod. Jedná se jak o povodňové průtoky ve dvou vodotečích, přetínajících katastr obce (Dubá II a Třebčický potok), tak i povrchové vody z místních přívalových srážek.

Vzhledem k tomu, že nebyly dosud vymodelovány a tím ani stanoveny závazné záplavové čáry výše uvedených vodotečí, byly pouze pro potřebu tohoto územního plánu obce zkonstruovány předpokládané (pravděpodobné) záplavové čáry stoleté povodně Q100 pro tok Dubá II a Třebčický potok a vyznačeny v mapě 1 : 5 000. Jako aktivní zónu záplavového území lze empiricky označit vlastní tok vodoteče v rozmezí břehových čar a jeho bezprostřední okolí (v šířce řádu metrů). V této zóně nelze, kromě nutných vodohospodářských a dopravních staveb, připustit zástavbu. Tuto striktní, zákonem danou zásadu, návrh územního plánu respektuje. Druhým nebezpečím pro vlastní sídla jsou povrchové vody z přívalových srážek.

Katastrální území Veliká Ves, které tvoří územní obvod administrativní obce Veliká Ves spadá svou jižní částí do povodí Dubá II (číslo hydrologického pořadí ČR 1-13-03-017) a svou severní částí do povodí Třebčického potoka (1-13-03-019) s levostranným přítokem Vitčickým potokem. Jde o málo vodné toky, které v přísušku téměř ztrácejí průtoky. V suchém období jsou bezvodé i další vodoteče v území, včetně většiny melioračních (odvodňovacích) příkopů. Nejvýznamnějším melioračním příkopem je meliorační kanál od obce Chrášťany, který ústí do potoka Dubá II západně silnice Podbořany-Kadaň. Potok Dubá II se svým povodím 18,478 km2 ústí do Lesky, tato do říčky Liboce, která se vlévá východně Libočan do Ohře. O vodnosti Dubé II svědčí i průměrný roční průtok, reprezentující pouhých cca 30 l/s (profil zaústění Rokelského potoka do Dubé II). Významné nejsou ani povodňové průtoky, které pro výše uvedený profil reprezentují tyto hodnoty: jednoletá povodeň 
Q1 = 2,6 m3/s; pětiletá Q5 = 4,4 m3/s; dvacetiletá Q20 = 7,4 m3/s a stoletá Q100 = 11,5 m3/s. V profilu Veliké Vsi budou tyto hodnoty poněkud vyšší, avšak nepředstavují větší nebezpečí pro území, i když mohou ohrozit bezprostředně u toku ležící objekty a pozemky. Obdobná situace je i v případě Třebčického potoka, jehož povodí má rozlohu 14,464 km².

Celá oblast patří k nejsušším v ČR (roční úhrn srážek cca 450 mm) a vyznačuje se i nízkými koeficienty odtoku, k čemuž přispívá i geologická a pedologická stavba území. Jedná se o území nejstarších teras Ohře, které byly překryty sprašemi. V údolích potoků jsou uloženy kvartérní fluviální písčité hlíny až hlinité písky se štěrkovitou příměsí.

Vzhledem k tomu, že nebyly správcem toků (Zemědělská vodohospodářská správa) ani Povodím Ohře s.p. dosud zpracovány a tím ani vodoprávním úřadem stanoveny závazné záplavové čáry povodní na Dubé II a Třebčickém potoce, byly pouze pro potřebu zpracování územního plánu obce výpočtem zkonstruovány pravděpodobné (předpokládané) záplavové čáry stoleté povodně Q100. Výpočet vycházel z dostupných hodnot podélného spádu v jednotlivých úsecích toku, příčných profilů údolí, supozice odtokových koeficientů pro zvolené průtočné množství 15 – 25 m³/s v jednotlivých hodnocených profilech toku. Záplavová území jsou zakreslena v mapách 1 : 5 000. Aktivní zóna povodně v intravilánu sídel nebyla konstruována jednak pro obtížnost jejího stanovení běžným výpočtem , jednak pro její malou rozlohu, navíc nevyjádřitelnou v mapě. Její rozsah lze odhadnout na vlastní půdorys koryta a nejbližší zázemí v řádu metrů. Lze říci, že v daném případě, pro její vymezení v územním plánu a jeho potřebu, se aktivní zóna povodně překrývá s územním limitem Vodním zákonem stanoveného umožnění volného přístupu k toku v šíři 6 m od břehové čáry na každou stranu. V grafickém vyjádření v mapě 1 : 5000 takto suponovaná aktivní zóna povodně reprezentuje pás široký cca 4 mm.

Hydrologickou situaci území charakterizuje i počet rozmístění vodních ploch. Ve volné krajině se na katastru obce vodní plochy nevyskytují, avšak v každém sídle katastru jsou buď rybníky nebo malé nádrže, sloužící též jako zdroj požární vody.

Veliká Ves má v centru dva rybníky o evidované ploše 1,2 ha. Horní, tzv. Zámecký rybník, prošel v poslední době vyčištěním z likvidací nánosů a řas. Jedná se zřejmě o nebeský rybník, neboť nápustné zařízení nebylo nalezeno. Obdobně není patrné výpustné zařízení či bezpečnostní přeliv. Potok Dubá II míjí rybník po jeho jižním okraji. Rybník vyžaduje vyčištění a zajištění alespoň občasného přítoku vody, tj. výstavbu nápustného a vypouštěcího objektu (zařízení) na toku Dubá II.

Druhý rybník v sídle, označovaný jako Dolní či Velkoveský, je obdobou Horního rybníka, i když má poněkud kvalitnější vodu. Také tento rybník byl v poslední době vyčištěn. Rybník má bezpečnostní přeliv tvořený betonovým průlehem a úroveň hladiny je zčásti udržována provizorním hradítkem v betonovém prahu. Rekonstrukce rybníka je žádoucí.

Oba rybníky v obci se mohou významnou měrou podílet na malebnosti centra obce.

Třetí nádrž (resp. čtvrtá - protržená) je v areálu hospodářského dvoru. Existující malá nádrž slouží chovu vodní drůbeže a je průtočná pro potok Dubá II. Vyžaduje rekonstrukci a opatření proti protržení při povodni.

Široké Třebčice mají dva rybníky za pravým břehem Třebčického potoka. Mají rozlohu 0,40 a 0,45 ha. Vyžadují vyčištění a údržbu manipulačních objektů. Na návsi je malá betonová nádrž (cca 16 x 16 m).

Nové Třebčice mají na návsi betonovou nádrž (původně zřejmě rybník) o rozloze cca 0,07 ha, sloužící jako požární nádrž. Rybník na jižním okraji sídla o evidované rozloze 0,16 ha v podstatě neexistuje a lze ho maximálně označit jako mokřad. Hrázka je pobořena, přilehlé vodoteče zarostlé. Jeho znovuzřízení je problematické pro absenci místní, alespoň občasné, vodoteče.

Vitčice mají na návsi rybník přeměněný na betonovou (požární) nádrž s rozlohou cca 0,2 ha. Nádrž je napojena na přilehlý Třebčický potok, který je v suchém období bez průtoku. Nádrž je v dobrém stavu.

Podlesice mají na návsi betonovou požární nádrž o rozloze cca 0,037 ha.

Zvýšení podílu vodních ploch je vysoce žádoucí. V území byly v roce 2001 zpracovány dvě studie pro území povodí Dubá II a Třebčického potoka. „Revitalizace říčního systému jakou součást obnovy ekologické stability krajiny“. Projekt KV Aqua Praha – gestor obou studií Doc. Ing. Karel Vrána CSc. Územní plán přebírá výsledky těchto studií, které mimo jiné navrhují i výstavbu tří vodních nádrží.

#### Navrhované nádrže

Největší navrhovanou nádrží je nádrž na Dubé II nad Velikou Vsí v lokalitě U cihelny. Nádrž by měla mít tyto parametry: plocha 4,5 ha; zásobní prostor 40 000 m³, retenční 17 000 m³, max. výška vzdutí 3,40 m; délka hráze 210 m, výška 3,7 m; odhad nákladů (r. 2001) – 12 mil. Kč. Další dvě menší nádrže jsou navrhovány na Třebčickém potoce. Jedna pod Širokými Třebčicemi s rozlohou cca 2,7  ha a druhá mezi Novými a Širokými Třebčicemi o ploše cca 2,3 ha. Všechny tři nádrže přebírá územní plán obce do svého návrhu.

Navrhované nádrže zlepší průtokové poměry na tocích včetně možného snížení krátkodobých povodňových průtoků rezultujících z místních přívalových srážek.

Krátkodobé přívalové srážky mohou způsobit i kalamitní odtok povrchových (okalových) vod.

I když kalamitní situace způsobené odtokem přívalových dešťů nebyly starousedlíky, při terénních průzkumech zmiňovány, mohou být některé části sídel těmito vodami ohroženy. Potenciální nebezpečí je největší pro jižní část Podlesic, podstatně nižší pro severní část Vitčic, případně i severní část Širokých Třebčic. Územní plán proto navrhuje na jižním okraji Podlesic  a severním okraji Vitčic realizovat meliorační průleh doplněný vsakovacím a odvodňovacím příkopem a zkapacitnit silniční příkop na silnici z Podlesic do Chotěbudic s převedením jeho vod do volného terénu východně sídla. U ostatních, zejména výše uvedených lokalit, lze nebezpečí zvládnout nebo omezit realizací záchytných vsakovacích odvodňovacích příkopů vyvedených mimo vlastní intravilán sídla.

fb) Zásobování pitnou vodou

Na katastru obce Veliká Ves se nenacházejí žádné významné zdroje pitné vody. Všechna sídla byla do nedávné doby odkázána zásobování pitnou vodou ze studní. V posledním období byla postupně všechna sídla připojena na vodovodní přivaděče pitné vody a postupně se rozšiřuje i počet připojených obyvatel na vodovod. Velká vodovodní skupina je napojena jednak na vodní zdroje u Mašťova (zejména prameniště Konice s vydatností cca 17 l/s) a na zdroje oblastního vodovodu (vodní nádrž Přísečnice a úpravna vody Hradiště). Sídla Podlesice a Vitčice jsou připojena odbočkou z vodovodního řadu Mašťov - Vilémov, sídla Široké Třebčice, Nové Třebčice, Veliká Ves na vodovodní řad z Račetic.

Situace v zásobování pitnou vodou v jednotlivých sídlech obce Veliká Ves je následující:

#### Podlesice

Sídlo je napojeno na vodovodní řad vedoucí z Mašťova do Vilémova (potrubí AC 200) odbočkou (PVC 150) přes přerušovací jímku na jihu Podlesic (5 m3) s hladinou 321,16 m n.m. Přerušovací jímka slouží k malé akumulaci vody a snížení tlaku v přívodním vodovodním řadu, který je ovlivňován úrovní hladin ve vodojemu Mašťov (100 + 250 m3), která kolísá v rozmezí 421,70 - 425,0 m n.m. Úroveň hladiny v přerušovací jímce (321,16 m n.m.) zabezpečuje vhodné tlakové poměry ve vodovodní síti Podlesic. Úroveň terénu sídla je v rozmezí cca 290-310 m n.m. Vodovodní zásobování vyhovuje, na vodovod jsou připojeni prakticky všichni obyvatelé sídla. Rozvodná síť je z potrubí PVC 80 a 110, přípojka k ČOV z potrubí PE 50. Na rozvodné síti je osazeno 19 hydrantů. Vodovod byl uveden do provozu v letech 1997-98.

Připojení dalších odběratelů na rozvojových plochách lze realizovat buď přímým napojením na stávající rozvodnou síť, nebo na prodloužené větve vodovodní sítě.

#### Vitčice

Sídlo je připojeno na skupinový (oblastní) vodovod potrubím PVC 150 od Podlesic v délce 823 m. Hydrostatické poměry v síti jsou dány úrovní tlaku v přerušovací jímce u Podlesic s výškou hladiny 321,16 m n.m. Terénní úroveň intravilánu ve Vitčicích kolísá v rozmezí cca 288-297 m n.m. Vodovod zásobuje celé sídlo a vyhovuje (kolaudace 2. etapy v prosinci 2002). Rozvodná síť je z potrubí PVC 63 a 110.

Připojení dalších odběratelů pitné vody na vodovod je kapacitně možné a technicky snadno proveditelné.

#### Nové Třebčice

Sídlo bylo připojeno v posledním období na skupinový (oblastní) vodovod od Širokých Třebčic přípojkou PE 50. V sídle jsou zatím připojeny jen 2 objekty přípojkami PE 32 a 40 mm. V sídle je k dispozici výtokový stojan. V sídle je vybudováno 14 studní. Přívodní řad o profilu 50 mm a hydrostatický tlak vyhoví pro zásobování stávajícího, resp. mírně zvýšeného počtu obyvatel vč. přechodně ubytovaných (rekreanti). Dle schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (2005) se počítá s napojením sídla na nový vodovodní přívodní řad (DN 80) od Vitčic. Uvažovaná doba realizace až po roce 2015. Územní plán  doporučuje tuto  realizace uspíšit, neboť by bylo docíleno zokruhování zásobovací vodovodní sítě pro sídla Podlesice, Vitčice, Nové Třebčice, která jsou dnes na koncových větvích skupinového vodovodu, s možnými i déletrvajícími výpadky dodávky vody, v případě poruchy zásobního vodovodního potrubí.

Ve vlastním sídle nutno vybudovat novou rozvodnou síť pro stávající i nové obyvatele.

#### Široké Třebčice

Sídlo je připojeno na skupinový (oblastní) vodovod potrubím PVC 150 od Račetic. Hydrostatické tlakové poměry jsou ovlivněny úrovní hladiny ve vodojemu Přeskaky (500 m3 - 316,20-319,20 m n.m.). Úroveň terénu intravilánu sídla kolísá v rozmezí cca 260-285 m n.m. Tlakové poměry v síti vyhovují. Rozvodná síť je převážně z potrubí PVC 100. Vodovod byl vybudován v letech 1991-92 a vyhovuje potřebám. Na jihozápadním okraji obce jsou šachtice, kde jsou odbočující přívodní potrubí do Veliké Vsi a Nových Třebčic.

Nové odběratele vody lze snadno připojit na stávající nebo prodlouženou vodovodní rozvodnou síť.

#### Veliká Ves

Sídlo bylo připojeno v r. 1999 na skupinový (oblastní) vodovod odbočkou z Širokých Třebčic potrubím PVC 80 o délce 1 340 m. V současné době je na vodovod připojen zámeček s hospodářskými objekty a jedno stavení. V obci je instalován i výtokový stojan. Obyvatelé jsou dosud zásobeni z vlastních studní (evidováno 27 studní). Hydrostatický tlak na vstupu přívodního řadu do sídla činí cca 0,4 MPa (4 atm). Úroveň terénu intravilánu kolísá mezi cca 274-280 m n.m.

Nové odběratele lze připojit ke stávající nebo nově prodloužené rozvodné síti.

Všechna sídla obce jsou připojena na velkou vodovodní skupinu, která umožňuje kapacitně zásobování současných odběratelů a umožní pokrýt možný nárůst odběrů v sídlech obce Veliká Ves i ve výhledu. Nárůst odběrů lze oproti současnému stavu stanovit na aproximativní hodnotě 0,3l/s v letním denním maximu.

fc) Odkanalizování a čištění odpadních vod

Na katastru obce jsou vybudovány dvě čistírny odpadních vod.

V Podlesicích je vybudována splašková kanalizace v podstatě v celém sídle. Kanalizační potrubí profilů DN 250-300 má délku cca 1 200 m a ústí do čistírny odpadních vod lokalizované na východním okraji obce. Odpad z čistírny typu CNP 20 je zaústěn do silničního (odvodňovacího) příkopu, který ústí jižně Vitčic do Třebčického potoka.

Druhá čistírna odpadních vod je vybudována ve Veliké Vsi a čistí odpadní vody ze zámečku a části hospodářských budov. Odpad z čistírny je zaústěn do přilehlého Zámeckého rybníka a přispívá svým dílem k jeho znečištění.

Situace v ostatních sídlech, resp. jeho zbývajících částech nenapojených na čistírnu, je následující:

Veliká Ves - objekty mimo zámeček jsou napojeny na žumpy (celkem evidováno 20). Urbanistická studie (1994) uvažovala s realizací kanalizace v délce 1 180 m a následnou čistírnou (oxidační příkop).

Vitčice - dosud vybudováno cca 350 m kanalizace v profilu 300 mm. Vyprojektováno je dalších cca 550 m, dalších cca 150 m bude nutno připravit. Projekt uvažuje s čistírnou u Třebčického potoka pod silnicí z Vitčic do Nových Třebčic. Podle urbanistické studie se uvažovalo s lokalizací ČOV níže cca 120 m po toku Třebčického potoka. Evidováno je 19 žump a 2 septiky (pro bytovky).

Nové Třebčice - splaškové vody jsou shromažďovány v 11 evidovaných žumpách. Realizace splaškové kanalizace s následnou čistírnou není v příštím období pravděpodobná. Urbanistická studie z r. 1994 počítala s realizací 680 m kanalizace a s ČOV na východním okraji obce.

Široké Třebčice - splaškové vody jsou zachycovány v 22 evidovaných žumpách a dvou septicích. Urbanistická studie z r. 1994 počítala s realizací kanalizace v délce přibližně 1 580 m a s čistírnou na levém břehu Třebčického potoka.

Na základě nových požadavků na zneškodňování odpadních vod, stanovených i mezinárodními standardy a doporučeními se zohledněním Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje PRVKUK z roku 2005 a po ekonomickém vyhodnocení možných variant realizace kanalizací a čistíren odpadních vod, zpracovaného v rámci územního plánu obce se navrhuje následující realizace zachycování a zneškodňování odpadních vod. V podmínkách sídel obce Veliká Ves se bude jednat výlučně o vody splaškové, resp. vody dešťové, které v žádném případě nebudou odváděny společně s vodami splaškovými. Další vstupní kriteria rozvahy návrhu byly tyto: nebudovat čistírnu pro méně než 50 ekvivalentních obyvatel, počítat minimálně s jednou čistírnou pro obec, která by čistila i vody sváděné či přivážené fekálními vozy z okolních sídel bez čistírny, zohlednit ekonomickou náročnost záměru PRVKUK svážet ze všech sídel obce obsah žump na ČOV v Kadani.

Zároveň bylo zpracováno ekonomické porovnání reálných alternativ budování  buď jediné skupinové kanalizace pro více sídel s jedinou centrální čistírnou, či budování více jednotlivých či sdružených kanalizačních systémů s více čistírnami. Porovnání bylo provedeno pro soubor sídel v povodí Třebčického potoka, alternativa propojení též sídla Veliká Ves, ležícího v jiném povodí, vzhledem k vzdálenostnímu i výškovému předělu, nebyla sledována.

Ekonomické porovnání reálných alternativ zachycování a zneškodňování splaškových vod z vybraných sídel obce Veliká Ves

Provedené ekonomické porovnání je odvozeno z technicko-ekonomických údajů obsažených v „Metodickém pokynu ceny objektů“, vydaného 7.3.2007 Ministerstvem zemědělství a ze sborníku vydaného v r. 2007 Ústavem územního rozvoje.

Nutno konstatovat, že v obou materiálech  publikované jednotkové náklady se mnohdy liší, takže níže uvedené investiční náklady nutné brát jako orientační, avšak pro srovnání jednotlivých alternativ realizace vyhovující. Pokud některý nákladový ukazatel by byl vyšší (např. u čistíren dle jejich typu) zatíží se rovnoměrně nákladové položky u všech alternativ.

Porovnání vychází ze zadání stanovit, zda je výhodné budovat pro sídla Vitčice, Nové Třebčice a Široké Třebčice buď samostatné čistírny odpadních vod (ČOV) u každého sídla, či vybudovat skupinovou splaškovou kanalizaci pro všechna tří sídla s jedinou ČOV.

Alternativa č. 1

Samostatné ČOV u jednotlivých sídel.

Celkové náklady vč. veřejných sítí splaškové kanalizace jsou tyto:

- Vitčice           8,500 mil .Kč

- N. Třebčice   5,250 mil. Kč

- Š. Třebčice 10,600 mil. Kč

Celkem            24,350 mil. Kč

Alternativa č. 2

Skupinová splašková kanalizace s jednou ČOV v Širokých Třebčicích

- Náklady na splaškovou kanalizaci ve Vitčících, N. Třebčicích a

Š. Třebčicích celkem                        23,0 mil. Kč

- Propojovací splašková kanalizace (podél potoku)

  - Vitčice – N. Třebčice                     3,4 mil. Kč

  - N. Třebčice – Š. Třebčice              7,7 mil. Kč

- Centrální ČOV v Š. Třebčicích cca     1,0 mil. Kč

35,1 mil .Kč

Alternativa č. 3

Ve Vitčicích (cca 60 obyv. ) a Širokých Třebčicích (cca 90 obyv.) vybudovat splaškovou kanalizaci se samostatnými ČOV a v N. Třebčicích (cca 20 obyv. zachycovat splaškové vody v bezodtokových jímkách s jejich odvozem na ČOV do Vitčic či Širokých Třebčic.

- Vitčice – kanalizace a ČOV                                               8,5 mil. Kč

- 10 bezodtokových nových jímek

v N. Třebčicích u jednotlivých objektů                               1,2 mil. Kč

- Široké Třebčice – kanalizace  a ČOV                              10,6 mil. Kč

- Rezerva v ČOV pro přivezené splašky N. Třebčice           0,2 mil. Kč

20,5 mil. Kč

Poznámka:

Položka 10 nových bezodtokových jímek s nákladem 1,2 mil. Kč je úmyslně nadsazena s cílem co největší srovnatelnosti všech tří alternativ z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí.

Shrnutí

Investičně je nejlacinější alternativa č. 3 a to o cca 4 mil. Kč oproti alternativě č. 1. Investičně nejnáročnější je alternativa č. 2, skupinové kanalizace s jednou čistírnou, která vyžaduje o téměř 11 mil. Kč víc oproti alternativě č. 3. Tato skutečnost je dána vysokými náklady na vybudování propojovacích kanalizačních stok mezi jednotlivými sídly (cca 11 mil. Kč) a úspora na investičních nákladech jediné ČOV, oproti dvěma či třem ČOV u jednotlivých sídel je malá (cca 0,5 mil. Kč). Jedinou výhodou je zjednodušení dozoru nad provozem jediné ČOV a možný větší čistící efekt jediné větší ČOV. Na druhé straně důsledkem jediné centrální ČOV bude i kumulace většího množství vypuštěných vod z ČOV v jediném místě do potoka s velmi nestabilními průtokovými poměry.

Zpracovatelé územního plánu obce promítli do územního plánu obce alternativu č. 3 tj. samostatné ČOV ve Vitčicích a Širokých Třebčicích a v Nových Třebčicích postupná rekonstrukce dnešních žump na bezodtokové jímky s vyvážením jejich obsahu na některou ČOV. Budování splaškové kanalizace v Nových Třebčicích pro cca 20 obyvatel s nákladem cca 5 mil. Kč by bylo málo racionální.

V návrhu územního plánu obce jsou samostatné ČOV ve Vitčicích, Širokých Třebčicích a ve Veliké Vsi. V Nových Třebčicích se navrhuje postupná rekonstrukce dnešních žump na bezodtokové jímky s vyvážením jejich obsahu na některou ČOV. Budování splaškové kanalizace v Nových Třebčicích pro cca 20 obyvatel s nákladem cca 5 mil. Kč by bylo neefektivní.

Další nutnou podmínkou (kriteriem) bylo splnění Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod. Všechna výše uvedená kriteria vedla k formulaci předloženého návrhu územního plánu. Zde je nutno zdůraznit podmínku povolení výstavby čistíren jen za předpokladu, že nebudou vyčištěné vody odváděny do bezvodé vodoteče. Vodnost toku Dubá II i Třebčického potoka klesá v přísušku k nulovým hodnotám. Průtoky v obou tocích mohou být nadlepšeny z navrhovaných vodních nádrží, což je případ čistíren v Širokých Třebčicích a Veliké Vsi, kde navrhované nádrže leží blízko nad navrhovanými čistírnami. Lze připustit využití stávajících vodních nádrží v Širokých Třebčicích a ve Veliké Vsi pro účely zajištění alespoň minimálního průtoku pod čistírnami. Tyto nádrže by bylo nutno rekonstruovat (odbahnění vybavení řádným výpustným zařízením, případné zvětšení užitkového objemu). V případě Vitčic není lokalita potenciální nádrže dosud známa (pravděpodobně by mohla být i na jiném katastru). Složitá je situace u stávající splaškové kanalizace a stávající čistírny odpadních vod (z r. 2003) v Podlesicích. Výhledové využívání této splaškové kanalizace s čistírnou je možné avšak závislé na stanovisku vodoprávního úřadu (v intencích NV 61/2003 Sb.)

Odvádění dešťových vod ve všech sídlech se realizuje převážně povrchově v příkopech doplněných místo od místa i betonovým potrubím a vpustěmi. Tento způsob odvodnění, po případném rozšíření (doplnění), je uvažován i do budoucna. Jednotná kanalizační síť, společná pro dešťové i splaškové vody, nepřichází v žádném sídle v úvahu.

fd) Ochrana místních a regionálních zájmů vodního hospodářství

Současné aktivity v obci i budoucí rozvoj obce musí respektovat následující faktory, z nichž většina má charakter limitů územního rozvoje:

- Katastr obce byl dle znění Vodního zákona - 254/2001 Sb. a navazujícího Nařízení vlády zařazen do kategorie „Zranitelné oblasti“ (NV č. 103 z 3.3. 2003 „ o stanovení zranitelné oblasti   a používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech“).

- Katastr obce byl dle znění Vodního zákona zařazen do tzv. „citlivých oblastí“ s požadavkem závazného stupně čištění odpadních vod (Nařízení vlády č. 61 z 29.1.2003 „o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypuštění vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech“.

Dle zákona podléhá vymezení citlivých oblastí přezkoumání v pravidelných inter-

valech nepřesahujících 4 roky. Nelze vyloučit, že katastr Veliké Vsi může být z této

kategorie citlivých oblastí v rámci revize vyčleněn.

- Existence záplavových území zejména podél toků Dubá II a Třebčického potoka, které byly informativně pro potřebu zpracování územního plánu stanoveny propočtem a vyznačeny v mapách 1 : 5 000.

Vysvětlení (odůvodnění) je vhodné u návrhu na stanovení ochranného pásma čistíren odpadních vod o poloměru 50 m (resp. 50 m od hranice ČOV). Oborová norma pro různé typy ČOV uvádí ochranná pásma, v podstatě pro jednotlivé technologie, v rozpětí 10 – 200 m. Volba vzdálenosti 50 m byla použita proto, že v případě všech ČOV na katastru obce Veliká Ves se bude jednat pouze o malé čistírny, bez speciální technologie a bez zpracování kalů.

## Energetika a spoje

ga) Elektroenergetika

Napěťová hladina 110 kV

Řešeným územím obce Veliká Ves prochází elektrické vedení velmi vysokého napětí 110 kV. Jedná se o dvojité vedení ev.č. 352 v trase RZ Podbořany – RZ Hradec a vedení ev.č. 353 v trase RZ Lišany – RZ Hradec.

Toto vedení nemá pro řešené území mimo své ochranné pásmo ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. žádný další přímý význam.  Vzhledem k umístění trasy tohoto vedení v širším extravilánu obcí, není  předpoklad pro vznik případných střetů při řešení návrhu rozvoje obcí.

##### Napěťová hladina vn (22 kV)

Vlastní administrativní obec Veliká Ves  se dále skládá ze sídelních útvarů Nové Třebčice, Podlesice, Široké Třebčice a Vitčce. Potřebné údaje o výkonech svých zařízení SČE a.s. Děčín pro potřeby územního plánu neposkytuje. Z tohoto důvodu jsou výkony trafostanic, především zděných, pouze odhadnuty. U ostatních venkovních trafostanic jsou výkony odečteny přímo ze štítků strojů.

Dle sdělení ČEZ, a.s., závod Chomutov jsou výkony všech  trafostanic v řešeném území bez dalších úprav a územních nároků doplnitelné do výkonu 630 kVA. Celý rozvodný systém vn na řešeném katastrálním území je zásoben především z nadřazených rozvoden Vvn/vn Podbořany a Rz Hradec.

Společná ustanovení pro navržený rozvoj výstavby RD.

Jednotlivé odběry navržených  RD v rozvojových plochách budou ve stupni elektrizace „ B „ osazeny hlavními jističi 3 x 25 A, umístěnými ve zděných objektech na hranici pozemků nových RD. Veškerý rozvod v navržených RP bude v provedení zemního kabelového rozvodu. Průměrná spotřeba je s ohledem na předpokládaný tepelný odpor nových RD uvažována pro potřeby ÚP ve výši 12 kW/RD.

Konečné řešení technického vybavení rozvodného zařízení je v plné kompetenci majitele sítě – ČEZ a.s., Děčín.

Veliká Ves

Zásobení elektrickou energií je v současné době zajištěno z nově rekonstruované přípojky vn 22 kV, ukončené za rozvětvením pro novou příhradovou trafostanici osazenou transformátorem 160 kVA. Druhá odbočka volného vrchního vedení 22 kV je ukončena v bývalé betonové konstrukci dvousloupové trafostanice na pozemku  bývalého zemědělského závodu. Z této konstrukce byl proveden zemní kabelový svod vn, pro zděnou kabelovou trafostanici. V období průzkumových prací nefunkční.

Návrh

Rozvoj sídla je rozvržen do tří rozvojových ploch (dále jen RP, viz grafická příloha):

RP 1 - 7 RD x 12 kW =  84 kW při součtu osazených hlavních jističů RD = 3x175 A                       RP 2 -  3 RD       x  12  kW   =    36 kW              - „ -                                                      3x75  A

RP 3 -  5 RD x 12 kW =  60 kW                         - „ -                                                       3x125 A

Celkové zvýšení spotřeby elektrické energie vyvolané návrhem rozvoje obce je předpokládáno v cílovém stavu ve výši                                                       	180 kW.

Navýšení proudové hodnoty se předpokládá o                                            	3 x 375 A.

Návrh uvažuje s výměnou stávajícího stroje o výkonu 160 kVA příhradové trafostanice  za nový stroj o výkonu   400 kVA.

Nové Třebčice

Zásobování elektrickou energií je realizováno z původní zděné věžové trafostanice, umístěné v centrální části obce. Předpokládaný výkon této trafostanice je cca 100 -160 kVA. Vzhledem k nefunkčnosti místního zemědělského závodu, při počtu 22 trvalých obyvatel, připadá na každou průměrnou domácnost nominální výkon trafostanice min 12, 5 – 20 kVA

Návrh

Rozvoj obce s ohledem na současný počet obyvatel je zásadní. Návrh  předpokládá  zvýšení počtu obyvatel o více jak dvojnásobek a to jen v nově navržených rozvojových lokalitách.

RP 51   1 RD                    12 kW                                              hlavní jistič     3 x 25 A

RP 52   3 RD  x 12 kW  = 36 kW  proudový součet hl. jističů   3 x 3 x25 A =  3 x 75 A

RP 53   1 RD                    12 kW                                              hlavní jistič      3 x 25 A

RP 54   6 RD  x 12 kW  = 72 kW  proudový součet hl. jističů   6 x 3 x 25 A = 3 x150A

RP 55   3 RD  x 12 kW  = 36 kW                - „ -                         3 x 3 x 25 A = 3 x 75 A

Celkové navýšení spotřeby el. energie je předpokládáno v hodnotě          168 kW

Součet proudového navýšení nominálních hodnot hlavních jističů bude                 3 x 350 A

Návrh předpokládá výměnu stroje stávající zděné trafostanice novým strojem o výkonu 400 kVA v cílovém stavu  rozvoje obce. Výstavba nové trafostanice se neuvažuje.

Nová výstavba vyvolá nutnou zásadní úpravu sítě rozvodu nn.

### Podlesice

Sídlo je zásobeno elektrickou energií ze zděné věžové trafostanice s pultovou střechou, umístěnou v blízkosti sídla obecního úřadu. Předpokládaný výkon trafostanice je cca 160 kVA. Při počtu  58 trvalých obyvatel připadá na jednu bytovou jednotku cca 8,25 kVA instalovaného nominálního výkonu trafostanice.

Návrh

Rozvoj obce s ohledem na potřebu el. energie je zaměřen pouze na rozšíření o výstavbu 7 nových RD a  rezervní plochu pro malé komerční zařízení.

Široké Třebčice

Obec je zásobena z původní zděné věžové trafostanice umístěné ve východním okraji obytné zástavby v blízkosti funkčního zemědělského závodu odbočkou z nově přezbrojeného kmenového vedení 22 kV. Předpokládaný výkon trafostanice je odhadnut na  250 – 400 kVA .

Při celkovém počtu trvalých obyvatel, s vyloučením odhadnuté spotřeby zemědělského závodu je předpoklad, že na jednu průměrnou bytovou jednotku připadá z nominálního výkonu trafostanice  min. cca 6,8 – 11,9 kVA.

Návrh

Rozvoj obce je předpokládán výstavbou 22 RD s navazující II. etapou výstavby o dalších 20 RD. Také je zde zohledněna rezerva pro drobnou komerční činnost.

RP 31   3 RD x 12 kW  = 36 kW  součet proud.hodnot hl.jističů 3 x 3 x 25 A= 3 x 75 A

RP 32   3 RD x 12 kW  = 36 kW                  - „ -                         3 x 3 x 25 A= 3 x  75 A

RP 33  16 RD x 12 kW = 192 kW                 - „ -                     16 x 3 x 25 A= 3 x 400 A

Drobná komerční činnost  16 kW                                                                    3 x   25 A

Celkový nárůst spotřeby el. energie v I et.                                                         280 kW

Součet proudového navýšení nominál. hodnot hlavních jističů bude v I et.   3 x 575 A

II. etapa

RP 34   20 RD x 12 kW =  další nárůst spotřeby o :                                         240  kW

Součet proudového navýšení nominál. hodnot hlav. jističů II. et.bude  20x 3 x 25 A =

3 x 500 A

Rozvojové plochy RP 31 a RP 32, včetně rezervy pro drobnou komerční činnost, budou zabezpečeny převážně po úpravě výkonu stroje ze stávající zděné trafostanice a následně propojené soustavy s nově navrženou kabelovou kioskovou trafostanicí.

Tato nová kabelová trafostanice zabezpečí i spotřebu II. etapy výstavby RD.

Celkový cílový stav výkonu navržené KTS  je navržen v hodnotě                  400 kVA.

### Vitčice

Zabezpečení dodávky el. energie je zajištěno odbočkou z vedení 22 kV ukončené zděnou věžovou trafostanicí umístěnou ve středu obce. Odhadnutý výkon 160 –250 kVA. Jedna průměrná b.j. má v současné době zajištěn podíl výkonu trafa po odečtu odhadnuté spotřeby zem. závodu cca  6,3 – 10,6 kVA.

### Návrh

Rozvoj obce je navržen výstavbou 24 RD rozmístěných v rámci obce v pěti lokalitách.

RP 41  2 RDx12 kW = 24 kW  Součet proudových hodnot hlavních. jističů 2x 3x25 A=  3x75A

RP 42  1 RD x12 kW = 12 kW           Proudová hodnota hlavního jističe                        3x25 A

RP 43  9 RD x12 kW =108kW Součet proud. hodnot hlavních. jističů        9 x 3x25A =3x225A

RP 44 10 RD x12 kW =250kW                      - „ -                                      10 x 3x25A =3x250A

RP 45  2  RD x12 kW = 24 kW                      - „ -                                        2 x 3x25A =3x  50A

Celkový nárůst spotřeby el. energie                                                                              418 kW

Součet proudových hodnot hlavních jističů jednotlivých RD                                      3 x 625 A

Návrh řeší napojení RP 41, 42 a RP 45 – celkový nárůst spotřeby o 72 kW  z rezervy,  případně z posíleného výkonu stávající zděné věžové trafostanice. Pro RP 43 a 44  je navržena k zabezpečení elektrické energie výstavba nové kioskové trafostanice o výkonu 400 kVA v jihovýchodním okraji navržené RP 44 v těsné blízkosti silnice do Nových Třebčic. Vzhledem ke skutečnosti, že navržená přípojka 22 kV je situována v okraji nové zástavby, je možné provedení volného vrchního vedení s kabelovým přechodem těsně u navržené kioskové trafostanice, případně instalace sloupové trafostanice. Tato technická řešení spadají do plné kompetence majitele rozvodného systému ČEZ,a.s. Děčín.

##### Napěťová hladina nn (0,4 kV)

Veliká Ves

Rozvod distribučního systému nízkého napětí 380 / 220 V je v provedení volného vrchního vedení neseného na betonových sloupech, zkorodovaných střešnících a štítových konzolách. Rozvody potřebují zlepšit údržbu .

Pro zabezpečení nových rozvojových ploch, soustředěných v jižním okraji obce, bude nutno vybudovat nový zemní kabelový přívod nn ve smyčkovém provedení od stávající příhradové trafostanice.

Nové Třebčice

Rozvod v provedení volného vrchního vedení je nesený na betonových sloupech.

Navržené rozvojové plochy je možno po úpravě napojit na místní vrchní venkovní vedení nn kabelovým svodem do zděných měřících objektů, umístěných na hranicích jednotlivých parcel.

Podlesice

Rozvod nn je z velké části v provedení volného vrchního vedení neseného na betonových sloupech, ale i na zkorodovaných střešnících. Z části je započato se zemním kabelovým rozvodem včetně odběratelských přípojek.

RP 21 a RP 22 je možno napojit po částečné úpravě na místní venkovní rozvod nn prostřednictvím kabelových svodů do měřicích objektů na hranicích jednotlivých  pozemků navržených RD.

Široké Třebčice

Systém rozvodu nn je v provedení volného vrchního vedení neseného na betonových sloupech, místy na střešnících a štítových konzolách. Potřebná částečná údržba. Místy je též použito závěsného kabelu včetně odběratelských přípojek.

Rozvojové plochy RP 31 a 32 bude možno po drobné údržbě a úpravách zapojit na místní venkovní rozvod nn  vždy kabelovým svodem do měřících objektů.

Zásobení RP 33 elektrickou energií první etapě výstavby a následně RP 34 v druhé etapě bude zabezpečeno výstavbou již uvedené nové kabelové kioskové trafostanice.

### Vitčice

Rozvod nn je v provedení volného vrchního vedení neseného na betonových sloupech, zkorodovaných střešnících a na štítových konzolách. Potřeba zlepšení údržby.

Návrh uvažuje s výrazným rozvojem obce a to výstavbou  24 RD.RP 41, 42 a 45 bude možno napojit kabelovými svody na upravený stávající vrchní venkovní rozvod nn. Pro zabezpečení RP 43 a 44 byla situována do území nová trafostanice 22/0,4 kV včetně přípojky vn.Z této trafostanice bude proveden nový zemní kabelový rozvod pro nové odběratele.

gb) Teplo

Vytápění bytové zástavby na celém území katastru obce je omezeno převážně na spalování tuhých paliv, hnědého uhlí, dřeva a spalitelných částí komunálního odpadu. Vytápění elektrickou energií je realizováno pouze v omezeném počtu případů. Vesměs se jedná převážně o individuelní zdroje akumulačního, nebo přímotopného tepla. Ve zvýšené míře se používá elektrické energie pro ohřev TUV.

Při průzkumech území nebyl zaznamenán žádný případ velkoobsahového zásobníku tekutého plynu PB. Maloobsahové zásobníky PB jsou využívány v domácnostech pro účely vaření.

V současné době se na území katastru obce nenachází žádný dálkový vtl přivaděč zemního plynu. Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům, ale především na stále rostoucí progresi ceny tohoto média jakož i řídkou obydlenost území, nelze v současné době uvažovat o této formě topného média jako o perspektivním řešení. Návrh doporučuje zvážení možnosti instalace tepelných čerpadel, zejména u nové výstavby. Připravované návrhy MŽP na zavedení ekologických daní, zvýšení cen všech druhů paliv a energií nedává příliš prostoru pro další možnosti vytápění.

U nově budovaných RD je nutno dbát na důsledné dodržování podmínek tepelného odporu plášťů budov. U staré zástavby, lze pokud to je možné, dodatečné tepelné oplášťování doporučit.

U nově budované zástavby s odpovídajícím tepelným odporem je vhodné doporučit individuální instalace kombinovaných systémů tepelných čerpadel.

Dále je možné pěstování energetických bylin, případně dřevin. Tyto pak štěpkovat, případně i peletovat k využití ve zplyňovacích topných zdrojích.

I nadále zde bude přetrvávat vytápění na bázi tuhých paliv a to i přes ekologickou daň a  problémovou progresi cen tuhých paliv.

U zemědělských závodů zvážit možnost výstavby bioplynové stanice, případně vlastní výroby topných pelet.

Při průzkumových pracích nebyl zaznamenán žádný výraznější alternativní zdroj komunálně využitelné energie. Byl zde znamenán zájem na výstavbu několika věží větrných elektráren. Jejich umístění v blízkosti Doupovských vrchů bylo neslučitelné se zájmy AČR. Žádný další zájem o alternativní zdroje mimo individuálních soukromých zařízení popsaných v kapitole teplo zde zatím nebyl zaznamenán.

gc) Spoje

Katastrálním územím obce Veliká Ves neprochází žádný dálkový telekomunikační kabel páteřního významu. Telefonní zemní metalické kabely zde uložené mají pouze místní obslužný charakter.

Vzhledem k masivní rekonstrukci celorepublikového telefonního systému realizovaného SPT TELECOM a.s. je ve všech obcích tohoto katastru provedena úplná telefonizace v zemním kabelovém provedení včetně účastnických poboček. Takto zabezpečená telefonní síť zajistí potřeby území i s ohledem na jeho rozvoj.

Přesto, že již dnes není povinnost investora budovat veřejné telefonní automaty, jsou obce Podlesice, Široké Třebčice a Vitčice opatřeny tímto vybavením.

V souběhu s drážním tělesem ČD a.s. probíhají trasy sdělovacích a zabezpečovacích

kabelů.

Katastrem obce neprochází žádný koridor Českých radiokomunikací, a.s.

gd) Veřejné osvětlení

Na celém katastru obce je veřejné osvětlení z větší části v morálním a fyzicky dožívajícím stavu. Téměř ve všech obcích katastru je nutná úplná  rekonstrukce, případně výrazná a zásadní údržba. Bezpodmínečně je nutná kontrola zkorodovaných v některých případech i nekompletních osvětlovacích těles. Totéž platí i pro zkorodované stožáry a nosiče VO, kde může hrozit nebezpečí úrazu.

V případě i dílčích rekonstrukcí systému VO doporučuje ÚP využití moderního způsobu počítačového bezkontaktního bezpečného a ekonomického provozu VO v rámci celého katastru, případně sdružením investic i společným ovládáním  katastrů sousedních.

V rozvojových lokalitách jednotlivých obcí je nutno dodržet podmínku úplné zemní kabelizace s umístěním parkových osvětlovacích těles dle následného stupně projektových dokumentací.  Vhodné bude osazení některých víceúčelových stojanů,vybavených zařízením pro místní rozhlas.

Veliká Ves

Veřejné osvětlení je neseno na samostatných starých výložníkových stožárech. Je nutná kontrola stupně koroze, zejména v úrovni terénu. Předpokládá se celková rekonstrukce.

Nové Třebčice

V sídle je pro účely veřejného osvětlení použito starých výložníkových osvětlovacích těles osazených na štítových konstrukcích budov, ale též jsou osvětlovací tělesa osazena na nosičích nn.

### Podlesice

Veřejné osvětlení je zde umístěno na nosičích nn s vrchním rozvodem, z části jsou použity též samostatné parkové osvětlovací stojany s kabelovým rozvodem.

### Široké Třebčice

Osvětlovací body veřejného osvětlení jsou zde tvořeny starými zkorodovanými samostatnými stojany  parkové úpravy. Nutná rekonstrukce, případně důkladná údržba.

### Vitčice

Veřejné osvětlení je zde umístěno na starých zkorodovaných výložníkových stožárech, ale i na zkorodovaných střešnících a na betonových sloupech. Nutná kontrola koroze především výložníkových stojanů v úrovni terénu.

Též je nutná rekonstrukce, případně důkladná údržba.

Vzhledem k současnému stavu veřejného osvětlení na katastru obce a také s ohledem na malý rozsah osvětlovacích systémů, nebyl zaznamenán žádný případ moderního úsporného systému řízení provozu veřejného osvětlení.

## Životní prostředí

ha) Celková charakteristika

Většina řešeného území obce Veliká Ves má v současné době poměrně dobrou kvalitu životního prostředí. Obec a její okolí bylo začátkem 90. let minulého století součástí rozsáhlé postižené chomutovskoústecké oblasti vyžadující zvláštní ochranu  ovzduší.

Životní prostředí obce ve větší či menší míře negativně ovlivňují další faktory životní prostředí, většinou lokálního charakteru:

- místní znečištění ovzduší lokálními topeništi spalujícími nekvalitní hnědé uhlí, automobilovou dopravou a prašností;

- zápach z chovů prasat a skotu;

- hlukové zatížení z automobilové dopravy;

- divoké odkládání komunálních a jiných odpadů;

- biologické znečištění ovzduší vázané na masový výskyt alergenních rostlin na neudržovaných plochách;

- ohrožení a postižení orné půdy vodní a větrnou erozí a jeho důsledky;

- radioaktivní ohrožení, jmenovitě radonem.

Většina uvedených problémů je řešitelná obecními orgány ve spolupráci s místními aktivitami a dalšími zainteresovanými subjekty. Jde především o možnosti řešení změny topných médií, o výsadby zeleně, údržby komunikací, sběr druhotných surovin, likvidace divokých skládek odpadů atd.

hb) Znečištění ovzduší

Regionální znečištění ovzduší bylo v minulých desetiletích největším problémem celé Podkrušnohorské oblasti. Významný pokles v celém regionu, oproti předcházejícím létům, zaznamenaly emise SO2. Přetrvávajícími problémy jsou narůstající emise suspendovaných částic (PM10) a oxidů dusíku (NOx).

V zastavěném území všech sídel obce je běžné místní přízemní znečištění ovzduší, v tzv. dýchací zóně, způsobené nedokonalým spalováním tuhých paliv především v domácích topeništích.

V současné době je asi 80 % domácností vytápěno pevnými palivy a asi 20 % elektřinou v kombinaci s pevnými palivy.

Přízemní znečištění ovzduší může být nepříznivé především v chladné části roku. Je vázáno na vznik teplotních inverzí a jezer studeného vzduchu v úvalovitých údolích Třebčického potoka a Dubé II a na nedokonalé spalování různých substancí tuhých paliv v domácích topeništích. Přízemní znečištění ovzduší může krátkodobě způsobit jen několik zdrojů a může mít trvání od večerních hodin až do rána, kdy s východem slunce nastávají příznivější podmínky pro rozptyl a pro likvidaci jezer chladného vzduchu. Příznivě působí větrné proudění urychlující rozptyl vzniklého znečištění.

V obytné zástavbě, v okolí průjezdních komunikací, ale i ve volné krajině, se nepříznivě uplatňuje prašnost. Je způsobena vířením sedimentovaných prachových částic projíždějícími vozidly nebo jejich rozvíváním větrem. Zdrojem  prašnosti jsou neudržované vozovky, neodklízené zimní posypy, nanesená ornice z polí, ale také větrná eroze, která odvívá půdní částice z neporostlých ploch orné půdy v sušších obdobích podzimu, zimy či předjaří.

Vzhledem k imisní situaci v širším regionu a k dalším zjištěním (podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší), je obec zařazena mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v obvodu stavebního úřadu Kadaň. Zařazení obce do oblasti vyplývá ze Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2005 (Věstník MŽP, 3/2007).

Protože obec leží v OZKO správního obvodu města Kadaň budou zde aplikována některá opatření uvedená v Integrovaném krajském programu zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje (2004) a v Aktualizaci krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje (2006).

Podle Programu jsou nejdůležitější následující krajské problémové okruhy, vyžadující řešení:

- snížení imisní zátěže a celkových emisí PM10 (zdroje primární a sekundární prašnosti a doprava je celokrajský problém)

- snížení emisí NOx  (především velké energetické zdroje).

Místní přízemní znečištění může, vedle domácích topenišť, ovlivnit také automobilová doprava emisemi výfukových plynů. Nejvíce je z tohoto hlediska exponovaný úsek státní silnice II/224 v délce cca 600 m v Širokých Třebčicích. Podél dalších silnic je imisní znečištění automobilovou dopravou menší díky nepříliš vysoké intenzitě. Pro hodnocení dopravního imisního zatížení nejsou k dispozici žádné konkrétní údaje.

Znečištění ovzduší obtížnými zápachy nepříznivě ovlivňuje okolní prostředí a obytnou zástavbu, a to především  díky svojí  poloze bezprostředně navazující na obytnou zástavbu v Podlesicích (chov prasat, asi 250 kusů) a ve Vitčicích (hovězí dobytek, asi 60 kusů). Vzhledem k četnosti větrů vanoucích převážně ze západního kvadrantu  (v součtu cca 60 % všech větrů v průběhu roku) a díky nižším stavům hospodářských zvířat považovat zatížení zastavěného území za únosné.

Snížení místního znečištění ovzduší je možné větší realizací vytápění ušlechtilými  palivy, údržbou vozovek a prašných ploch, výsadbami zeleně apod.

Návrhy lokálních opatření na zlepšení kvality ovzduší jsou v souladu s návrhy řešení uvedenými v citovaném krajském Programu.

Návrhy:

Návrhy lokálních opatření na zlepšení kvality ovzduší jsou v souladu s návrhy řešení uvedenými v citovaném krajském Programu.

- Územně technická opatření:

- neumisťovat na území obce rozvojové plochy s využitím předpokládajícím zátěže životního prostředí; využití ploch stanovit pomocí regulativů;

- v úsecích po obou stranách průjezdních silnic, kde to dovolí prostorové poměry, realizovat protihluková, protiimisní a bezpečnostní opatření, a to alespoň pomocí výsadeb keřových pásů, jednak na okrajích stávající zástavby, jednak podél navrhovaných rozvojových ploch pro bytovou výstavbu, občanskou vybavenost, sport apod.;

- z důvodů snížení emisí podporovat napojení obyvatel na další ekologické způsoby vytápění a řešení obytných domů (výstavba domů s nízkou potřebou energie, ať už nízkoenergetických či pasivních), dále např. tepelná čerpadla, solární systémy, biomasa, dřevo apod.

- Správní a organizační patření:

- zakázat spalování určitých druhů paliv v malých zdrojích a spalování rostlinných materiálů v otevřených ohništích;

- zajistit možnost kontroly domácích topenišť v případě podezření ze spalování neekologických hořlavých látek (plasty apod.);

- z důvodů snížení prašnosti zlepšovat technický stav vozovek místních komunikací a provádět jejich důsledné čištění po zimním období, příp. sezónních zemědělských pracích, vybudovat pevné krajnice, chodníky, vysazovat pásy zeleně;

- požadovat finanční podpory pro domácnosti na investice k rekonstrukcím nebo k obnově malých stacionárních zdrojů, ke změně palivové základny za ekologicky vhodnější energetické zdroje;

- důsledně likvidovat zdroje biologického znečištění ovzduší, tj. především zaplevelené travinobylinné porosty s masivním výskytem alergenních rostlin na neudržovaných plochách (povinnost vlastníků a uživatelů pozemků).

hc) Hluk

Působení hluku na životní prostředí je vázáno na liniový zdroj, kterým je automobilová doprava na průjezdních silnicích II. a III. třídy.

Zatížení hlukem se hodnotí dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účiny hluku  a vibrací. Základem je § 11 - Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb se hodnoty hluku vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. Tyto hladiny se stanoví součtem základní hladiny hluku A LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu (dle přílohy č. 3) výše uvedeného nařízení vlády.

Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb (vybrané údaje dle přílohy č. 3 k Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.)

| způsob využití území, doba | korekce (dB) |
| --- | --- |
| chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory | + 10 3) |
| chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory | + 20 4) |
| pro noční dobu | - 10 |

Vysvětlivky:

3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích  je  převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikací a dráhách, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.12.2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné  trasy.

Nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru obce (§ 11, odst. 1 a 4), s aplikovanými korekcemi, jsou vyjádřeny následujícími hodnotami:

| časový interval | A 3) | A 4) |
| --- | --- | --- |
| denní doba (6,00 – 22,00 hod) | 60 dB | 70 dB |
| noční doba (22,00 – 6,00 hod) | 50 dB | 60 dB |

Vzhledem k existující situaci jsou pro hodnocení hlukového zatížení v daném prostoru rozhodující nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 70 dB (den) a 60 dB (noc), protože jde o starou hlukovou zátěž ve venkovním prostoru způsobenou hlukem z dopravy na veřejných komunikacích, který v tomto prostoru vznikl do 31.12.2000.

Pro hodnocení hlukového zatížení nejsou k dispozici žádné konkrétní údaje.

Nejvíce je postižený hlukem exponovaný úsek silnice II/224 v délce cca 600 m v Širokých Třebčicích.

Díky nepříliš vysoké intenzitě automobilové dopravy nebude hlukové zatížení v okolí ostatních silnic procházejících zastavěným územím dalších sídel příliš vysoké.

Bezprostřední kontakt obytné zástavby, občanské vybavenosti a dalších zařízení s automobilovou dopravou omezuje možnosti realizaci potřebných hygienických i bezpečnostních opatření, ať už protihlukových či protiimisních nebo jejich kombinací.

### Návrhy:

- v úsecích po obou stranách silnic procházejících zastavěným územím jednotlivých sídel, kde to dovolí prostorové poměry, realizovat protihluková opatření, a to alespoň pomocí výsadeb keřových pásů.

hd) Radioaktivní ohrožení

Radioaktivní ohrožení je závažným faktorem ovlivňujícím hodnoty životního prostředí. Nejzávažnější ozáření způsobuje radioaktivní plyn radon, resp. jeho rozpadové dceřinné produkty

Kategorie radonového indexu geologického podloží, uvedená v mapě 1: 50 000, vyjadřuje statisticky převažující kategorii v dané geologické jednotce. Výsledky měření radonu na konkrétních lokalitách se proto mohou od této kategorie odlišovat, především díky rozdílům mezi regionální a lokální geologickou situací.

Radonový index geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je možno očekávat úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. Hlavním zdrojem radonu, pronikajícího do objektů, jsou horniny v podloží stavby. Vyšší kategorie radonového indexu podloží proto určuje i vyšší pravděpodobnost výskytu hodnot radonu nad 200 Bq.m-3 v existujících objektech (hodnota EOAR). Zároveň indikuje i míru pozornosti, kterou je nutno věnovat opatřením proti pronikání radonu z podloží u nově stavěných objektů.

Převažující kategorie radonového indexu neznamená, že se u určitém typu hornin při měření radonu na stavebním pozemku setkáme pouze s jedinou kategorií radonového indexu. Obvyklým jevem je, že přibližně 20% až 30% měření spadá do jiné kategorie radonového indexu, což je dáno lokálními geologickými podmínkami měřených ploch.

Je tedy zřejmé, že určení kategorie radonového indexu na stavebním pozemku není možné provádět odečtením z mapy jakéhokoliv měřítka, ale pouze měřením radonu v podloží na konkrétním místě tak, aby byly zohledněny lokální, mnohdy velmi proměnlivé geologické podmínky.

Zastavěná území jednotlivých sídel leží v nízké až střední kategorii radonového indexu. Severní část zastavěného území Podlesic je v přechodné (nehomogenní kvartérní sedimenty) a jižní ve střední kategorii radonového indexu. Severní část Nových Třebčic má střední kategorii, jižní část nízkou až přechodnou kategorii. Zástavba Vitčic je v severní části v nízké a v jižní části v přechodné kategorii. Celá zástavba Širokých Třebčic má přechodnou kategorii radonového indexu. Zastavěného území Veliké Vsi leží v nízké kategorii, s výjimkou úzkého pásu ve střední části, který zabírá přechodná kategorie (nehomogenní kvartérní sedimenty).

Ve volné krajině jsou střední hodnoty radonového indexu jižně od Podlesic a východně od Nových Třebčic a východně od Veliké Vsi. Zbývající části k.ú. mají většinou přechodné až nízké hodnoty.

Měření radonu by mělo být provedeno a vyhodnoceno ve všech lokalitách navrhovaných pro bytovou výstavbu, sport, rekreaci apod. Tento požadavek je v souladu s příslušnou legislativou (zákon 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření – atomový zákon, vyhláška 184/1997 Sb. o požadavcích na zajištění radiační ochrany, ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží, 1996).

### Návrhy:

- zajistit provedení a vyhodnocen detailního průzkumu radonového rizika ve všech lokalitách navrhovaných pro bytovou výstavbu, občanskou vybavenost, sport, rekreaci apod.

he) Hospodaření s odpady

Hospodaření s odpady je stanoveno obecní vyhláškou 2/2007. Organizovaný svoz zbytkových komunálních odpadů (po vytřídění  nebezpečných složek komunálního odpadu, organického odpadu a vytříděného komunálního odpadu, na který je prováděn sběr) provádí firma Skládka Vrbička a.s. celoročně 1 x týdně. Odpady jsou odváženy na řízenou skládku Vrbička na k.ú. Nepomyšl. Shromažďování komunálního odpadu se provádí do 110 l nádob, kterými je vybavena celá obec, a to v počtu 100 kusů.

Fyzické a právnické osoby (podnikatelé), které produkují odpad podle katalogu odpadu podobný odpadu komunálnímu, mohou na základě písemné smlouvy využít systému zavedeného obcí.

V jednotlivých sídlech obce u tří hřbitovů (Vitčice, Veliká Ves a Široké Třebčice) jsou umístěny 1100 l kontejnery (celkem 8).

Nebezpečný odpad je shromažďován ve sběrném středisku odpadů ve Vitčicích (Landovna), odvážen a likvidován dle druhů odpadů.

Stavební a nezávadný odpad (výkopy apod.) je využíván k úpravě polních cest, terénních depresí apod. Pro jeho ukládání není v obci vymezena lokalita. Jednotlivci mohou likvidovat odpad na vlastní náklady uložením na řízené skládky.

Organický odpad nelze likvidovat v rámci směsného komunálního odpadu nebo jinými nevhodnými způsoby, povinností původce je zajistit jeho kompostování.

Nejnovějším řešením, které by mělo zmírnit divoké skládkování a snížení objemu komunálních odpadů je organizovaný sběr některých substancí (sklo, papír, plast) do speciálních kontejnerů, kterých je v každém sídle po čtyřech, v obci celkem 20 kusů. Naplněné sběrné nádoby odváží obec ve spolupráci s firmou EKOKOM.

Kovový odpad (železo, litina a barevné kovy) je možné ukládat pouze na určeném  veřejném prostranství v každé obci v termínu a místě,  které bude  občanům oznámeno.

Řešení odpadového hospodářství obce by mělo vycházet ze závazné části Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje, který byl zveřejněn Obecně závaznou vyhláškou Ústeckého kraje  č. 1/2005. Účelem plánu je:

a) předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a nakládání s nimi podle zákona o odpadech a zákona o obalech a dalších souvisejících předpisů, v souladu s principy udržitelného rozvoje, a za účelem plnění mezinárodních a vlastních závazků ČR a Ústeckého kraje;

b) stanovení podmínek pro vytvoření funkčního systému hospodaření s odpady v kraji a zajištění dynamického, vnitřně provázaného rozvoje celého systému odpadového hospodářství, určení směrů a cílů pro budoucí nakládání s odpady a stanovení zásad, opatření, postupů a nástrojů k jejich dosažení, při zachování environmentální, sociální a ekonomické rovnováhy a zachování standardů ochrany lidského zdraví;

c) vytvoření podkladu pro zpracování navazujících plánů odpadového hospodářství původců odpadů (§ 43 odst. 12 zákona o odpadech).

Návrhy:

- vybudovat sběrný a třídící dvůr pro separaci odpadů ve Vitčicích (VD 2);

- zabránit vzniku nepovoleného odkládání komunálních a jiných odpadù ve volné krajině;

- likvidovat divoké skládky odpadů, což je mj. povinností majitelů a uživatelů pozemků.

Životní prostředí obce ve větší či menší míře negativně ovlivňují další faktory životního prostředí, většinou lokálního charakteru:

- místní znečištění ovzduší lokálními topeništi spalujícími nekvalitní hnědé uhlí, automobilovou dopravou a prašností,

- zápach z chovů prasat a skotu,

- hlukové zatížení z automobilové dopravy,

- divoké odkládání komunálních a jiných odpadů,

- biologické znečištění ovzduší vázané na masový výskyt alergenních rostlin na neudržovaných plochách,

- ohrožení a postižení orné půdy vodní a větrnou erozí a jeho důsledky,

- radioaktivní ohrožení, jmenovitě radonem.

Většina uvedených problémů je řešitelná obecními orgány ve spolupráci s místními aktivitami a dalšími zainteresovanými subjekty. Jde především o možnosti řešení změny topných médií, o výsadby zeleně, údržby komunikací, sběr druhotných surovin, likvidace divokých skládek odpadů atd.

## Ochrana přírody a krajiny, krajinný ráz

ia) Koeficient ekologické stability

Základní ekologické orientační ukazatele relativních rozdílů podmínek ekologické stability krajiny lze odvodit z využití území, z poměru mezi ekopozitivními a ekonegativními složkami krajiny. Hodnotícími kritérii jsou trvalost ekosystémů, intenzita lidských zásahů a  ovlivnění energomateriálových toků. Hodnocení je interpretováno pomocí tzv. koeficientu ekologické stability (KES). KES vychází z výpočtů poměru mezi trvalými, relativně stabilními ekosystémy (lesní pozemky, zahrady, travní porosty, vodní plochy) a ekosystémy labilními (orná půda, ovocné sady, zastavěné plochy).

Úhrnné hodnoty druhů pozemků v katastrálním území obce Veliká Ves

| využití území | výměra ha | % z c.v. k.ú. |
| --- | --- | --- |
| orná půda | 1622,59 | 91,1 |
| zahrady | 10,06 | 0,5 |
| ovocné sady | 0,49 | 0,1 |
| travní porosty | 39,40 | 2,2 |
| lesní pozemky | 13,23 | 0,7 |
| vodní plochy | 13,79 | 0,8 |
| zastavěné plochy | 21,53 | 1,2 |
| ostatní plochy | 60,25 | 3,4 |
| celkem | 1781,34 | 100 |

V rámci území obce má z hlavních krajinotvorných struktur dominantní postavení orná půda, která zabírá přes 91 % z jeho celkového rozlohy. Podobný ráz krajiny s výraznou převahou orné půdy mají sousední i vzdálenější katastrální území této části Ústeckého kraje.

V k.ú. Veliká Ves je minimální zastoupení dalších hlavních krajinných struktur 
– travních porostů (2,2 %), lesů (0,7 %), zahrad a ovocných sadů (celkem 0,6 %). Vodní plochy zabírají jen 0,8 %.

Zastoupení ekologicky pozitivních krajinných struktur v obci

| využití území | výměra ha | % z c.v. k.ú. |
| --- | --- | --- |
| zahrady | 10,06 | 0,5 |
| travní porosty | 39,40 | 2,2 |
| lesní pozemky | 13,23 | 0,7 |
| vodní plochy | 13,79 | 0,8 |
| celkem | 76,48 | 4,2 |

Zastoupení ekologicky negativních krajinných struktur v obci

| využití území | výměra ha | % z c.v. k.ú. |
| --- | --- | --- |
| orná půda | 1622,59 | 91,1 |
| ovocné sady | 0,49 | 0,1 |
| zastavěné plochy | 21,53 | 1,2 |
| celkem | 1644,61 | 92,4 |

Z výše uvedených tabulek vyplývá absolutní převaha ekologicky labilních struktur krajiny (přes 92 %). Ekologicky pozitivní krajinné složky zabírají v souhrnu jen cca     4 %. Hodnota koeficientu ekologické stability, vypočtená z výše uvedených údajů, je extrémně nízká, a to pouze 0,05.

Z hodnoty KES vyplývá zařazení obce do nejhůře hodnocené antropogenizované krajinné zóny, která představuje typickou agroindustriální krajinu s naprostou převahou ekolabilních vegetačních formací vyžadující akutní potřebu její radikální obnovy a zajištění její ekologické stability. Měly by zde být realizovány komplexní pozemkové úpravy s využitím místních územních systémů ekologické stability, výsadby krajinné zeleně, protierozní opatření, programy revitalizace říčních systémů apod.

Nízké zastoupení ekopozitivních krajinných struktur (v souhrnu cca 4 %) ovlivňuje celkové hodnoty krajiny a významně  ovlivňuje i kvalitu životního prostředí.

ib) Současná krajinná zeleň

Na rozsáhlých plochách orné půdy došlo prakticky k úplné likvidaci přirozených a přírodě blízkých společenstev, která se nezachovala ve větší míře ani podél vodních toků, např. v podobě břehových porostů nebo malých enkláv charakteru lužního lesa.

Současná krajinná zeleň je v rámci katastrálního území obce zastoupena ve větší míře jen jako stromořadí podél silnic a cest a částečně podél vodních toků.

Z hlediska funkce a významu je v podstatě  možné rozdělit současnou krajinnou zeleň do následujících skupin:

- lesní porosty,

- doprovodná a břehová zeleň vodních toků a ploch,

- doprovodné porosty a stromořadí podél komunikací,

- porosty mezí, terénních stupňů, strží, nevyužívaných ploch, remízy,

- veřejná zeleň zastavěných území,

- zeleň soukromých zahrad a sadů.

### Lesní porosty zabírají v rámci celého katastrálního území v souhrnu jen málo přes 13 hektarů, což je pouze 0,7 % jeho celkové rozlohy. Tvoří jen několik zcela izolovaných menších enkláv, navíc většinou s nevhodnou druhovou skladbou (nejčastěji topolové monokultury).

### Krajinářská a ekologická hodnota těchto porostů je jen malá a nemají ani větší hospodářský význam.

### Doprovodná a břehová zeleň vodních toků a ploch má větší zastoupení jen v některých úsecích údolních niv podél obou hlavních toků tj. Třebčického potoka (většinou periodická vodoteč) a Dubé II. Porosty nejsou příliš hodnotné, mají značně ochuzenou druhovou skladbu, jsou silně zaplevelené, znehodnocené polomy apod.

Doprovodné porosty a stromořadí podél komunikací je nejčastěji zastoupenou skupinou v řešeném území. Původně tvořila doprovody (stromořadí) kolem všech silnic a řady cest. V současné době jsou ve větší či menší míře zachovány její zbytky, jen výjimečně byly realizovány nové výsadby. Vzhledem k převaze většinou přestárlých a neošetřovaných ovocných dřevin nemají tyto často silně zaplevelené porosty, až na výjimky, větší krajinářské a ekologické hodnoty.

Porosty mezí, terénních stupňů, nevyužívaných ploch, remízy jsou, vzhledem k rovinatému nebo mírně zvlněnému terénu a nízké přítomnosti mezí a terénních stupňů a jejich porostů, zastoupeny jen velmi málo. Mezové porosty jsou jen na několika místech příkřejších svazích údolí Třebčického potoka a Dubé II. Výjimečně jsou zastoupeny remízy a porosty nevyužívaných ploch.

Veřejná zeleň je ve všech sídlech obce na centrálních prostranstvích (návsi a nejbližší okolí) parkově upravena a pravidelně ošetřována. Jde většinou o kosené travnaté plochy se skupinami keřů a jednotlivých stromů, doplněné vodními plochami.

Nejlépe upravený je návesní prostor v sídle obecního úřadu v Podlesicích.

Do skupiny veřejné zeleně je možné také zařadit hřbitovy. S výjimkou hřbitova u Vitčic, který je nejlépe udržován, jsou všechny v poměrně špatném stavu. Nejvíce devastovaný je německý hřbitov u Podlesic, který je v současné době jen zelenou enklávou uprostřed polí.

Zeleň soukromých zahrad a sadů tvoří nejčastěji zázemí jednotlivých rodinných domků a usedlostí na přechodu mezi zemědělskými plochami. Většinou jde o běžně kultivované plochy zahrad s obvyklým sortimentem ovocných stromů a keřů. Části zahrad a předzahrádky bývají osázeny okrasnými dřevinami.

Všechna sídla obce mají podobné uspořádání soukromé zeleně, která tvoří v podstatě izolační pás na přechodu do polních kultur, čímž do určité míry zmírňuje některé nepříznivé vlivy vznikající v důsledku nechráněných ploch orné půdy a způsobů jejího obhospodařování (větrná a vodní eroze, chemizace, prašnost apod.).

ic) Návrhy výsadeb zeleně a vegetačních úprav

Návrhy doplňují a realizují vymezené skladebné části ÚSES a interakční prvky a dále mají protierozní, ochrannou, hygienickou, estetickou a další funkce. Jsou většinou liniového charakteru. Jde především o doplnění břehových porostů, doprovody komunikací a protierozní výsadby, zelené pásy po obvodu stávající a navrhované zástavby a jiných zařízení, parkové úpravy apod.:

- doplnění břehových porostů ve vymezeném lokálním BK č. 34, 36 a 39 po obou březích Třebčického potoka, celkem cca 9,1 ha, (NP);

- výsadba lokálního BC č. 35 u Vitčic charakteru lužního lesa na rozloze 3,8 ha, (NP);

- výsadba lokálního BK č. 40 východně od Vitčic charakteru větrolamu v minimální šířce 15 m, celkem na  2,40 ha, s významnou protierozní funkcí, (NP);

- výsadba lesního porostu vymezeného lokálního BC č. 47 v místní části U Račetic o minimální rozloze 3 ha, (NP);

- doplnění stávajících porostů vymezeného lokálního BC č. 38 o rozloze 7,2 ha v údolí Třebčického potoka mezi Novými a Širokými Třebčicemi, (NP);

- doplnění výsadeb lokálního BK. 48 o celkové výměře 0,45 v Nových Třebčicích, (NP);

- změna druhové skladby a doplnění výsadeb ve vymezeném lokálním BC č. 24 o celkové výměře 11,17 ha jižně od Nových Třebčic, (NP);

- výsadba lokálního BK č. 49 podél silnice z Nových Třebčic k potoku Dubá II a navrhované vodní ploše v minimální šířce 15 m a o rozloze 1,23 ha, (NP);

- výsadba břehové obvodové zeleně u navrhované vodní plochy na potoku Dubá II západně od Nové Vsi, (NP);

- výsadba a doplnění dvou úseků lokálního BK č. 44 podél potoka Dubá II nad navrhovanou vodní nádrží a mezí ní a vymezeným LBC č. 45 západně od Veliké Vsi v minimální šířce 15 m a na rozloze 0,60 ha, (NP);

- výsadba vymezeného lokálního BC č.45 charakteru lužního lesa o výměře 3,72 ha na západním okraji Veliké Vsi, (NP);

- doplnění stávající doprovodné břehové zeleně podél vymezeného lokálního BK č. 19 podél potoka Dubá II na výměře 1,88 ha, (NP);

- doplnění stávající zeleně ve vymezeném lokálním BC č. 17 v místní části U Morů na výměře 3,96 ha, (NP);

- výsadba lokálního BK č. 26  v severovýchodní části k.ú. charakteru větrolamu v minimální šířce 15 m a na výměře 0,23 ha, (NP);

- výsadba lesního porostu vymezeného lokálního BC č. 46 v místní části Velký kus o minimální rozloze 3 ha, (NP);

- výsadba lokálního BK č. 42  v severovýchodní části k.ú. charakteru větrolamu v minimální šířce 15 m a na výměře  2,03 ha, (NP);

- doplnění oboustranného stromořadí podél silnice Vilémov – Podlesice, ZO;

- doplnění a nové výsadby po obou stranách polní cesty v místní části Na cihelně v šířce 3 – 5 m, ZO;

- keřové výsadby s půdoochrannou funkcí po obou stranách železniční tratě v šířce 
3 – 5 m, ZO;

- oboustranné výsadby v šířce 3 – 5 m podél polní cesty z Vitčic, přes místní část Nad dráhou  do místní části Na cihelně, ZO;

- oboustranné výsadby v šířce charakteru větrolamu v šířce cca 10 m v trase bývalé polní cesty z Vitčic na sever do místní části Jezero, ZO;

- oboustranné výsadby v šířce 3 – 5 m podél polní cesty z Vitčic k polnímu letišti, ZO;

- výsadby protierozního pásu v šířce minimálně 5 m v trase bývalé polní cesty z Vitčic severovýchodním směrem přes místní část U pískovny k silnici do Račetic, ZO;

- doplnění oboustranného stromořadí podél silnice Široké Třebčice – Račetice, ZO;

- oboustranné výsadby šířky 3 – 5 m podél polní cesty z Širokých Třebčic do Libědic;

- oboustranné výsadby v šířce 3 – 5 m podél polních cest západně, jihozápadně a jižně od Podlesic do místní části Dlouhá Váňa, k Dlouhému vrchu a U třešňovky, ZO;

- izolační zelený pás v šířce 3 – 5 m po obvodu polního hnojiště u silnice do Vilémova, ZO;

- doplnění oboustranného stromořadí podél silnice Podlesice – Chotěbudice, ZO;

- oboustranné výsadby v šířce 3 – 5 m podél polní cesty severně od Podlesic ve směru na Vitčice, ZO;

- výsadba oboustranného stromořadí podél silnice Podlesice – Vitčice, ZO;

- oboustranné výsadby v šířce 3 – 5 m podél stávajících a bývalých polních cest mezi Podlesicemi, Vitčicemi a Novými Třebčicemi, ZO;

- oboustranné stromořadí podél silnice mezi Vitčicemi a Novými Třebčicemi, ZO;

- oboustranné výsadby v šířce 3 – 5 m podél polní cesty z Nových Třebčic východním směrem přes silnici do Račetic, do místní části Velký kus a u Zeleného kříže a Za hřbitovem, ZO;

- oboustranné stromořadí podél silnice mezi Novými Třebčicemi a silnicí do Veliké Vsi, ZO;

- oboustranné stromořadí podél silnice Veliká Ves – Chotěbudice, ZO;

- oboustranné výsadby v šířce 3 – 5 m podél polní cesty z Nových Třebčic přes místní část Na višňovce a Na vorce do Širokých Třebčic, ZO;

- oboustranné výsadby v šířce 3 – 5 m podél polní cesty severovýchodním směrem od silnice do Veliké Vsi do Širokých Třebčic, ZO;

- oboustranné výsadby v šířce 3 – 5 m podél polní cesty ze Širokých Třebčic do místní části U zeleného kříže, ZO;

- oboustranné výsadby v šířce 3 – 5 m podél polní cesty ze Širokých Třebčic východním směrem mezi místními částmi Pod žateckou cestou a Na písku, ZO;

- oboustranné výsadby v šířce 3 – 5 m podél polní cesty ze Širokých Třebčic do Veliké Vsi, ZO;

- oboustranné výsadby stromořadí podél silnice II. třídy ze Širokých Třebčic do Vysokých Třebušic, ZO;

- oboustranné výsadby v šířce 3 – 5 m podél polní cesty na východní hranici k.ú. v místní části U Morů, ZO;

- doplnění oboustranného stromořadí podél silnice do Kněžic, ZO;

- výsadba oboustranného stromořadí podél silnice z Veliké Vsi k silnici II/225, ZO;

- výsadba porostu rychle rostoucích dřevin na východním okraji Veliké Vsi mezi silnicí a potokem Dubá II, NV;

- břehový zelený pás podél nepravidelného vodního toku (pravobřežní přítok Dubé II) z místní části U Chrášťan, přes místní část U drůbežárny, ke křižovatce silnic v místní části U Morů, NV;

- oboustranné výsadby v šířce 3 – 5 m podél polní cesty severovýchodním směrem z Veliké Vsi do Širokých Třebčic, ZO;

- výsadba oboustranného stromořadí podél silnice z Veliké Vsi do Krásného Dvora, ZO;

- oboustranné výsadby v šířce 3 – 5 m podél polní cesty na jihovýchodním okraji k.ú. v místní části Na šachtách, ZO;

- výsadba břehových porostů po obvodu navrhovaných vodních ploch – západně od Veliké Vsi, východně od Širokých Třebčic, mezi Novými Třebčicemi a Širokými Třebčicemi.

Všechny výsadby ve volné krajině by měly být provedeny na základě odborně zpracovaných projektů s výhradním využitím pouze domácích dřevin.

id) Protierozní opatření

Nechráněné orné půdy na rozsáhlých plochách obce Veliká Ves, představují značné riziko jejich ohrožení a aktuálního postižení vodní a větrnou erozí.

Vedle klimatických faktorů (nízké srážky, přísušky, větrné proudění apod.), půdního složení a způsobů hospodaření, je pro rozvoj erozních procesů důležitá téměř značná absence krajinné zeleně v plošně rozsáhlých rovinatých částech území. Zeleň je v těchto částech omezena na zbytky většinou přestárlých stromořadí podél silnic a na tři větrolamy.

Náchylnost půdy k vodní erozi se projevuje již u malých sklonů svahů od 2 – 3o, tedy prakticky na všech plochách orné půdy v rámci řešeného území. Větrnou erozí jsou ohroženy půdy vysychavé, lehké, hlinité, hlinitopísčité.

Oba druhy eroze způsobují závažné problémy zemědělskému hospodaření a jejich důsledky se dále projevují znečišťováním povrchových vod a ovzduší, hromaděním splavenin v níže položených údolních částech území, narušováním celistvosti údolních hran a svahů atd.

Opatření, převážně biologického charakteru, na zmírnění obou druhů eroze jsou uvedeny v kapitole Návrhy výsadeb zeleně a vegetačních úprav.

Návrhy:

- podporovat realizaci výsadeb zeleně uvedených v souboru návrhů krajinné zeleně, z důvodů pozitivních vlivů na životní prostředí, protierozní ochranu půd a kvalitu ovzduší,

- iniciovat řešení dalších protierozních opatření, a to především projektu a následné realizace komplexních pozemkových úprav a dalších revitalizačních opatření.

ie)	Ochrana přírody a krajiny

Následující charakteristiky jsou zpracovány na základě zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dalších navazujících předpisů.

#### Zvláštní ochrana přírody

V rámci katastrálního území Veliké Vsi není vyhlášeno ani navrhováno žádné maloplošné zvláště chráněné území, obec neleží v žádné z chráněných krajinných oblastí nebo v přírodním parku. Je to důsledkem dlouhodobé zemědělské exploatace území, která měla za následek prakticky úplnou likvidaci přírodních a přírodě blízkých prvků a struktur, a to především na rozsáhlých rovinatých částech s absolutní převahou orné půdy.

Natura 2000

Na katastrální území zasahují jen malý východní okraj evropsky významné lokality Doupovské hory a její součást potok  Dubá II, a to od rybníků ve Veliké Vsi až po ústí do Leskovského potoka na k.ú. Krásný Dvůr, a dále východní výběžek stejnojmenné ptačí oblasti.

Obecná ochrana přírody

V této kategorii jsou na katastrálním území obce Veliká Ves lokalizovány významné krajinné prvky (VKP) a skladebné části územního systému ekologické stability (ÚSES). Obec neleží v žádném přírodním parku.

Významné krajinné prvky (VKP)

VKP jsou definovány jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky, zastoupenými v řešeném území, jsou lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy. Dále jimi mohou být jiné části krajiny, které zaregistruje, podle § 6, orgán ochrany přírody. Jde např. o mokřady, remízy, meze, trvalé travní porosty apod.

VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením a jejich využití je možné jedině tak, aby nebyla narušena jejich stabilizační funkce. K jakýmkoliv zásahům je třeba závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

V území není lokalizován žádný registrovaný VKP. Při průzkumech terénu nebyly zjištěny hodnotnější lokality, které by mohly být navrženy k registraci nebo případně ke zvláštní ochraně.

Památné stromy

Na území obce jsou v současné době skupiny památných stromů chráněných dle zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Skupina památných stromů v počtu 15 kusů, tzv. Podlesické lípy, je lokalizována po obvodu zdi kolem kostela sv. Vavřince:

| č. | dřevina | charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1 | lípa srdčitá | o = 217 cm, v = 25 m, stáří = 200 let |
| 2 | lípa srdčitá | o = 260 cm, v = 25 m, stáří = 200 let |
| 3 | lípa srdčitá | o = 289 cm, v = 25 m, stáří = 200 let |
| 4 | lípa srdčitá | o = 212 cm, v = 25 m, stáří = 150 let |
| 5 | lípa srdčitá | o = 282 cm, v = 25 m, stáří = 200 let |
| 6 | lípa srdčitá | o = 261 cm, v = 25 m, stáří = 200 let |
| 7 | lípa srdčitá | o = 253 cm, v = 25 m, stáří = 200 let |
| 8 | lípa srdčitá | o = 141 cm, v = 25 m, stáří = 150 let |
| 9 | lípa srdčitá | o = 234 cm, v = 25 m, stáří = 200 let |
| 10 | lípa srdčitá | o = 172 cm, v = 25 m, stáří = 200 let |
| 11 | lípa srdčitá | o = 255 cm, v = 25 m, stáří = 200 let |
| 12 | lípa srdčitá | o = 225 cm, v = 25 m, stáří = 200 let |
| 13 | lípa srdčitá | o = 316 cm, v = 25 m, stáří = 200 let |
| 14 | lípa srdčitá | o = 190 cm, v = 25 m, stáří = 200 let |
| 15 | lípa srdčitá | o = 205 cm, v = 25 m, stáří = 200 let |

Stromy mají základní ochranné pásmo (dle uvedeného zákona) ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí, tj. cca 8 m z vnější strany stromů.

Návrh památných stromů

| č. | dřevina | charakteristika | OP m | lokalizace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | vrba bílá | o = 400 cm | 13 | Podlesice, u silnice poblíž vodní nádrže |
| 2 | jírovec maďal | o = 290 cm | 9 | Vitčice, náves |
| 3 | jírovec maďal | o = 300 cm | 9,5 | Podlesice, proti rybníčku na návsi |
| 4 | jírovec maďal | o = 300 cm | 9,5 | Podlesice, proti rybníčku na návsi |

V rámci ochrany památného stromu jsou vymezeny následující činnosti:

Přípustné:

- péče, ošetřování stromu a respektování ochranného pásma, ve kterém jsou stanoveny činnosti a zásahy, které lze provádět se souhlasem orgánu ochrany přírody.

Nepřípustné:

- poškozování, ničení a rušení v přirozeném vývoji,

- v ochranném pásmu jakákoli škodlivá činnost, např. výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace apod.

ie)	Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Územní systém ekologické stability krajiny je definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Ochrana ÚSES, tvořících jeho základ, je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků, jeho vytváření je veřejným zájmem, na němž se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Jde především o následující požadavky:

- ochrana ekostabilizační funkce stávajících skladebných částí (umisťování staveb, úprava vodních toků a nádrží, pozemkové úpravy, těžba nerostů, změny kultur pozemků),

- ochrana územní rezervy pro navrhované skladebné části;

- vyloučení změn využití území snižujících ekologickou stabilitu.

Posláním ÚSES je zabezpečit uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro její mnohostranné využívání.

Hlavní cíle ÚSES jsou:

- uchování a zabezpečení nerušeného rozvoje přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho prostorového rozmístění jako dlouhodobého ekostabilizujícího zdroje a rezervy;

- vytvoření optimálního prostorového základu ekologicky stabilnějších ploch v krajině k zabezpečení jejich maximálního kladného působení na okolní méně stabilní části.

ÚSES je základní nástroj ochrany přírody, určený k zajištění nezbytných minimálních prostorových podmínek pro uchování a obnovení biodiverzity a ekologické stability krajiny. Segmenty ÚSES lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce.

Konkrétní podmínky ochrany a využití stanoví orgán ochrany přírody, pro činnost je nutné jeho závazné stanovisko.

Posláním ÚSES je zabezpečit uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro její mnohostranné využívání.

Navrhované skladebné části lokálního ÚSES jednoznačně vymezené vycházejí z kostry ekologické stability a existujících hodnotných krajinných segmentů. Jsou mj. jedním z podkladů pro návrhy krajinné zeleně (doprovodných porostů silnic a cest, břehových porostů, půdoochranné zeleně, zeleně sídel a výrobních zařízení atd.).

Součástí místního ÚSES jsou interakční prvky (IP), a to většinou jako ekologicky významné krajinné prvky a liniová společenstva. V místním ÚSES zprostředkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní, méně stabilní krajinu.

Nadregionální a regionální ÚSES

Nadregionální a regionální skladebné části ÚSES nejsou v řešeném území zastoupeny.

Lokální ÚSES

Generel ÚSES, který byl zpracován v roce 1992 (Generel místního ÚSES pro k.ú. Vilémov, Pětipsy, Libědice a Veliká Ves). Podle vyjádření místně příslušného orgánu ochrany přírody OSRP Kadaň je podkladem plně nahrazujícím plán ÚSES a je v této podobě zapracován do ÚP obce a navržen k následnému schválení. Jednotlivé skladebné části byly v průběhu zpracování návrhu ÚP upřesněny a jsou jeho součástí, dokumentovanou v tabulkovém přehledu a v mapových podkladech.

Interakční prvky jsou shrnuty v přehledu stávající a navrhované krajinné zeleně a jsou doplněním skladebných částí ÚSES.

Na území obce jsou dvě linie navrhovaných lokálních biokoridorů směru západ – východ a na ně vázaná lokální biocentra:

- navrhované nefunkční lokální biokoridory Třebčického potoka s dvěma vloženými lokálními biocentry Niva Třebčického potoka a U lesíka,

- navrhovaný nefunkční lokální biokoridor potoka Dubá II, s dvěma vloženými biocentry Dubá II – U Morů a U cihelny.

V mezilehlém prostoru mezi oběma navrhovanými biokoridory je jedno vložené stávající biocentrum č. 24 Na višňovce propojené navrhovanými biokoridory č. 48 a 49, procházejícími zhruba od Nových Třebčic k Veliké Vsi.

Vazby na lokální ÚSES v povodí Liboce (na k.ú. Vilémov a Pětipsy) by měly zajistit dva navrhované nefunkční lokální biokoridory jdoucí na sever od Třebčického potoka přes polní kultury a dvě vložená navrhovaná lokální biocentra na rozvodnicové plošině mezi oběma vodními toky (LBC Na vorkách a K Morům).

Vyjmutí půdy ze ZPF (dle Přílohy metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96), jmenovitě u I. třídy ochrany, pro realizaci navrhovaných skladebných částí ÚSES je výjimečně možné z důvodů obnovy ekologické stability krajiny, což je u všech vymezených skladebných částí ÚSES a IP splněno.

Žádná z vymezených skladebných částí ÚSES není ve střetu se záměry požadovanými v územní plánu obce.

Skladebné části místního ÚSES, zapracované do ÚP obce, jsou uvedeny v tabulkových přehledech v hlavní textové části územního plánu a v mapových podkladech.

Všechny skladebné části lokálního ÚSES jsou v ÚP obce vymezeny jako návrhy a po jeho schválení se stanou závazným materiálem.

if)	Krajinný ráz

- Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.

Hlavními kladnými nositeli hodnot krajinného rázu jsou např.:

- zvláště chráněná území, nemovité kulturní památky;

- významné krajinné prvky přírodní, kulturní, smíšené;

- přírodní, kulturní a smíšené krajinné dominanty;

- vztahy mezi různými prvky v krajině;

- harmonické měřítko, vyjadřující relativní poměry mezi prvky, příp. jejich soubory vůči sobě, vůči člověku a vůči okolní krajině.

- Na základě orientačního hodnocení krajinného rázu, dle koeficientu ekologické stability, je k.ú.Veliké Vsi, s hodnotou KES 0,05, zařazeno do nejhůře hodnocené kategorie antropogenizované zóny, která představuje typickou agroindustriální krajinu s naprostou převahou ekolabilních vegetačních formací vyžadující akutní potřebu její radikální obnovy a zajištění její ekologické stability.

Zastoupení ekologicky negativních, ekologicky pozitivních a ostatních ploch v obci a koeficient ekologické stability

| výměra celkem | eko + | % z c.v. | eko – | % z c.v. | ostatní plochy | % z c.v. | KES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1781,34 | 76,48 | 4,2 | 1644,61 | 92,4 | 60,25 | 3,4 | 0,05 |

- Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. K umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu může stanovit MŽP obecně závazným právním předpisem.

Návrhy opatření pro uchování a zlepšení krajinného rázu

- respektovat v intencích výše uvedeného zákona a dle nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit (EVL), lokalitu Doupovské hory a dle Nařízení vlády č. 688/2004 Sb. stejnojmennou ptačí oblast (PO);

- respektovat ochranu krajinného rázu formulovanou v zákoně č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (§ 12) ve znění pozdějších předpisů;

- iniciovat u místně příslušného orgánu ochrany přírody vyhlášení památných stromů;

- chránit v intencích zákona č.114/1992 Sb. a navazujících předpisů všechny taxativně vyjmenované významné krajinné prvky (lesy, vodní toky, údolní nivy, vodní plochy);

- chránit v intencích zákona č.114/1992 Sb. a navazujících předpisů skladebné části ÚSES a na základě projektů požadovat jejich realizaci;

- segmenty ÚSES využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce;

- nepřipustit znehodnocování nebo likvidaci rozptýlené krajinné zeleně, především z důvodů protierozní ochrany, kvality ovzduší a ochrany krajinného rázu;

- realizovat návrhy výsadeb krajinné zeleně;

- pro výsadby zeleně ve volné krajině používat výhradně autochtonní dřeviny odpovídající místním přírodním podmínkám;

- pro výsadby stromořadí podél silnic s vyšší intenzitou automobilové dopravy používat pouze zapěstované alejové stromy s výškou koruny minimálně 2 m a nevysazovat keře; jde o preventivní opatření z hlediska úhynu přeletujících ptáků a drobné zvěře, ukrývající se v keřových porostech; pro výsadby podél silnic nepoužívat ovocné dřeviny;

- výsadby podél polních cest, půdoochranné výsadby (větrolamy, meze) apod. z části realizovat pomocí ovocných dřevin (stromů i keřů);

- dřeviny cizího původu je možné použít jedině pro výsadby okrasného parkového charakteru uvnitř zastavěného a zastavitelného území;

- výsadby ve volné krajině vytvářet ze skupin keřů, vyšších a nižších stromů, s výslednou vertikální a horizontální členitostí a polopropustností; tyto porosty mj. snižují v maximální míře negativní účinky deflace (větrné eroze) a zvyšují hodnoty krajinného rázu

- půdoochranné výsadby (větrolamy, doprovody podél polních cest, mezové porosty) by měly mít účinnou šířku od 5 až do 15 m, což by mělo být určeno v jednotlivých projektech výsadby na podkladě místních podmínek (tvary reliéfu, větrné proudění, půdní složení, okolní krajinná zeleň apod.);

- všechny návrhy výsadeb krajinné a sídelní zeleně, jmenovitě parkových úprav a rekonstrukcí, realizovat na základě odborných prováděcích projektů.

- Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivu na životní prostředí

Z hlediska posuzování vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, byl k návrhu zadání územního plánu obce Veliká Ves vydán samostatný závěr zjišťovacího řízení ze dne 11. 12. 2006, č. j. 336/05/ZPZ – závěr SEA, č. ev. 179786/2006 s výsledkem – „územní plán obce Veliká Ves není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.

- Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

Vyhodnocení je zpracováno v samostatné příloze.